Лабораторная работа 8

Комплексонометрическое определение кальция и магния при совместном присутствии

Цель работы: познакомиться с методом комплексонометрического титрования; определить содержание магния и кальция в анализируемой пробе методом комплексонометрии.

Метод комплексонометрии основан на реакции между ионами металлов и аминополикарбоновыми кислотами (комплексонами). В качестве титранта наиболее часто используют этилендиаминтетрауксусную кислоту или ее двунатриевую соль:

Mn+ + Ym- = MY(m-n)-, где Ym- - анион ЭДТА.

Следует отметить, что в большинстве случаев титрант комплексонометрического титрования называют натрия эдетеатом; в химической литературе для обозначения динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты используют аббревиатуру ЭДТА.

Сущность метода заключается в последовательном комплексонометрическом титровании в одной пробе ионов кальция при рН 12,5 - 13 и ионов магния при рН около 10 с использованием в качестве металлоиндикатора хрома кислотного темно-синего.

Так как константы устойчивости этилендиаминтетраацетата кальция и магния различаются на 2 порядка: lg KСа = 10,7; lg KMg = 8,7 их нельзя титровать отдельно.

Основой совместного определения кальция и магния является то, что раствор сначала титруют при рН 10 в присутствии хрома кислотного темно-синего и определяют общее количество ионов Са2+ и Mg2+. К другой аликвоте добавляют NaOH до достижения рН >12, магний осаждают в виде гидроксида, а количество кальция определяют комплексонометрическим титрованием в присутствии хрома кислотного темно-синего. Количество Mg2+ находится по разнице этих двух определений.

Определение концентрации кальция и магния имеет важное значение в нефтехимической отрасли, а именно:

Качества нефти и нефтепродуктов – повышенное содержание Ca²⁺ и Mg²⁺ в сырой нефти может приводить к загрязнению топлива и масел, снижая их эксплуатационные характеристики.

Каталитического крекинга и риформинга – примеси щелочноземельных металлов могут отравлять катализаторы, снижая их активность и ресурс.

Производства пластмасс и полимеров – избыточное содержание кальция и магния может ухудшать качество сырья, влиять на механические свойства конечных материалов.

Контроля сточных вод – содержание Ca²⁺ и Mg²⁺ необходимо учитывать при очистке промышленных стоков, чтобы предотвратить образование осадков и засорение очистных систем.

Приготовления рабочих растворов и реагентов – в нефтехимических процессах используются водные растворы реагентов, и их качество зависит от содержания растворенных солей, включая кальций и магний.

Реагенты и оборудование

Анализируемая проба, содержащая ионы кальция и магния

Na2ЭДТА, 0,025 М стандартный раствор.

Аммиачный буферный раствор с рН 9-10.

Индикатор – хром тёмно-синий

Колба мерная 100,0 мл; пипетка 10,00 мл; бюретка; колбы конические для титрования 250 – 300 мл; мерные цилиндры 5 и 25 мл, воронка.

Выполнение работы

1.  Определение общего содержания ионов кальция и магния в анализируемой пробе.

Анализируемый раствор доводят до метки дистиллированной водой в мерной колбе и хорошо перемешивают. Аликвотную часть анализируемого раствора заливают в коническую колбу для титрования, добавляют 10 мл буферного раствора рН 10, 50 мл дистиллированной воды, 3-5 капель индикатора хром темно-синего и титруют раствором комплексона ΙΙΙ (ЭДТА) до достижения окраски раствора меняется от винно-красного до синего от одной капли титранта. Записывают объем V1.

Таблица 1 - Результаты титрования общего содержания ионов кальция и магния в анализируемой пробе

| Vм.к., мл | Val, мл | CЭДТА, М | V1(ЭДТА), мл |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1) 2) 3) V(ЭДТА)= |

2. Определение кальция в анализируемой пробе.

Аликвотную часть анализируемого раствора переносят в коническую колбу для титрования, прибавляют кончиком шпателя сахарозу, 6-8 мл 2 N NaOH, 3-5 капель индикатора хром темно-синего и титруют раствором комплексона ΙΙΙ до изменения цвета раствора от винно-красного до пурпурного (фиолетового) от одной капли титранта. Записывают объем V2.

Таблица 2 - Результаты титрования кальция

| Vм.к., мл | Val, мл | CЭДТА, М | V2(ЭДТА), мл | С(Са2+), М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1) 2) 3) V(ЭДТА)= |  |

3. Определение магния в анализируемой пробе.

Объем титранта, израсходованного на титрование Mg2+ при рН 10 и рН 12, рассчитывают по разнице объемов комплексона ΙΙΙ, израсходованного на титрование, т.е. V2 - V1.

Расчеты содержания кальция и магния в анализируемой пробе проводят по следующим формулам:

Примечание. Вблизи точки эквивалентности цвет индикатора меняется медленно, поэтому необходимо медленно титровать и перемешивать.

Вопросы для самоподготовки

1. Какие органические соединения называются комплексонами? Наличие каких групп в комплексонах определяет их кислотные свойства и способность образовывать комплексы?

2. Чем объясняется высокая устойчивость комплексонатов? Приведите графическую формулу ЭДТА. Какова дентатность ЭДТА?

3. Перечислите основные требования к реакциям, применяемым в методе комплексиметриии.

4. Чему равны факторы эквивалентности лиганда и комплексообразователя при комплексонометрическом титровании.

5. Каковы условия комплексонометрического определения кальция и магния?

6. Как можно устанавить содержание в растворе хинина или миндальной кислоты, образующих с Сu2+ малорастворимые комплексные соединения?