СЧЕТЧИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Счетчик - цифровое устройство, осуществляющее счет числа появлений на входе определенного логического уровня. В дальней​шем во всех случаях, когда это не оговаривается специально, будем полагать, что счетчик производит подсчет числа содержащих​ся во входном сигнале переходов с уровня лог. 0 к уровню лог. 1. При импульсном представлении логических переменных уровню лог. 1 соответствует импульс, и счетчик ведет счет поступающих на вход импульсов.
Числа в счетчике представляются определенными комбинаци​ями состояний триггеров. При поступлении на вход очередного уровня лог. 1 в счетчике устанавливается новая комбинация сос​тояний триггеров, соответствующая числу, на единицу большому предыдущего числа. Таким образом, счетчик представляет собой логическое устройство последовательностного типа, в котором но​вое состояние определяется предыдущим состоянием и значением логической переменной на входе.
Для представления чисел в счетчике могут использоваться дво​ичная или десятичная системы счисления. При использовании дво​ичной системы состояния триггеров и соответствующие им уров​ни на прямых выходах триггеров определяют цифры двоичных разрядов числа. Если для регистрации двоичного числа в счетчике используется п триггеров, то максимальное значение числа, до ко​торого может вестись счет, N=2 п - 1, Так, при п = 4 N=15. На рис. 3.40 показаны вход и выходы счетчика (без раскрытия схемы счетчика), а в табл. 3.19 приведено состояние триггеров, соответ​ствующее различному числу поступивших на вход импульсов.
При использовании десятичной системы счисления цифры раз​рядов десятичного числа в счетчике представляются в четырехраз​рядной двоичной форме, т. е. используется двоично-кодированная десятичная система счисления. Таким образом, для представле​ния цифр каждого разряда десятичного числа требуется четыре триггера, и если число десятичных разрядов k, то число триггеров, необходимое для регистрации чисел в счетчике равно 4k, а макси​мальное значение чисел N=10k – 1. В табл. 3.20 показана последовательность состояний триггеров в двухразрядном десятичном счет​чике, приведенном на рис. 3.41.
Наряду с суммирующими счетчиками, в которых в процессе счета каждое очередное число на одну единицу превышает преды​дущее, используются и такие счетчики, в которых в процессе сче​та числа последовательно убывают (эти счетчики называются вычитающими) Находят применение счетчики, которые допускают в процессе работы автоматическое переключение (реверс) из режи​ма суммирующего счетчика в режим вычитающего счетчика, и наоборот. Такие счетчики называют реверсивными. Хотя для по​строения счетчиков могут использоваться любые типы триггеров, на которых может быть организован счетный вход, в дальнейшем будем пользоваться только одним типом, JK-триггерами.
Таблица 3.19
[image: image24.jpg]=00\ @ pi; prta=





[image: image2.jpg]Ta6anna 320

CocToAne TpHITEpOS
UYncao nmocty-
ol
yaneon | 0 @ @ o ||| e
o 4 0 0 o[ ojfjo o0
A ] [ ¢ @ [ 4 1
B 0 0 0 0 0 1 [
2 0 0 0 1 0 0 1
A0 0 0 1 ofojo | o
1 1 1
L 0 0 0 0 0
99 1 0 1 1 0 [ 1





СУММИРУЮЩИЕ ДВОИЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ

В суммирующем счетчике поступление на вход очередного уров​ня лог. 1 (очередного импульса) вызывает увеличение на одну еди​ницу хранимого в счетчике числа. Таким образом, в счетчике ус​танавливается число, которое получается путем суммирования пре​дыдущего значения с единицей. Это суммирование проводится по обычным правилам выполнения операций сложения в двоичной системе счисления. Например,

[image: image3.jpg]Tlepenocht

Hexonnoe yncao

11000

10111

Peaynstat

{2)
o‘?

341




Заметим, что в процессе такого суммирования имеют место следующие особенности:
1) если цифра некоторого разряда остается неизменной либо изменяется с 0 на 1, то при этом цифры более старших разрядов не изменяются;
2) если цифра некоторого разряда изменяется с 1 на 0, то про​исходит инвертирование цифры следующего за ним более стар​шего разряда.
Этот принцип использован при построении схемы счетчика, представленной на рис. 3.42,а. В построении схемы имеются следу​ющие особенности:
а) входы J и К, в каждом триггере объединены и на эти вхо​ды подан уровень лог. 1; таким образом, в каждом триггере синх​ронизирующий вход С является счетным входом триггера;
б) сигнал с прямого выхода триггера каждого разряда посту​пает на счетный вход С триггера следующего более старшего раз​ряда, а на счетный вход триггера 1-го разряда Tr1 подаются вход​ные просчитываемые импульсы.
Если на счетном входе С триггера действует импульс, то его положительным фронтом переключается ведущая часть триггера, на отрицательном фронте — ведомая его часть. Итак, при каж​дом изменении сигнала на счетном входе с уровня лог. 1 на уро​вень лог. О изменяется на противоположное состояние выхода триг​гера. Таким образом, на отрицательном фронте сигнала на выхо​де триггера происходит переключение следующего за ним тригге​ра более старшего разряда. На рис. 3.42,6 показана временная диаграмма работы данного счетчика.
[image: image4.jpg]l"ll'}l'l

0
1

6

Bx

anOaoOononaOan

- 10

342




С каждым входным импульсом число в счетчике увеличивается на единицу. Такое нарастание числа происходит до тех пор, 'пока после (2n —1)-го входного импульса (n —число разрядов в счет​чике) не установится в счетчике двоичное число 11... 1. Далее с приходом 2n-го импульса в счетчике устанавливается исходное состояние 00 ... 0, после чего счет ведется сначала. Таким образом, при непрерывной подаче на вход импульсов счетчик циклически с периодом в 2n входных импульсов сбрасывается в исходное сос​тояние.
Рассмотренная схема счетчика имеет следующие недостатки. Пусть первые k триггеров младших разрядов счетчика установле​ны в состояние лог. 1 и на вход счетчика поступает Очередной им​пульс. При этом будет происходить процесс последовательного пе​реключения триггеров. Если τ — время переключения триггера, то относительно отрицательного фронта входного импульса первый триггер переключится с задержкой τ; второй триггер переключает​ся с задержкой τ относительно отрицательного фронта сигнала на выходе первого триггера и с задержкой 2τ относительно отрица​тельного фронта входного импульса и т. д. Следовательно, за​держка в переключении k-гo триггера составит kτ. При большом числе разрядов задержка в переключении триггера старшего раз​ряда может оказаться недопустимо большой. Ниже рассматри​ваются способы уменьшения этой задержки и, таким образом, уве​личения быстродействия счетчика.
Для дальнейшего удобнее описывать процесс суммирования с помощью логических выражений.
Пусть a1,..., ап — цифры разрядов числа до суммирования; с1, ..., сп—цифры разрядов числа, получаемого в результате сум​мирования с единицей; Pi;— значение переноса, формируемого в (i—1)-м разряде счетчика и передаваемого в i-й разряд.
Функционирование i -го разряда счетчика можно описать таб​лицей истинности (табл. 3.21).
Поступление лог. 1 на вход счетчика можно представить пере​носом p1=l, подаваемым на первый разряд счетчика. Из табли​цы истинности следует:
а) устанавливающееся в i-м разряде значение сi = aipiVaipi может быть получено путем подачи переноса pi на счетный вход триггера (i-го разряда, хранивше​го значение ai
б) перенос,  передаваемый  в {i+1)-й разряд, pi+i = aipi.Так как p1 = l, то р2 = а1
Схема счетчика, в разрядах которого реализуются приведен​ные логические выражения, дана на рис. 3.43,а. Объединенные ин​формационные входы J и К в триг​герах разрядов счетчика образуют счетные входы, на которые подаются поступающие в разряды пе​реносы. Подлежащие счету импульсы подаются на входы синхро​низации триггеров. При этом если на счетный вход триггера посту​пает перенос, равный лог. 1, то входной импульс переводит триг​гер в новое состояние. В противном случае в триггере сохраняется прежнее состояние. Для формирования переносов использованы элементы И. Цепь установки 0 используется для начальной уста​новки в состояние 0 триггеров всех разрядов счетчика.
На рис. 3.43,6 представлены временные диаграммы работы счет​чика. На переднем фронте входного импульса триггер принимает поданное на его информационные входы значение переноса, за​тем при спаде входного импульса на выходе триггера устанавлива​ется новое значение. С каждым входным импульсом число в счет​чике увеличивается на единицу.
В данной схеме устранен недостаток предыдущей схемы счет​чика. Отрицательным фронтом входного импульса одновременно переключаются те триггеры, на входы которых в данный момент поступает сигнал переноса  pi =1. Таким образом может быть обес​печено более высокое быстродействие, чем в предыдущей схеме.
Фактором, ограничивающим быстродействие данной схемы счетчика, является последовательное формирование переносов.
[image: image5.jpg]Tabanna 321

Pit

e
1

© oo~

D -~

21

& - -

o - -





[image: image6.jpg]Pa3paas BexTRA

[E 24 "21 -
&
.
2
Py =1 4
G K Nk
_tc 21 =P e _
% Trg— _1.‘;_ Trgg—
Yeranonwa0 | [ [
Bron

Bx O N n n_ N0 n N n

Py

a — — — [ 1

I — [ 1 [ 1 r 1

2 — —

by B — | —

%3 I 1

Pa I 1

o —

3.43 6)




Формирование переноса в i-м разряде начинается с момента завершения формирования переноса в предыдущем (i—1)-м раз​ряде и поступления сформированного переноса из (i - 1)-го в i-й разряд. При этом i-й разряд выдает перенос в следующий (i+l)-й разряд с задержкой относительно момента поступления переноса в i-й разряд. Эта задержка связана с задержкой распространения сигнала в элементе Иi. Таким образом, процесс продвижения пе​реносов вдоль разрядов в счетчике последовательный (из разряда в разряд) и в каждом разряде имеет место задержка. Общее вре​мя задержки распространения переносов τпер определяется задерж​кой в одном разряде τпер 1  и числом разрядов, через которые про​ходят переносы.
В наихудшем случае, когда переносы последовательно прохо​дят через все разряды счетчика (начиная со второго), общая за​держка τпер = τпер 1 (n—1).
После переключения триггеров под действием предыдущего им​пульса, поданного на вход счетчика, только через время τпер  на входах триггеров оказываются сформированными переносы и мо​жет быть подан очередной импульс на вход счетчика. Таким об​разом, временем τпер  ограничивается минимальный временной ин​тервал между входными импульсами, и τпер  ограничивает макси​мальную частоту подачи импульсов на вход, т. е. быстродействие счетчика.
[image: image7.jpg]B Tex cayuasx, Koraa HeoGXOAHMO OGeCneYHTb BHICOKOE GhICTpPOAefCTBHe, MpH-
MEHSAIOT MePH K YMEHBUICHHIO Tuep. YMEHBIICHHE Tnep MOKET GHTb obecrieyeHo MpH-
MEHEeHHEM B UMM Nepelayn NEPEHOCOB 3neMeHToB M ¢ MaibM BpeMeHeM 3alepiKH
PacnpoCTpaHeHHR CHrHala, a TaKKe HCMOAb3OBAHHEM B CHETYHKe NOC/EAOBATEBHO-
napajenbHON LenH Nepefaud NepeHocoB. PacCMOTPEM NMPHHUMN OPraHH3aUMH TaKoH
noc/eA0BaTeNbHO-NaPaIe bHON Nepeatn NepeHoCcos.

3anuuiem JOrHYecKHe BhIPaXKeHHS, N0 KOTOPHM (FOPMHDYIOTCS NEpeHocH B pa3-
PpARax cueTyHKa

Pa=Q3'Py; Ps=03'P3; Ps=0a4'Pa; Ps=05'Ps; ..

TloncraBasis BHPameHHs Ps, Ps,.. B BHPAXKEHHS Pi, Ps, ..., NOAyYaeM

P3=1Q3'Ps; Py=10a3'Qy'Py; P5s=0a4'Ps; Ps=05'a4'Ps; ...

Tlpu HCTONB3OBaHHH STHX BHpaXKeHwdi NMePeHOC p; C BHXOZA NMEPBOro paspsaa
OIHOBPEMEHHO MOCTynaeT BO BTOPOR W TPeTHit pa3psib, ydyacTBys B (OpMHpoOBa-
HHH ps W ps. AHANOTHYHO Py NePelaeTcs OAHOBDEMEHHO B UeTBePTHA W MATHA pas-
PSAH H yuacTBYeT B (pOPMHPOBAHHH Ps H P H T. A.

OueBHIHO, NpH 3TOM NPHMEPHO BIBOE YMEHbINAETCS UHCJO Da3pAnOB, Hepe3
KOTOPHle TepeHocs! NepeialoTes NOC/AeL0BATeNLbHO, YMEHblIAeTes Trep. Ha phe. 3.44
MpHBE/leHa CXeMa CYeTHYHKa, B KOTOPOH Uemb MepefayH NMepeHOCOB MOCTPOEHa B CO-
OTBETCTBHH C MPHBEJACHHHMH BHIUE JIOTHYCCKHMH BHPaKEHHAMH.

*Pa3BuBast 3TOT NPHHUHN, MOXKHO 3aNHcaTh C/EAYIOLLHE JOTHYECKHE BHIPAKeHHs
AJIA TIePeHOCOB:

P3=102:Py 3 Ps=05'Gy'Py; Ps=0a4°03'03'P
Pe=0ay'Ps i Pr=04'G5'Ps; Pyg= 07'Qg*a5*Ps,





[image: image8.jpg]Pe

LT

Yer 0

344

Yer 0"

3.45




Схема счетчика на рис. 3.45 построена с использованием этих выражений. Такой счетчик обеспечивает еще большее снижение τпер .
Следует иметь в виду, что использование рассмотренного принципа повы​шения быстродействия вызывает усложнение схемы счетчика, связанное с ис​пользованием в цепи передачи переносов элементов И с большим числом входов.
ВЫЧИТАЮЩИЙ И РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИКИ.
В вычитающем счетчике поступление на вход очередной лог. 1 (очередного импульса) вызывает уменьшение хранившегося в счет​чике числа на единицу.
Покажем примеры такого вычитания единицы:
[image: image9.jpg]Meperocn l\l\l\
Hcxonnoe yucao _11001 11000

1 1
Pesyabrar 11000 10111




Из первого примера видно, что если в младшем разряде чис​ла содержится 1, то получающееся в результате вычитания 1 чис​ло отличается от исходного лишь в младшем разряде.
[image: image10.jpg]Ta6anuna 3.22

Lt Pity

]

L}

©o~oo

C ~ =0

© - o =

© O = -





Если в младшем разряде числа содержится 0, то процесс вы​читания сопровождается возникновением переносов. В отличие от операции суммирования, в которой перенос прибавляется в разряд, в который он поступает, в операции вычитания перенос имеет смысл заема из следую​щего, более старшего разря​да и вычитается из этого раз​ряда. Последовательная пере​дача таких заемов из разря​да в разряд продолжается до тех пор, пока в очередном разряде, в который передает​ся заем, не обнаруживается 1. Так, во втором из приведенных выше примеров такая 1 обнаружи​вается в четвертом разряде. В результате заема этой 1 в четвер​том разряде образуется 0, а занятая из этого разряда 1 передает​ся в третий разряд, где она имеет уже значение 2. Из этих двух единиц в третьем разряде остается одна, а другая передается во второй разряд, где она также приобретает значение 2 и т. д.
Таким образом, в результате вычитания часть числа левее пер​вого из разрядов, содержащих 1, остается неименной, цифры ос​тальных разрядов инвертируются.
Функционирование i-гo разряда счетчика при выполнении опе​рации вычитания единицы представлено в табл.3.22.
Из этой таблицы истинности следуют логические выражения:

[image: image1.jpg]Uneao nocTy-| CocTofie TPHITEPOB Yyeno nocty-| CocTofHRE TPEITEPOD
msiiax iy e |

Teon | o 1 0 1 & 1 _a ncon alalaeala

o olaoftaolo 8 ttalolo

1 ol ool 9 1ftolol

2 ofo|1]o 10 1ot ]o

3 o | o] 1|1 1 1 lof ]

1 ol 1]olo 12 tlrfaolo

5 o 1| o] 13 tl1 ol

6 ol 1] 1 ]o 14 1] o

7 ol 1] 11 15 Lol




Цифры разрядов Ci   определяются тем же логическим выраже​нием, что и в суммирующем счетчике. Следовательно, как и в сум​мирующем счетчике, перенос должен подаваться на счетный вход, образованный соединением информационных входов J и К триг​гера. Отличие выражения pi+1 (по сравнению с соответствующим выражением суммирующего счетчика) состоит в том, что вместо аi использовано аi -. Таким образом, в вычитающем счетчике на элементы И, формирующие переносы, подаются сигналы с инвер​сных выходов триггеров.
На рис. 3.46 показана схема вычитающего счетчика с последо​вательной передачей переносов. Для повышения скорости работы счетчика могут быть использованы последовательно-параллель​ные цепи передачи переносов. Вычитающий счетчик, как и сумми​рующий, имеет период циклической работы, равный 2п импульсов.
Реверсивный счетчик - счетчик, допускающий в процессе ра​боты переключение из режима суммирования в режим вычитания, и наоборот. На рис. 3.47 приведена схема такого счетчика. В ней предусмотрены две цепи передачи переносов, одна из которых со​ответствует схеме суммирующего счетчика, другая — схеме вы​читающего счетчика. Управляющие сигналы Л и /2 включают в работу одну или другую цепь.
При I1=1 и I2 = 0 оказывается закрытым элемент И2 и, сле​довательно, отключена цепь передачи переносов режима вычита​ния. Счетчик работает в режиме суммирования. При I1 = 0 и I2 = 1  закрыт элемент И1 и отключена, таким образом, цепь переда​чи переносов режима суммирования, счетчик работает в режиме вычитания.
[image: image11.jpg]Bx

3.46




[image: image12.jpg]=
T
7T

2

.

e

Bx





СЧЕТЧИК С ПЕРИОДОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НЕ ВЫРАЖАЕМЫМ ЦЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ ДВУХ
Пусть счетчик должен иметь период циклической работы, рав​ный N, причем N не представляется целой степенью двух. Необхо​димое число триггеров определяется как минимальное n, удовлет​воряющее неравенству 2n ≥ N.
Счетчик с таким числом триггеров может иметь период 2n, боль​ший требуемого N. Поэтому после установления в счетчике числа N—1 необходимо в следующем такте работы обеспечивать сброс счетчика в нулевое состояние.
Покажем метод синтеза такого счетчика. Пусть требуется син​тезировать счетчик с периодом N = 3. Число триггеров п = 2 (это минимальное значение, удовлетворяющее неравенству 2n ≥ N). На рис. 3.48,а представлена незаконченная схема счетчика без ука​зания способа включения информационных входов триггеров J1, K1 и J2, К2» Рассмотрим метод, позволяющий определить, каким образом должны включаться информационные входы триггеров. Под действием входных импульсов счетчик переходит из одного состояния (с одной комбинацией состояний триггеров) в другое (с другой комбинацией состояний триггеров). Комбинация состояний триг​геров определяет двоичное число, значение которого при переходе счетчика в новое состояние увеличивается на единицу или уста​навливается равным нулю после достижения максимального зна​чения N—1. Такие переходы счетчика с периодом цикла N=3 по​казаны в табл. 3.23.
[image: image22.jpg]Ky=a,; )
‘03205 ; K,=¢24@
Jy=a, : s
=050y :
i K,=1.





Переход счетчика в новое состояние связан с переключением триггеров. Для перевода триггеров в требуемые состояния необхо​димы на его входах определенные логические уровни. В табл. 3.24 показаны все возможные переходы состояния триггера и требуе​мые для этих переходов логические уровни на входах J и К. Знак «—» означает, что логический уровень на входе может быть про​извольным (лог. О или 1). Пользуясь этой таблицей, легко постро​ить таблицы истинности для входов J и К всех триггеров счетчика. При этом логические уровни на входах J и К являются функция​ми текущего состояния и на картах Вейча (табл. 3.25) под а2 и а1 понимается состояние триггеров перед поступлением на вход счетчика очередного импульса.
Пусть к моменту подачи импульса на вход счетчика триггеры находились в состоянии а2 = 0, а1 = 0. Под действием входного импульса должно быть обеспечено новое состояние а2 = 0, а1=l.
[image: image13.jpg]Tabanma 323 Tab6anna 3.24
‘CoCTORHHE TPHITEpOB Jlorudeckue
Homep e | Bua nepe- yposhi Ha
BXOAHOTO rekyliee caenylouee Xona BXOfax
uMIyabca e Tpurrepa
o | o la | s |«
1 oo o 1 00 0o | —
2 0 1 1 0 01 1| —
3 ! 0 0 0 10 — |1
4 o of o 1 -1 | — | o0





[image: image14.jpg]Ta6auwna 325 Ta6auna 326

PR P eg ____ CocTosHe Tpurrepos ___
ol % ﬂ 4 r*——‘w ggs Texymiee caenyiomee
28 | o lalalalala

al o U all- | _:J
1 ol ololo]o|1
2 ol of1t|o]t]o
3 o t]o]of 1|1
K 4 ol tf 1] t]ofo
L 5 1|o]ofo]o|o
al =] o W 6 01 0]0|]0)o0)!





Следовательно, в триггере Tr1 происходит переход вида 0→1, обеспечиваемый при следующих уровнях на информационных вхо​дах: J1 = l; K1 = —; в триггере Tr2 переход вида 0→0 обеспечива​ется уровнями J2 = 0; K2 = —. Эти значения занесены в клетки карт Вейча, соответствующие а2 = 0 и а1 = 0.
Перевод триггеров из состояния а2 = 0; а1 = l в следующее сосостояние а2=1, а1 = 0 требует подачи на информационные входы триггеров уровней J1 = —; K1 = 1; J2 = 1; K2 = —Эти значения на​несены на карты Вейча для состояния а2 = 0, а1 = 1. Наконец, перевод триггеров из состояния a2 = l, а1 = 0 в состояние а2 = 0, а1= 0 требует следующих уровней на входах: J1 = 0; K1 = —; J2 = —; K2 = 1.
Состояние а2=1, а1 = l в рассматриваемом счетчике не ис​пользуется, в соответствующие этому состоянию клетки карт за​писан символ «*», означающий запрещенную комбинацию.
По картам Вейча могут быть получены следующие минималь​ные логические выражения для информационных входов тригге​ров: J1 = a2; K1 = 1; J2 = a1; K2 = l. Полученные логические выра​жения определяют способ включения входов J и К триггеров, по​казанный на рис. 3.48,6.
Построим счетчик с периодом цикла N = 5. В таком счетчике используется три триггера. Изменение состояния триггеров под дей​ствием входных импульсов показано в табл. 3.26.
В табл. 3.27 приведены карты Вейча для информационных вхо​дов триггеров, из которых следует
J1 = a3;   K1 = 1;    J2 = a1; K2 = a1;    J3 = a1* a2;      K3 = 1
На рис. 3.49 показана схема счетчика.
Приведем пример построения еще одного счетчика с периодом цикла N = 6. Состояния счетчика и карты Вейча для входов J и К триггеров даны соответственно в табл. 3.28 и 3.29.
[image: image15.jpg]TaGanwua 327

N i
I x [ *x[ ) 0
- * 0 o o * | - o
= —
ay 2
M ey Ky =
@ * 1o a [— * | =)
o - |- el [=
oy S——
19 4
Ta6auna 3.28
23 CocTosune Tpurrepos 5 A 3
g5 Texymee cneRytomee
o el S ¥
Rek a.Ia,la. a..axla.
T
1 ofo|ofofoaf! Higisd
2 oo 1fo]1]o x 1
3 o 1]o]of 1] Ff| 7
4 of| 1| 1| 1]ofo
5 1{ofo] tfof1 " 5
6 t{ofl1fo]|ofo o
7 1
ofo|ofofo 349
Ta6Gauna 329
5 [
o o
a[f=* ] - —i | x| o |G
s x4 —|%[olo
e an %
o —— o=
a * 1 i (L X = _-)
=[x =13 o[ % | =]~ —|*|o|=
porp— —— e





[image: image16.jpg]"

Yeranosxa 0

jgm!

Bx

3.50

Jloruueckue BbIPAXKEHUA /I BXOAOB TPHUTTEPOB

Ni=Ky=1; Ji=ay0; Ki=ay; Jy=a,0,; Ky=a,.
Cxema cuerunka usofpaxena Ha puc. 3.50.




ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК
На рис. 3.41 была показана структура десятичного счетчика. Каждый десятичный разряд такого счетчика — декада — представ​ляет собой двоичный счетчик с периодом цикла, равным N=10.
В табл. 3.30 и 3.31 представлены состояния декады и карты Вейча для входов ее триггеров. Из карт Вейча могут быть получены следующие логические выражения для входов J и К триггеров декады:
[image: image23.jpg]Buixonsl

)

Yer.
Bx

3.48




[image: image17.jpg]Ta6anuna 330

Coctosise TPHrrepon

caeaymomee
|

g

ay

TeKymee

a,

ay

a

8

Howmep »xox-

soro mMny abca

10





[image: image18.jpg]Ta6anna 331

2 a3 a3 a3
i —— g ety F A necismin) g —
* [ % o %[ * * %[
au; a a
* ) Hae * >
i 8 3y
- |- = D =5 o [W[o
K ol =[=1o —| olofo
—
Es ¥
. .
3 o
* | * | * * | % | *
a
* ] FT*T*
ay
K o [ El=]=
=== olo|~- = |={=
=
3





На рис. 3.51 приведена схема декады и показана связь со сле​дующей декадой. Как видно из схемы, входными импульсами сле​дующей декады являются импульсы, возникающие на выходе триггера старшего разряда данной декады. В момент отрицатель​ного фронта десятого импульса, поступающего на вход данной де​кады, триггеры этой декады переходят в состояние 0, на выходе триггера четвертого разряда возникает спад уровня от значения лог. 1 до значения лог. 0. Спад уровня вызывает переход следу​ющей декады в состояние, соответствующее двоичному числу, на единицу большему.
Десятичные счетчики находят широкое применение в тех слу​чаях, когда число поступающих импульсов необходимо представ​лять в привычной для человека десятичной системе счисления.
[image: image19.jpg]IO
E o] s
Sov = g
|
A |
5
£ S
—ov =
1— -
5
E 2
oz =

%2

Mepsan aexana

Yeranoaxa 0

3.5l




КОЛЬЦЕВОЙ СЧЕТЧИК
В рассмотренных выше счетчиках число поступлений на вход импульсов представляется в форме двоичного числа, цифры разрядов которого выража​ются через состояние триггеров. При этом, если требуется получить десятичное представление числа импульсов, к выходам счетчика подключается дешифра​тор.
На рис. 3.52 показано подключение дешифратора к декаде десятичного счет​чика. В этой схеме уровень лог. 1 появляется на том из выходов дешифратора, десятичный номер которого соответствует двоичному числу в счетчике. В про​цессе счета с каждым поступлением на вход импульса происходит переход лог. 1 на следующий выход, номер которого на единицу больше.
Неудобства, связанные с необходимостью применения дешифратора, устра​няются в кольцевом счетчике. В нем число поступлений импульсов выража​ется непосредственно в десятичной системе счисления и не возникает необхо​димости в использовании дешифратора.
Кольцевой счетчик строится в виде сдвигового регистра, в котором выдви​гаемая из старшего разряда информация вводится в младший разряд. Схема счетчика показана на рис. 3.53.
В счетчике использовано N триггеров. Перед началом счета импульсом на​чальной установки триггер Tr0 устанавливается в состояние 1, остальные триг​геры — в состояние 0. Этому состоянию счетчика соответствует число 0; на выход счетчика, обозначенный цифровой 0, с прямого выхода триггера Tr0 пе​редается лог. 1. Далее каждый из приходящих на вход счетчика импульсов переписывает 1 в следующий триггер и лог. 1 передается на следующий выход, обозначенный цифрой, на единицу большей. Таким образом, по тому, какой из триггеров находится в состоянии 1, т. е. на выходе какого из триггеров возникает уровень лог. 1, выявляется число поступивших на вход счетчика импуль​сов непосредственно в десятичной системе счисления.
Кольцевой счетчик обеспечивает высокую скорость работы. Это связано с тем, что единица из одного триггера в другой передается непосредственно (без использования в цепи передачи логических элементов) путем подключения вхо​дов J и К каждого триггера соответственно к прямому и инверсному выходам предыдущего триггера.
После подачи N—1 импульсов в состоянии 1 окажется триггер TrN-1, а с приходом N-го импульса единица из триггера TrN-1 перепишется в триггер Tr0 и счет импульсов начнется сначала. Таким образом, период цикла кольце​вого счетчика равен числу использованных в нем триггеров. Например, для по​строения декады десятичного счетчика по принципу кольцевого счетчика потре​буется 10 триггеров (вместо четырех триггеров в двоичном счетчике). Таким об​разом, возможность получения из счетчика чисел непосредственно в десятич​ной системе счисления достигается существенным увеличением числа исполь​зуемых в схеме счетчика элементов.
[image: image20.jpg]=

2p—
af—

a—

5p—

81—

of—

oc[ ol—

1

Dexana

T

—J
—c
—x

352




[image: image21.jpg][
o[«

S[~ro<]o

[o =

T





PAGE  
- 2 -

