Лекция 8: Особенности применения NB‑IoT и планы международных организаций по использованию радиочастотного спектра

Длительность: 1,5–2 академических часа.

1. Цели занятия

• Понять ключевые сценарии применения NB‑IoT в вертикалях (utility, smart city, индустрия, агро, логистика, здравоохранение).

• Освоить требования к услугам (покрытие indoor/underground, энергоэффективность, стоимость, масштабируемость, безопасность).

• Разобраться, как международные организации (ITU‑R, 3GPP, CEPT/ETSI, GSMA, региональные регуляторы) планируют и гармонизируют спектр.

• Получить практический чек‑лист выбора частот/оператора/категории устройств и планов внедрения.

2. NB‑IoT: что даёт технология

• Узкополосная несущая 180 кГц, большой выигрыш по покрытию благодаря повторениям и однотональному UL 3,75 кГц.

• Глубокое проникновение в помещениях/подвалах; очень низкая стоимость устройства и трафика; многолетняя батарея (PSM/eDRX).

• Массовое подключение (до сотен тысяч устройств/сота) при малом трафике на устройство.

• Экосистема 3GPP/EPC: совместимость с существующей LTE‑инфраструктурой и корпоративными APN/VPN.

3. Вертикали и сценарии применения

• Utility/счётчики: вода/газ/тепло/электроэнергия — редкая телеметрия, глубинные подвалы, сроки службы 5–10+ лет.

• Умный город: парковка, освещение, мусор, датчики качества воздуха/шума/вибраций, мониторинг затоплений.

• Логистика и отслеживание: трекеры со сверхдолгой автономией, датчики температуры/ударов, пломбирование.

• Промышленность: удалённые датчики состояния, катодная защита, насосные станции, трубопроводы, сельское хозяйство (влага почвы, метеодатчики).

• Безопасность и тревожные кнопки, носимые датчики для пациентов (редкие пакеты, высокая доступность).

• Экологический мониторинг: лесные пожары (датчики дыма/температуры), реки и водоёмы (уровень/качество воды).

4. Требования бизнеса и технические компромиссы

• Покрытие: приоритет низких диапазонов (700/800/850/900 МГц); в городе — in‑band/guard‑band; в регионах — standalone на рефармленных каналах.

• Энергия: PSM (месяцы/годы сна) и eDRX (конфигурируемая достигаемость); минимальные полезные нагрузки и редкие батчи.

• Стоимость: низкая цена модемов (NB1/NB2), тарифы per‑device/в пакетах; важен частный APN и сквозная безопасность.

• Масштаб: иерархия брокеров/серверов, QoS и бэкофф, бюджет повторов в зависимости от уровня покрытия (CE0/1/2).

5. Организации и их роль в планировании спектра

• ITU‑R (МККР): на Всемирных конференциях радиосвязи (WRC) определяет глобальные полосы IMT и высокоуровневые регламенты. Гармонизация обеспечивает совместимость устройств и роуминг.

• 3GPP: стандартизует радиоинтерфейс и ядро сети. NB‑IoT (Rel‑13) → расширения в Rel‑14/15 (NB2, eDRX/PSM, улучшенные повторы и пр.).

• CEPT/ECC (Европа) и ETSI: региональная гармонизация и тесты соответствия; рекомендации по развертыванию NB‑IoT в диапазонах 700/800/900/1800/2100/2600 МГц.

• Региональные регуляторы (например, FCC в США, национальные администрации связи): выделяют/лицензируют полосы, устанавливают правила мощности и внедрения.

• GSMA: профили роуминга/eSIM, руководства по IoT‑безопасности, практики внедрений операторами.

6. Частотные диапазоны, типовые варианты

• Низкие полосы (<1 ГГц): 700 (Band 12/13/28), 800 (Band 20), 850 (Band 5), 900 (Band 8) — приоритет для глубины покрытия и энергосбережения.

• Средние полосы: 1800 (Band 3), 2100 (Band 1), 2600 (Band 7) — для in‑band/guard‑band, где развернут LTE.

• Режимы: Standalone (рефарм 2G‑каналов), In‑band (внутри несущей LTE), Guard‑band (в защитной полосе LTE). Конкретные доступные полосы зависят от страны и оператора.

7. Тенденции и планы

• Глобальная тенденция: рефарм 2G/3G в пользу LTE/LTE‑M/NB‑IoT; приоритизация низких диапазонов для IoT‑покрытия.

• NB‑IoT/NB2 продолжает развиваться как часть 4G/5G‑эволюции (LTE core/5GC interworking).

• Органы регулирования продлевают лицензии и расширяют идентификации IMT‑полос на WRC; операторы переводят GSM‑каналы под NB‑IoT standalone там, где это экономически оправдано.

• Гармонизация полос внутри регионов (например, 700/800/900 МГц) для упрощения массовых устройств и роуминга NB‑IoT.

8. Выбор технологии: NB‑IoT vs LTE‑M vs Cat‑1

• NB‑IoT: ультра‑низкий трафик, статичные устройства, глубина покрытия, максимальная автономия; высокая задержка допустима.

• LTE‑M (Cat‑M1): лучше для мобильных трекеров, голосовых/реже‑батарейных задач (eDRX/PSM есть, но задержки меньше).

• LTE Cat‑1/1bis: универсальный вариант для видео/голоса/частых данных там, где питание не критично.

• Выбор зависит от покрытия у конкретного оператора, профиля трафика, требований к задержке, размере батареи и бюджете устройства.

9. Безопасность и соответствие

• EPS‑AKA/USIM, шифрование/целостность; частный APN, ACL по IMEI/IMSI, VPN к PGW/APN.

• На прикладном уровне: TLS/DTLS, пиннинг сертификата, хранилище ключей, защищённый OTA (подпись/версионирование/rollback).

• Соответствие: сертификация модемов и устройств по требованиям оператора и региональных органов (ETSI/FCC/др.).

10. KPI эксплуатации

• Радио: RSRP/RSRQ/SINR на NB‑несущей, распределение уровней CE/числа повторов.

• Сигнализация: успех attach/TAU/RACH; доля отказов по причинам сети/покрытия.

• Трафик и батарея: объём/сообщение, RTТ, профиль eDRX/PSM, срок службы батареи; стоимость трафика/устройство.

11. Практикум (проектирование пилота)

1) Собрать карту покрытия NB‑IoT у оператора: измерения RSRP/RSRQ/SINR в местах установки.

2) Выбрать полосу/режим (in‑band/guard‑band/standalone) и операторский APN; согласовать профиль QoS/лимиты AMBR.

3) Сформировать полезную нагрузку (≤200 байт) и политику отправки (батчи, частота, повторы).

4) Настроить eDRX/PSM под SLA по достижимости; определить пороги тревог и ретраев.

5) Определить KPI пилота, собрать логи и расчёт срока жизни батареи.

12. Контрольные вопросы

• Какие вертикали лучше всего подходят для NB‑IoT и почему?

• Чем NB‑IoT выигрывает по покрытию и энергии?

• Роль ITU‑R, 3GPP, CEPT/ETSI и национальных регуляторов в плане спектра.

• Чем различаются Standalone, In‑band и Guard‑band?

• Когда выбрать NB‑IoT, а когда LTE‑M или Cat‑1?

• Какие KPI важнее всего в эксплуатации NB‑IoT?

13. Чек‑лист внедрения

Покрытие (низкие полосы), доступность NB‑IoT у оператора, частный APN, политика eDRX/PSM, протокол (MQTT/CoAP), TLS/DTLS, мониторинг KPI, RF‑дизайн, пилот и масштабирование.