Зертханалық жұмысы 1

Зертханалық құралдармен, альтернативті жабдықтармен таныстыру.

Зертханалық жабдықтарға кіріспеде негізгі шыны ыдыстар (стакандар, пробиркалар) және күрделірек құралдар (таразылар, центрифугалар, микроскоптар, дистилляторлар) қарастырылады, олар өлшеу құралдарына, сынақ жабдықтарына және қосалқы жабдықтарға бөлінеді, бұл дәл бақылауға, өлшеуге және талдауға мүмкіндік береді. Балама жабдықтарға қымбат жабдыққа қол жеткізу шектеулі болған кезде қолданылатын, бірақ қауіпсіздікке, әсіресе химиямен жұмыс істеген кезде көбірек назар аударуды қажет ететін стандартты емес немесе үйде жасалған құрылғылар (мысалы, тұрмыстық заттардан) кіреді.

Негізгі зертханалық жабдықтар

Шыны ыдыстар:

Мензуркалар: Араластыру, қыздыру және сақтау үшін.

Сынақ түтіктері: Аз көлемдермен жұмыс істеу үшін.

Колбалар: Дөңгелек түбі бар және конус тәрізді – реакциялар мен қыздыру үшін.

Пипеткалар/бюреткалар: Сұйықтықтарды дәл бөлу үшін.

Өлшеу құралдары:

Таразылар: Аналитикалық, зертханалық.

Термометрлер: Температураны бақылау үшін.

рН өлшегіштер: Қышқылдылықты өлшеу үшін.

Бөлу және тазарту жабдықтары:

Центрифугалар: Суспензияларды тығыздығы бойынша бөлу үшін.

Сүзгілер: Қатты заттарды бөлу үшін.

Дистилляторлар: Сұйықтықтарды тазарту үшін.

Қосалқы жабдықтар:

Жылыту жабдықтары (Ыстық плиталар, Бунзен қыздырғыштары): Қыздыру үшін.

Тіректер, қысқыштар, спирт шамдары.

Жабдықтың жіктелуі

Өлшеу құралдары (ӨҚ): Шамаларды тікелей өлшейтін құрылғылар (таразылар, термометрлер, рН өлшегіштер).

Сынақ жабдықтары (ТЖ): Сынақ және тәжірибелер үшін қолданылады (центрифугалар, реакторлар).

Көмекші жабдықтар (ҚЖ): Жағдайлар мен дайындықты қамтамасыз етеді (шкафтар, сорғылар, магнитті араластырғыштар).

Зертханалық жұмысы 2

Зертханалардағы орт кәуипсіздігі ержелері.

Зертханалардағы өрт қауіпсіздігі ережелері бөлмелерді өрт сөндіргіштермен, құммен және киіз төсеніштермен жабдықтауды талап етеді. Олар сондай-ақ жалғыз жұмыс істеуге, темекі шегуге, тамақтануға және ақаулы жабдықты пайдалануға тыйым салады. Олар сондай-ақ жабдықты өшіруді, тез тұтанатын қалдықтарды алып тастауды және тез тұтанатын сұйықтықтармен жұмыс істеу ережелерін сақтауды талап етеді. Сондай-ақ, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды, суды тек соңғы шара ретінде пайдалануды және киім өртенген жағдайда зардап шегушіні дереу жабуды талап етеді.

Зертхана жайлар мен жабдықтарға қойылатын жалпы талаптар

Өрт сөндіру жабдықтары: Өрт сөндіргіштер (көмірқышқыл газы, ұнтақ), құм, киіз/асбест көрпелері және шлангілері бар өрт гидранттары қажет.

Желдету: Қауіпті заттармен жұмыс тек дұрыс жұмыс істейтін түтін сорғыштарда жүргізілуі керек.

Электр қауіпсіздігі: Тек дұрыс жұмыс істейтін жабдықты пайдаланыңыз, сенімді жерге қосуды қамтамасыз етіңіз, ашық сымдарға тыйым салыңыз және жұмыс аяқталғаннан кейін жабдықты ажыратыңыз.

Эвакуация: Эвакуация жоспары көрінетін жерге ілінуі керек және эвакуация жолдары кедергілерден таза ұсталуы керек.

Жұмыс кезіндегі тыйым салулар

Жеке жұмыс: Зертханада жалғыз жұмыс істеуге тыйым салынады; кемінде екі адам болуы керек.

Тамақтану және темекі шегу: Тамақтануға, су ішуге және темекі шегуге қатаң тыйым салынады.

Жабдықтар: Жабдықтарды (пештерді, оттықтарды) қалдырмаңыз немесе сұйықтықтарды жабық ыдыстарда қыздырмаңыз.

Химиялық заттар: Белгіленбеген реагенттермен жұмыс істемеңіз, тез тұтанатын сұйықтықтарды раковинаға құймаңыз.

Жеке заттар: Жұмыс аймағында емес, арнайы орындарда сақтаңыз.

Өрт жағдайындағы әрекеттер

Сигнал: Дереу өрт сөндіру бөліміне қоңырау шалыңыз.

Электр қуатының өшуі: Электр құрылғыларын және желдеткішті өшіріңіз.

Сөндіру: Өрттен тез тұтанатын материалдарды алып тастаңыз, өрт сөндіргішпен, құммен немесе киізбен сөндіріңіз. Суды абайлап пайдаланыңыз!

Эвакуация: Жоспарға сәйкес шығу жолына қарай жылжып, үй-жайдан тез шығыңыз.

Киім Өрт: Зардап шегушіні киізбен жауып, олардың жүгіруіне жол бермеңіз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін

Жұмыс аймағын тазалап, шүберектерді арнайы контейнерге жинаңыз.

Электр жабдықтарын ажыратып, газ клапандары мен шүмектерін жабыңыз.

Химиялық заттарды арнайы сақтау орындарына алып тастаңыз.

Зертханалық жұмысы 3

Рестрикциялық ферменттердің сиквиенсін қолдана отырып есептерді шешу.

Тапсырмалар:

1.  Қос тізбекті ДНҚ-ның құрамда келесі 27 нуклеотид жұп тізбегі бар:

5`-CTGAATTAGGATCCAGGCAATATAGATGTGG -3`

3`-GACTTAATCCTAGGTCCGTTATCACA-5`

Бұл ДНҚ-ны қандай жолмен және қанша бөлікке кесуге болады?

2. Қос тізбекті ДНҚ-ның құрамда 24 нуклеотид жұп тізбегім бар:

5`-TCAGAATGCTGGCCAAAGTACTTAG-3`

3`-AGTCTTACGACCGGTTCATGAATC-5`

Бұл ДНҚ-ны қандай жолмен және қанша бөлікке кесуге болады?

Зертханалық жұмысы 4

Зертханадағы қауіпсіздік белгілері Диспенсерлерді дұрыс пайдалану ережелері.

Зертханада қауіпсіздік белгілері қауіпті жағдайларды (жанғыш, улы, коррозиялық және т.б.) көрсетеді және жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ): халаттар мен көзілдіріктерді пайдалануды талап етеді. Диспенсерлерді пайдалану ережелеріне калибрлеу, дұрыс көлем параметрлері, түтін сорғышта жұмыс істеу (қажет болған жағдайда) және дәлдік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пайдаланғаннан кейін мұқият тазалау кіреді.

Зертханалық қауіпсіздік белгілері

Қауіпсіздік белгілерінің негізгі санаттары:

Тыйым салу (қызыл): Темекі шегуге, өртке, тамақтануға, ішуге және жалғыз жұмыс істеуге тыйым салады.

Ескерту (сары): Өрт, уыттылық, коррозия және радиоактивтілік қаупі (пиктограммалар).

Міндетті (көк): Көзілдірік, халат, қолғап және қауіпсіздік аяқ киімін міндетті түрде кию (пиктограммалар).

Құтқару (жасыл): Қашу жолдарын, алғашқы медициналық көмек жинақтарын және апаттық душ қабылдауды көрсетеді.

Дозаторларды пайдалану нұсқаулары

Пипеткаларды дұрыс пайдалану дәлдік пен қауіпсіздік үшін өте маңызды:

Дайындық: Ұшын тексеріңіз (ол мықтап бекітілген болуы керек) және пипетканың таза екеніне көз жеткізіңіз.

Қажетті көлемді орнатыңыз, бірақ механизмді зақымдамау үшін пипетканың максималды диапазонынан асырмаңыз.

Сұйықтықты сору:

Поршеньді бірінші тоқтағанша ақырын басыңыз, ұшын реагентке түсіріңіз және поршеньді баяу босатыңыз.

Кенеттен қозғалыстардан аулақ болыңыз; ерітіндіні бұрышпен (тігінен емес) сорыңыз.

Дозаторды тік ұстаңыз.

Дозалау: Ұшты түтіктің бүйіріне бұрышпен қойып, поршеньді бірінші тоқтағанша, содан кейін екінші тоқтағанша (толығымен босату үшін) ақырын басыңыз.

Алып тастау және жою: Қалпына келтіру түймесін басып, ұшын алып тастаңыз және оны тиісті контейнерге тастаңыз.

Тазалау: Аспап нұсқаулығында көрсетілгендей, дозаторды үнемі 70% этанолмен сүртіп, дәлдікті сақтау үшін калибрлеңіз.

Зертханалық жұмысы 5

Өсімдік ДНҚ экстракциясы жəне преципитациясы әдістерімен танысу.

Өсімдіктерден ДНҚ бөліп алу (экстракция) және тұндыру (преципитация) — молекулалық биологияның негізгі әдістері. Төменде осы процестің негізгі кезеңдері берілген:

1. ДНҚ экстракциясының негізгі кезеңдері:

Үлгіні дайындау және механикалық бұзу: Өсімдік ұлпалары (жапырақ, тамыр) сұйық азотта немесе арнайы буферде үккішпен ұнтақталады. Бұл жасуша қабырғасын бұзу үшін қажет.

Лизис (Жасушаларды ыдырату): Ұнтақталған массаға лизис буфері (мысалы, CTAB немесе SDS) қосылады. Бұл заттар жасуша және ядро мембраналарын (липидтерді) ерітіп, ДНҚ-ны сыртқа шығарады.

Ақуыздар мен қоспалардан тазарту: Қоспаға хлороформ немесе фенол қосылып, центрифугаланады. Нәтижесінде ерітінді қабаттарға бөлінеді: жоғарғы сулы қабатта ДНҚ қалады, ал ақуыздар мен полисахаридтер төменгі қабатқа түседі.

2. ДНҚ преципитациясы (Тұндыру):

Бұл кезең ДНҚ-ны ерітіндіден бөліп алып, шоғырландыру үшін қолданылады:

Спирт қосу: Тазартылған сулы фазаға суық изопропанол немесе этило спирті (96%) қосылады.

Тұндыру принципі: Спирт ортасында ДНҚ ерімейді және ақ түсті жіпшелер немесе түйіршіктер түрінде тұнбаға түседі [4]. Процесті жақсарту үшін натрий ацетаты сияқты тұздар қосылуы мүмкін.

Жуу және еріту: Тұнбаны 70%-дық спиртпен жуып, қалған тұздардан тазартады. Соңында кептірілген ДНҚ-ны дистилденген суға немесе TE-буферіне ерітеді.

Қолданылатын негізгі әдістер:

CTAB әдісі: Өсімдіктердегі полисахаридтер мен фенолдарды тиімді жоятын ең көп таралған әдіс.

SDS әдісі: Көбінесе жұмсақ ұлпалар үшін қолданылады.

Магнитті бөлшектер немесе спин-колонкалар: Қазіргі заманғы экспресс-жинақтар (kits) арқылы тез тазарту.

Зертханалық жұмысы 6

Рекомбинантты ДНК құрастыру туралы есеп шығару.

1, Төмендегі фрагменттерден гибридті ДНҚ алудың тізбекті қадамдарын сипаттаңыз.

5`-TACTATCCCGGAGTAGGATCCT-3`

3`-ATGATAGGCCTCATCCTAGGA-5`

5`-CGGATCCTAGATTCCATA-3`

3`-GCCTAGGATCTAAGGTAT-5`

2. Төменде әртүрлі түрлердің организмдерінен бөлініп алынған екі ДНҚ фрагментінің тізбегі келтірілген.

5`-AAAGCTTCTGAATCCGAATCCGATCG-3`

3`-TTTCGAAGACTTAGGCTAGC-5`

5`-GTACTCAGATCCTAGGATAAGCTTA-3`

3`-CATGAGTCTAGGATCCTATTCGAAT-5`

Осы фрагменттерден рекомбинантты ДНҚ молекуласын алу үшін қандай ферменттерді қолдануға болады? Гибридті молекуланы алудың тізбекті қадамдарын сипаттаңыз.

Зертханалық жұмысы 7

Зертханалық зерттеулерде қолданылатын негізгі химиялық реактивтер. Олардың классификациясы.

Основные лабораторные реактивы, такие как кислоты, щелочи, соли, растворители (спирт, вода) и индикаторы, классифицируются по назначению (общие, специальные, аналитические, индикаторы, растворители, радиоактивные), составу (органические, неорганические, биохимические, радиоактивные) и, что важно, по степени чистоты (технические, чистые (ч.), чистые для анализа (ч.д.а.), химически чистые (ч.к.), особо чистые (о.ч.)), что определяет их пригодность для конкретных анализов.

Основные химические реактивы

Кислоты: азотная кислота (для травления металлов), серная кислота (осушитель, реактив), соляная кислота.

Щелочи и основания: гидроксид натрия (титрование, буферные растворы), аммиак.

Соли: хлорид натрия (биохимия), сульфат, нитрат.

Растворители: этанол, вода (основной растворитель), ацетон, дистиллированная/деионизированная вода.

Индикатор: металлоиндикатор, pH-индикатор, окислительно-восстановительный индикатор (меняет цвет, указывая на завершение реакции или pH).

Реагент специального назначения: реактив Несслера (для определения аммиака).

Классификация реактивов

1. Назначение

Реагенты общего назначения: кислоты, щелочи, оксиды, соли для рутинных задач.

Аналитические: чистые вещества для точных измерений, титрования, фотометрии.

Растворители: для приготовления растворов, экстракции.

Индикатор: для визуального контроля.

Специальные: для конкретных анализов (например, реактив Несслера).

2. Состав

Неорганические: кислоты, основания, соли, оксиды.

Органические: углеводороды, спирты, кислоты, соли, растворители.

Радиоактивные: содержат радиоактивные изотопы.

3. Степень чистоты (наиболее важная классификация)

Технические: низкая чистота, для технических целей.

Чистый (ч.): Содержит более 98% основного вещества.

Чистый для анализа (ч.д.а.): Для точных анализов, с контролируемым содержанием примесей.

Химически чистый (ч.ч.): Высокая степень чистоты (более 99%).

Особо чистый (ос.ч.)/Спектрально чистый (сп.ч.): Максимальная чистота, для чувствительных анализов, с минимальным содержанием примесей.

Зертханалық жұмысы 8

ПТР әдісімен танысу.

ПТР термоциклдеуіште орындалады — бұл құрылғы сынақ түтіктерін мезгіл-мезгіл салқындатып, жылытады, әдетте кемінде 0,1°C дәлдікпен. Қазіргі заманғы термоциклдеуіштер «ыстық іске қосу» және Қону ПТР (төменде қараңыз) сияқты күрделі бағдарламаларды, сондай-ақ күшейтілген молекулаларды кейіннен 4°C температурада сақтауға мүмкіндік береді. Нақты уақыттағы ПТР үшін флуоресценция детекторымен жабдықталған құрылғылар қолжетімді. Автоматты қақпағы және микропластина бөлімі бар құрылғылар да қолжетімді, бұл оларды автоматтандырылған жүйелерге біріктіруге мүмкіндік береді.

Реакция процесі

Әдеттегі ПТР реакциясы әрқайсысы үш кезеңнен тұратын 20-35 циклді қамтиды.

Денатурация

Қос тізбекті ДНҚ шаблоны ДНҚ тізбектерін бөлу үшін 0,5-2 минут бойы 94-96°C дейін (немесе әсіресе термостабильді полимераза қолданылса, 98°C дейін) қыздырылады. Бұл кезең балқу (денатурация [fr]) деп аталады, себебі екі ДНҚ тізбегі арасындағы сутектік байланыстар үзіледі. Әдетте, бірінші цикл алдында реакция қоспасы шаблон мен праймерлерді толығымен денатурациялау үшін 2-5 минут қыздырылады.

Жылыту (праймерлердің біржіпшікті шаблонға байланысуы)

Жіпшелер бөлінгеннен кейін, праймерлердің біржіпшікті шаблонға байланысуы үшін температура төмендетіледі. Бұл кезең жалыту деп аталады. Жалыту температурасы праймер құрамына байланысты және әдетте праймердің балқу температурасынан 5 градусқа төмен орнатылады. Дұрыс емес жалыту температурасы праймердің шаблонға нашар байланысуына (егер температура тым жоғары болса) немесе дұрыс емес жерде байланысуына және спецификалық емес өнімдердің пайда болуына (егер температура тым төмен болса) әкеледі. Жалыту кезеңі 30 секундқа созылады; осы уақыт ішінде полимераза бірнеше жүз нуклеотидті синтездеп қойған. Сондықтан, балқу температурасы 60°C-тан жоғары праймерлерді таңдап, 60-72°C температурада бір уақытта жалыту мен ұзартуды жүргізу ұсынылады.

Ұзарту

ДНҚ полимеразасы праймерді праймер ретінде пайдаланып, шаблон тізбегін қайталайды. Бұл созу кезеңі. Полимераза шаблонға байланған праймердің 3' ұшынан екінші тізбекті синтездей бастайды және шаблон бойымен қозғалады, жаңа тізбекті 5'-ден 3' ұшына қарай бағытта синтездейді. Ұзару температурасы полимеразаға байланысты. Жиі қолданылатын Taq және Pfu полимеразалары 72°C температурада ең белсенді болады. Ұзару уақыты ДНҚ полимеразасының түріне де, күшейтілетін фрагменттің ұзындығына да байланысты. Әдетте, ұзару уақыты мың негіз жұбына бір минут деп алынады. Барлық циклдар аяқталғаннан кейін, барлық бір тізбекті фрагменттерді аяқтау үшін қосымша соңғы ұзару қадамы жиі орындалады. Бұл қадам 7-10 минутқа созылады. Нақты реакция өнімінің мөлшері (праймерлермен шектелген) теориялық тұрғыдан 2n - 2n-ге дейін пропорционалды түрде артады, мұндағы n - реакция циклдарының саны [17]. Шын мәнінде, әрбір циклдің тиімділігі 100%-дан аз болуы мүмкін, сондықтан шын мәнінде P ~ (1 + E)n, мұндағы P - өнім мөлшері, ал E - циклдің орташа тиімділігі.

«Ұзын» ДНҚ көшірмелерінің саны да артады, бірақ сызықтық түрде, сондықтан нақты фрагмент реакция өнімдерінде басым болады.

Қажетті өнімнің экспоненциалды өсуі реагенттердің мөлшерімен, ингибиторлардың болуымен және қосымша өнімдердің түзілуімен шектеледі. Соңғы реакция циклдарында өсу баяулайды, бұл «плато эффектісі» деп аталатын құбылыс.