СС 11. Тақырып: Иондаушы сәулеленудің салыстырмалы биологиялық тиімділігі (СБТ).

1. Иондаушы сәулелену дегеніміз не?

Иондаушы сәулелену – бұл атомдар мен молекулаларды ионға айналдыра алатын сәулелену түрі. Мұндай сәулелену организмге түскенде тікелей немесе жанама әсер арқылы жасушалардың зақымдануына әкелуі мүмкін.

Негізгі түрлері:

- Альфа-бөлшектер (α) – ауыр, оң зарядталған бөлшектер. Тері арқылы терең ене алмайды, бірақ ішкі ағзаларға түскенде өте қауіпті.

- Бета-бөлшектер (β) – электрон немесе позитрон; теріден оңай өтеді, бірақ энергиясы аз болғанда организмге салыстырмалы түрде аз зиян келтіреді.

- Гамма-сәулелер (γ) – электромагниттік толқын, тері және тіндер арқылы оңай өтеді, бірақ биологиялық әсері бөлшектерге қарағанда әлсіз.

- Нейтрондар (n) – зарядсыз, бірақ ядроны тежеп, организмге күшті радиациялық әсер етуі мүмкін.

2. Салыстырмалы биологиялық тиімділік (СБТ) дегеніміз не?

СБТ (Relative Biological Effectiveness, RBE) – бұл белгілі бір сәулелену дозасы әртүрлі түрдегі сәулелер үшін биологиялық әсердің салыстырмалы деңгейі.

Формула:

СБТ=Референтті сәулеленудің дозасыБерілген сәулеленудің дозасы, бірдей әсер үшін

- Референт ретінде көбінесе рентген сәулесі немесе гамма-сәуле қолданылады.

- Мысалы, егер альфа-бөлшектер 1 Гр дозада жасушаларды өлтірсе, ал гамма-сәуле үшін сол әсерге 20 Гр қажет болса:

СБТα=201=20

3. СБТ мәнін әсер ететін факторлар

- Сәулелену түрі (α, β, γ, n)

  - α-бөлшектер → СБТ жоғары (≈20)

  - β-бөлшектер → СБТ төмен (≈1–3)

  - γ-сәуле → СБТ = 1 (референт)

  - Нейтрондар → СБТ ≈ 5–20 (энергиясына байланысты)

- Дозаның жылдамдығы (доза таралу уақыты)

  - Қысқа уақыт ішінде үлкен доза → жоғары СБТ

  - Біртіндеп таралған доза → төмен СБТ

- Ағзаның сезімталдығы

  - Жасуша түрі (жасушалар көбейетін болса, сезімталдығы жоғары)

  - Мөлшер мен тіннің орналасуы

4. СБТ-ның маңызы

- Радиациялық қауіпсіздік: Дәрі-дәрмек және медициналық радиация дозасын есептеу.

- Ядролық өнеркәсіп: Қызметкерлерді қорғау үшін доза түрін дұрыс бағалау.

- Медицина: Онкологияда сәулелік терапия кезінде дозаны дәл есептеу.

Мысалы:

- Егер α-бөлшектерге ағза 0,1 Гр алса, онда γ-сәулелер үшін сол биологиялық әсерге 2 Гр қажет (СБТ ≈ 20).

- Бұл көрсетеді: барлық дозалар бірдей биологиялық әсер бермейді.

5. Қысқаша кесте

| Сәуле түрі | СБТ (RBE) | Ерекшелігі |
| --- | --- | --- |
| Гамма (γ), рентген | 1 | Референт, тері арқылы еніп, орташа әсер етеді |
| Бета (β) | 1–3 | Жеңіл, бірақ денеге салыстырмалы түрде аз зиян |
| Альфа (α) | ≈20 | Қысқа жолда күшті, ішкі ағзаға өте қауіпті |
| Нейтрон (n) | 5–20 | Энергияға байланысты, ядроны тежейді |