ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №5
РАБОТА 2

Дискретное преобразование Фурье

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

– Углублённо изучить дискретное преобразование Фурье
– Исследовать влияние параметров сигнала на спектр
– Изучить явление спектральной утечки
– Освоить оконные функции
– Научиться интерпретировать спектры реальных сигналов

ОБРАЗНОЕ ВВЕДЕНИЕ

Если в ЛЗ 4 мы увидели спектр, то в этой работе мы начинаем понимать, почему он выглядит именно так.

Преобразование Фурье — это как фотография сигнала.
Короткая выдержка даёт размытое изображение, длинная — резкое.
Окна — это фильтры для нашей «камеры спектра».

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Дискретное преобразование Фурье применяется к конечному числу отсчётов сигнала. Это приводит к ряду эффектов:

– спектр является периодическим
– возникает спектральная утечка
– частотное разрешение зависит от длительности сигнала

Частотное разрешение определяется как:

Δf = fs / N

где fs — частота дискретизации, N — число отсчётов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Подготовка среды

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Задание 2. Гармонический сигнал с нецелым числом периодов

fs = 100
t = np.arange(0, 1, 1/fs)

f = 7.5

x = np.sin(2 * np.pi * f * t)

plt.plot(t, x)
plt.xlabel("Время, с")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Сигнал с нецелым числом периодов")
plt.grid()
plt.show()

Задание 3. ДПФ сигнала и спектральная утечка

X = np.fft.fft(x)
freq = np.fft.fftfreq(len(x), 1/fs)

plt.stem(freq[:len(freq)//2], np.abs(X[:len(X)//2]) / len(x))
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Спектральная утечка в ДПФ")
plt.grid()
plt.show()

Задание 4. Увеличение числа отсчётов

t2 = np.arange(0, 2, 1/fs)
x2 = np.sin(2 * np.pi * f * t2)

X2 = np.fft.fft(x2)
freq2 = np.fft.fftfreq(len(x2), 1/fs)

plt.stem(freq2[:len(freq2)//2], np.abs(X2[:len(X2)//2]) / len(x2))
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Улучшение спектра при увеличении N")
plt.grid()
plt.show()

Задание 5. Применение оконной функции (Хэннинга)

window = np.hanning(len(x))

x_w = x * window

Xw = np.fft.fft(x_w)

plt.stem(freq[:len(freq)//2], np.abs(Xw[:len(Xw)//2]) / len(x))
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Спектр с оконной функцией Хэннинга")
plt.grid()
plt.show()

Задание 6. Сравнение окон

window_rect = np.ones(len(x))
window_ham = np.hamming(len(x))

X_rect = np.fft.fft(x * window_rect)
X_ham = np.fft.fft(x * window_ham)

plt.stem(freq[:len(freq)//2], np.abs(X_rect[:len(X_rect)//2]) / len(x), label="Прямоугольное окно")
plt.stem(freq[:len(freq)//2], np.abs(X_ham[:len(X_ham)//2]) / len(x), markerfmt="ro", label="Окно Хэмминга")
plt.legend()
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Сравнение оконных функций")
plt.grid()
plt.show()

Задание 7. Фазовый спектр

phase = np.angle(X)

plt.stem(freq[:len(freq)//2], phase[:len(phase)//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Фаза, рад")
plt.title("Фазовый спектр сигнала")
plt.grid()
plt.show()

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Спектральная утечка возникает при несогласованности частоты сигнала с частотной сеткой ДПФ. Увеличение числа отсчётов повышает частотное разрешение. Применение оконных функций снижает боковые лепестки спектра, улучшая читаемость спектральных компонент.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое спектральная утечка?

- От чего зависит частотное разрешение ДПФ?

- Зачем применяются оконные функции?

- Чем отличается окно Хэннинга от Хэмминга?

- Почему спектр дискретного сигнала периодичен?