ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №8
РАБОТА 4

Построение амплитудного и фазового спектра сигналов (углублённый анализ)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

– Закрепить навыки построения амплитудного и фазового спектра
– Исследовать влияние параметров сигнала на спектр
– Проанализировать спектры сложных и зашумлённых сигналов
– Освоить логарифмическое представление спектра
– Научиться делать инженерные выводы по спектральным характеристикам

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

В реальных системах обработки сигналов (радиосвязь, акустика, биомедицина, РЛС) сигнал никогда не является идеальной синусоидой.
Он содержит шум, искажения, фазовые сдвиги и паразитные гармоники.

Поэтому инженер должен уметь:
– видеть спектр
– отделять полезный сигнал от помех
– анализировать амплитуду и фазу одновременно

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Дискретное преобразование Фурье позволяет представить сигнал во частотной области.

Комплексный спектр:

X[k] = Re(X[k]) + j·Im(X[k])

Из него получают:

Амплитудный спектр
|X[k]| = sqrt(Re² + Im²)

Фазовый спектр
φ[k] = arctan(Im / Re)

Амплитудный спектр отвечает за энергию частот,
фазовый — за временную структуру сигнала.

ИССЛЕДУЕМЫЕ СИГНАЛЫ

- Многочастотный детерминированный сигнал

- Сигнал с фазовыми сдвигами

- Сигнал с аддитивным шумом

- Сигнал с изменением частоты дискретизации

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Подготовка среды

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Задание 2. Формирование сложного сигнала

fs = 1000
t = np.arange(0, 1, 1/fs)

x = 1.5 * np.sin(2 * np.pi * 30 * t)
x = x + 1.0 * np.sin(2 * np.pi * 90 * t + np.pi / 4)
x = x + 0.7 * np.sin(2 * np.pi * 180 * t + np.pi / 2)

plt.plot(t[:300], x[:300])
plt.xlabel("Время, с")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Исходный сигнал")
plt.grid()
plt.show()

Задание 3. Спектральный анализ

N = len(x)

X = np.fft.fft(x)
freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)

amp = np.abs(X) / N
phase = np.angle(X)

Задание 4. Амплитудный спектр (линейный масштаб)

plt.stem(freq[:N//2], amp[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Амплитудный спектр (линейный масштаб)")
plt.grid()
plt.show()

Задание 5. Амплитудный спектр в децибелах

amp_db = 20 * np.log10(amp + 1e-12)

plt.plot(freq[:N//2], amp_db[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда, дБ")
plt.title("Амплитудный спектр в логарифмическом масштабе")
plt.grid()
plt.show()

Задание 6. Фазовый спектр

plt.stem(freq[:N//2], phase[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Фаза, рад")
plt.title("Фазовый спектр сигнала")
plt.grid()
plt.show()

Задание 7. Спектр зашумлённого сигнала

noise = 0.5 * np.random.randn(len(t))
x_noisy = x + noise

Xn = np.fft.fft(x_noisy)
amp_n = np.abs(Xn) / N
phase_n = np.angle(Xn)

plt.plot(freq[:N//2], amp_n[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Амплитудный спектр сигнала с шумом")
plt.grid()
plt.show()

Задание 8. Анализ фазы при наличии шума

threshold = 0.1

phase_clean = np.where(amp_n > threshold, phase_n, 0)

plt.stem(freq[:N//2], phase_clean[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Фаза, рад")
plt.title("Фазовый спектр после пороговой фильтрации")
plt.grid()
plt.show()

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

При добавлении шума амплитудный спектр заполняется мелкими случайными компонентами, а фазовый спектр становится хаотичным. Использование пороговой обработки позволяет выделить информативные частоты и корректно интерпретировать фазу полезного сигнала.

Логарифмическое представление спектра позволяет выявлять слабые гармоники и шумовые составляющие.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Чем отличается линейный и логарифмический спектр?

- Почему фазовый спектр чувствителен к шуму?

- В каких системах важнее фаза, чем амплитуда?

- Что происходит со спектром при уменьшении fs?

- Зачем используют пороговую фильтрацию фазового спектра?