Кесте І. Тұйықталған теодолиттік жүрістің шыңдарының координаталарын есептеу ведомості.

| Нүктелердің нөмері | өлшенген | түзетілген | Дирекциондық бұрыштар, α | Кестелік бұрыштар (румбтар), r | cos r sin r | Қабырғалар ұзындығы, м | есептелген |  |  | түзетілген |  | координаталар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонталь бұрыштары |  |  |  |  |  | Координаталар өсімшелері |  |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх |  | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 68º30' |  | 86º22' |  |  | 56,41 |  |  |  |  |  | +100,0 | +100,0 |
| 2 | 93º23' |  |  |  |  | 72,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 146º33' |  |  |  |  | 59,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 39º26' |  |  |  |  | 85,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 192º10' |  |  |  |  | 44,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | L=318,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540º02' | 540º00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Ведомость вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода.

| Номер точки | измерен | исправл | Дирекционный угол, α | румбы, r | cos r sin r | Длина сторон, м | вычисленные |  |  | исправленные |  | координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонтальные углы |  |  |  |  |  | Приращение координат |  |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх |  | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 68º30' |  | 86º22' |  |  | 56,41 |  |  |  |  |  | +100,0 | +100,0 |
| 2 | 93º23' |  |  |  |  | 72,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 146º33' |  |  |  |  | 59,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 39º26' |  |  |  |  | 85,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 192º10' |  |  |  |  | 44,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | L=318,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540º02' | 540º00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте І. Тұйықталған теодолиттік жүрістің шыңдарының координаталарын есептеу ведомості.

| Нүктелердің нөмері | өлшенген | түзетілген | Дирекциондық бұрыштар, α | Кестелік бұрыштар (румбтар), r | cos r sin r | Қабырғалар ұзындығы, м | есептелген |  |  | түзетілген |  | координаталар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонталь бұрыштары |  |  |  |  |  | Координаталар өсімшелері |  |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх |  | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 66º28' | 66º27' | 80º20' | СШ 80º20' | 0,17 0,98 | 58,43 | +9,88 | +57,60 | +9,85 |  | +57,60 | +100,0 | +100,0 |
| 2 | 95º25' | 95º24' | 164º56' | ОШ 15º04' | -0,96 0,27 | 70,25 | -67,81 | +18,28 | -67,85 |  | +18,25 | +109,85 | +157,60 |
| 3 | 144º31' | 144º31' | 200º25' | ОБ 20º25' | -0,94 -0,34 | 61,17 | -57,33 | -21,34 | -57,36 |  | -21,35 | +42,0 | +175,87 |
| 4 | 41º28' | 41º28' | 338º57' | СБ 21º03' | 0,93 -0,36 | 83,41 | +77,86 | -29,96 | +77,82 |  | -29,97 | -15,36 | +154,52 |
| 5 | 192º10' | 192º10' | 326º47' | СБ 33º13' | 0,84 -0,54 | 44,82 | +37,56 | -24,55 | 37,56 |  | -24,55 | +62,46 | +124,55 |
| 1 |  |  | 80º20' |  |  | L=318,08 | +125,3 -125,4 | +75,88 -75,85 | +125,21 -125,21 |  | +75,87 -75,87 | +100 | +100,0 |
|  | 540º02' | 540º00' |  |  |  |  | +0,16 | +0,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Таблица 1. Ведомость вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода.

| Номер точки | измерен | исправл | Дирекционный угол, α | румбы, r | cos r sin r | Длина сторон, м | вычисленные |  |  | исправленные |  | координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонтальные углы |  |  |  |  |  | Приращение координат |  |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх |  | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 66º28' | 66º27' | 80º20' | СШ 80º20' | 0,17 0,98 | 58,43 | +9,88 | +57,60 | +9,85 |  | +57,60 | +100,0 | +100,0 |
| 2 | 95º25' | 95º24' | 164º56' | ОШ 15º04' | -0,96 0,27 | 70,25 | -67,81 | +18,28 | -67,85 |  | +18,25 | +109,85 | +157,60 |
| 3 | 144º31' | 144º31' | 200º25' | ОБ 20º25' | -0,94 -0,34 | 61,17 | -57,33 | -21,34 | -57,36 |  | -21,34 | +42,0 | +175,85 |
| 4 | 41º28' | 41º28' | 338º57' | СБ 21º03' | 0,93 -0,36 | 83,41 | +77,86 | -29,96 | +77,82 |  | -29,96 | -15,36 | +154,51 |
| 5 | 192º10' | 192º10' | 326º47' | СБ 33º13' | 0,84 -0,54 | 44,82 | +37,56 | -24,55 | 37,54 |  | -24,55 | +62,46 | +124,55 |
| 1 |  |  | 80º20' |  |  | L=318,08 | +125,3 -125,14 | +75,88 -75,85 | +125,21 -125,21 |  | +75,85 -75,85 | +100 | +100,0 |
|  | 540º02' | 540º00' |  |  |  |  | +0,16 | +0,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |