Лабораторная работа

Характеристики операционного усилителя

Цель

1. Измерение входных токов операционного усилителя (ОУ).

2. Оценка величин среднего входного тока и разности входных токов ОУ.

3. Измерение напряжения смещения ОУ.

4. Измерение дифференциального входного сопротивления ОУ.

5. Вычисление выходного сопротивления ОУ.

6. Измерение скорости нарастания выходного напряжения ОУ.

Приборы и элементы

Вольтметр

Амперметр

Осциллограф

Функциональный генератор

Источник напряжения

ОУ LM741

Резисторы

Краткие сведения из теории

Интегральный операционный усилитель характеризуется рядом параметров, описывающих этот компонент с точки зрения качества выполнения им своих функций. Среди параметров, обычно приводимых в справочных данных, основными являются следующие.

Средний входной ток Iвх. В отсутствие сигнала на входах ОУ через его входные выводы протекают токи, обусловленные базовыми токами входных биполярных транзисторов или токами утечки затворов для ОУ с полевыми транзисторами на входе. Входные токи, проходя через внутреннее сопротивление источника входного сигнала, создают падения напряжения на входе ОУ, которые могут вызвать появление напряжения на выходе в отсутствии сигнала на входе: Компенсация этого падения напряжения затруднена тем, что токи входов реальных ОУ могут отличаться друг от друга на 10...20%.

Входные токи ОУ можно оценить по среднему входному току, вычисляемому как среднее арифметическое токов инвертирующего и неинвертирующего входов:

где I1 и I2  соответственно токи инвертирующего и неинвертирующего входов.

Разность входных токов  Iвх определяется выражением:

В справочниках указывают модуль этой величины.

Схема для измерения входных токов представлена на рис.2.1.

Коэффициент усиления напряжения на постоянном токе К0 - показатель ОУ, определяющий насколько хорошо выполняет ОУ основную функцию - усиление входных сигналов. У идеального усилителя коэффициент усиления должен стремиться к бесконечности.

Коэффициент усиления напряжения схемы усилителя на ОУ (рис.2.2) вычисляется по формуле:

Напряжение смещения Uсм – значение напряжения, которое необходимо подать на вход ОУ, чтобы напряжение на его выходе было равно нулю.

Напряжение смещения Uсм можно вычислить, зная выходное напряжение Uвых при отсутствии напряжения на входе и коэффициент усиления:

Входное сопротивление rbx. Различают две составляющие входного сопротивления: дифференциальное входное сопротивление и входное сопротивление по синфазному сигналу (сопротивление утечки между каждым входом и "землей"). Входное дифференциальное сопротивление для биполярных ОУ находится обычно в пределах 10 к0м...10 МОм. Входное сопротивление по синфазному сигналу определяется как отношение приращения входного синфазного напряжения Uвх.сф к вызванному приращению среднего входного тока Iвх.ср :

Дифференциальное входное сопротивление наблюдается между входами ОУ и может быть определено по формуле:

где Uвх. – изменение напряжения между входами ОУ, Iвх – изменение входного тока.

Выходное сопротивление Rвых в интегральных ОУ составляет 20...2000 Ом. Выходное сопротивление уменьшает амплитуду выходного сигнала, особенно при работе усилителя, на сравнимое с ним сопротивление нагрузки. Схема для измерения дифференциального входного сопротивления ОУ и выходного сопротивления приведена на рис.2.3.

Скорость нарастания выходного напряжения VUвых. равна отношению изменения выходного напряжения ОУ ко времени его нарастания при подаче на вход скачка напряжения. Время нарастания определяется интервалом времени, в течении которого выходное напряжение ОУ изменяется от 10% до 90% от своих установившихся значений.

Схема для измерения скорости нарастания выходного напряжения показана на рис.2.4. Измерения проводятся при подаче импульса в виде ступени на вход ОУ, охваченного отрицательной обратной связью (ООС) с общим коэффициентом усиления от 1 до 10.

Порядок проведения экспериментов

Эксперимент 1. Измерение входных токов.

Соберите схему, изображенную на рис.2.1. Включите схему. Измерьте входные токи ОУ. По результатам измерений вычислите средний входной ток ibx и разность Iвх. входных токов ОУ. Результаты занесите в раздел "Результаты экспериментов".

Рис.2.1

Эксперимент 2. Измерение напряжения смещения.

Соберите схему, изображенную на рис.2.2. Включите схему. Запишите показания вольтметра в раздел "Результаты экспериментов". По результатам измерения, вычислите напряжение смещения Uсм, используя коэффициент усиления схемы на ОУ. Результаты вычислений также занесите в раздел "Результаты экспериментов".

Рис. 2.2

Эксперимент 3. Измерение входного и выходного сопротивлений.

а). Измерьте входной ток Iвх и выходное напряжение Uвых схемы, изображенную на рис.2.3, запишите показания в раздел "Результаты экспериментов". Переключите ключ клавишей [Space]. Измерьте входной ток после переключения ключа.

Рис. 2.3

Рассчитайте изменения входного напряжения и тока. По полученным результатам вычислите дифференциальное входное сопротивление ОУ. Результаты занесите в раздел "Результаты экспериментов".

б). Уменьшайте сопротивление нагрузочного резистора rl до тех пор, пока выходное напряжение Uвых не будет примерно равно половине значения полученного в п. а). Запишите значение сопротивления rl, которое в этом случае приблизительно равно выходному сопротивлению Uвых ОУ,  в раздел "Результаты экспериментов".

Эксперимент 4. Измерение времени нарастания выходного напряжения ОУ.

Зарисуйте осциллограмму выходного напряжения в раздел "Результаты экспериментов" схемы, изображенной на рис.2.4. По осциллограмме определите величину выходного напряжения, время его установления и вычислите скорость нарастания выходного напряжения в В/мкс. Запишите результат в раздел "Результаты экспериментов".

Рис.2.4

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Измерение входных токов.

#### Измерение

Ток (I1) неинвертирующего вход                             ———————————

##### Измерение

Ток (I2) инвертирующего входа                               ———————————

Расчет по результатам измерений

Средний входной ток Iвх                                           ———————————

Расчет по результатам измерений

Разность входных токов ОУ Iвх                                ——————————-

Эксперимент 2. Измерение напряжения смещения.

Измерение

Выходное напряжение усилителя Uвых                                                       ______________

Расчет

Коэффициент усиления схемы                                                 ______________

# Расчет по результатам измерений

Напряжение смещения ucm                                                     ——————————

Эксперимент 3. Измерение входного и выходного сопротивлений.

а).                                                                                                          Измерение

Входной ток 1вх, мкА до переключения ключа                          ____________

###### Измерение

Входной ток 1вх, мкА после переключения ключа                     ——————

###### Расчет по результатам измерений

Изменение входного напряжения, мВ                                          —————--

###### Расчет по результатам измерений

Изменение входного тока, мкА                                                    ____________

###### Расчет по результатам измерений

Входное дифференциальное сопротивление ОУ, Ом                 ___________

Измерение

Выходное напряжение Uвых, В                                                 ______________

Измерение

Выходное сопротивление ОУ Rвых                                           ______________

Эксперимент 4. Измерение времени нарастания выходного напряжения ОУ.

Измерение

Выходное напряжение Uвых                                                  —————————

Измерение

Время установления выходного напряжения                      --———————

Расчет по результатам измерений

Скорость нарастания выходного напряжения ОУ Vuвых          -——————

Вопросы

1. Отличается ли измеренное значение среднего входного тока Iвх от его номинального значения для ОУ LM741, взятого из паспортных данных?

2. Существенно ли отличие разности входных токов от номинального значения для ОУ LM741?

3. Совпадают ли измеренное значение напряжения смещения с номинальным значением для ОУ LM741?

4. Сравните величину измеренного входного сопротивления с паспортными данными на ОУ LM741.

5. Сравните величину измеренного выходного сопротивления с паспортными данными на ОУ LM741.

6. Сравните между собой величины входного и выходного сопротивлений ОУ. Какова схема замещения ОУ как элемента электрической цепи?

7. Отличается ли экспериментальное значение скорости нарастания выходного напряжения от номинального значения?

8. В чем причина возникновения входных токов ОУ и разности входных токов? К чему они приводят при работе схем на ОУ?

Примечание. Паспортные данные ОУ LM741:

• средний входной ток ОУ 0,08 мкА;

• разность входных токов ОУ 0,02 мкА;

• напряжение смещения ОУ 1 мВ;

• входное сопротивление ОУ 2 Мом;

• выходное сопротивление ОУ 75 Ом;

• скорость нарастания выходного напряжения ОУ 0,5 В/мкс.