«5В072100 –Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының

«Функционалды гидрофильді полимерлер»

пәнi бойынша емтихан сұрақтарына

Статистикалық карта

| Барлық сұрақ саны | 1-2 деңгей қиындығы /анықтама беру, өзгешелікті көрсету, түсіндіру/ | 3-4 деңгей қиындығы /салыстыру, пайдалану, өзара байланысын табу/ | 5 деңгей қиындығы /дәлелдеу, бағалау, түрлендіру, жасау, тудыру/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 15 | 15 | 30 |
| 100% | 35% | 35% | 30% |

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар

және полимерлер химиясы мен

технологиясы кафедрасының

доценті, х.ғ.к.                                                                                                Рахметуллаева Р.К.

Бекiтемiн

Факультет деканы

_______________ Е.Қ. Оңғарбаев

«__» _______2014 жыл

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының

«Функционалды гидрофильді полимерлер» пәнi бойынша емтихан сұрақтары

| № | Сұрақ | Деңгей |
| --- | --- | --- |
|  | Суда еритін гидрофильді полимерлерге негізгі түсініктері мен классификациясын және олардың басқа полимерлерден артықшылығын түсіндіре отырып анықтама беріңіз. | 1 |
|  | Табиғи суда ісінетін гидрофильді полимерлердің жеке өкілдеріне тоқтала отырып анықтама беріңіз. Артықшылығы мен кемшілігін түсіндіріңіз. | 1 |
|  | Суда еритін полимерлердің гидродинамикалық қасиеттерін түсіндіріңіз. Сипаттамалық тұтқырлықтың физикалық мағынасын, анықтау әдістерін сипаттаңыз. | 1 |
|  | Суда еритін полимерлердің гидродинамикалық қасиеттерін атаңыз. Жылдамдық және тепе-теңдік седиментацияны сипаттаңыз. | 1 |
|  | Суда еритін полимерлердің зерттеу әдістерін атап көрсетіңіз. Вискозиметрия әдісін сипаттаңыз. | 1 |
|  | Акриламидтің жіктелуі және қолданылу салаларын атап көрсетіңіз. Артықшылығы мен кемшілігін түсіндіріңіз. | 1 |
|  | Табиғи суда еритін гидрофильді полимерлерге анықтама беріңіз. Жеке өкілдеріне мысал келтіріңіз. | 1 |
|  | Сулы ортадағы полиэлектролиттік реакцияларды сипаттаңыз. Полимерлі комплекстер және олардың классификациясын атаңыз, мысал келтіріңіз. | 1 |
|  | Интерполимерлік комплекстердің табиғатына байланысты жіктелуін сипаттап, түсіндіріңіз. | 1 |
|  | Жоғарымолекулалық беттік белсенді зат (БАЗ) ұғымына анықтама беріп, сипаттап, түсіндіріңіз. | 1 |
|  | Полимерлі сабындарға анықтама беріп, сипаттап, түсіндіріңіз. | 1 |
|  | Полимерлерді медицинада қолдану мақсатына байланысты Рабиновичтің классификациясын көрсетіңіз. Оның артықшылығы мен кемшілігін атаңыз. | 1 |
|  | Медициналық полимерлерге қойылатын талаптарды атап көрсетіңіз. | 1 |
|  | Биотехнология мен медицинадағы «ақылды» полимерлерді атап көрсетіп, сипаттаңыз. | 1 |
|  | Медицинада қолданылатын табиғи және синтетикалық полимерлерге мысал келтіріп, сипаттаңыз. | 1 |
|  | Функциональды гидрофильді полимерлер негізінде алынатын талшықтарға мысал келтіріп, сипаттаңыз. | 2 |
|  | Полиэлектролитті гельдер. Олардың ионсыз гельдермен салыстырыңыз. | 2 |
|  | Стимулсезімтал полимерлі гидрогелдер. Оларды артықшылығын көрсетіңіз. | 2 |
|  | Суда ісінетін функционалды гидрофильді полимерлердің қолданылу аймағын көрсетіңіз. | 2 |
|  | Полиэлектролиттер (ПЭ). ПЭ гидродинамикалық қасиеттерін анықтаңыз. Жауабыңызды түсіндіріңіз. | 2 |
|  | Интерполимерлі комплекстердің кластарын анықтап, мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Стереокомплекстер. Оларды артықшылығын көрсетіңіз, мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Полиэлектролитті комплекстер. Оларды артықшылығын көрсетіңіз, мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Супертесікті және суперісінгіш гидрогелдер. Артықшылығы мен айырмашылығы, мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Интерполимерлік комплекстердің түзілуін анықтап, табиғаты мен классификациясы бойынша талдау жасаңыз. | 2 |
|  | Үштік жүйелердегі орын басу және іріктеу процестерін анықтап, мысал келтіре салыстырыңыз. | 2 |
|  | Гидрогель–сызықты полимер ерітіндісі жүйесіндегі интерполимерлік реакцияларды және оған әсер ететін факторларды анықтаңыз. | 2 |
|  | Функциональды гидрофильді полимерлер негізінде алынатын сыр-бояуларға мысал келтіріп, сипаттаңыз. | 2 |
|  | Гидрофильді полимерлерді қолдану аймағы. Артықшылығы мен кемшілігін салыстыра мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Полиэлектролитті комплекстер. Оларды артықшылығын көрсетіңіз, мысал келтіріңіз. | 2 |
|  | Полиакрил қышқылы мен поливинилпирролидонның әрекеттесуінің интерполимерлі реакциясын (қышқылдық және негіздік ортада) жазыңыз және түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Поли-N-изопропилакриламидтің температурасын 200С -ден 400С-ге дейінгі интервалда көтергендегі келтірілген тұтқырлықтың өзгерісін түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полиакрил қышқылы гидрогелінің судағы, төмен молекулалық тұздардың ерітінділеріндегі және органикалық еріткіштердегі уақыт бойынша ісіну дәрежесінің қалай өзгеретінін график күйінде салып, өзгерісін түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полиметакрил қышқылының теориялық және тәжрибелік потенциометрлік титрлеу қисығын салыңыз, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Интерполимерлі комплекстердің тұрақтылығына ортаның рН-ның әсерін тексеріп, мысалдар келтіріңіз және талдау жасаңыз. | 3 |
|  | Акрилат полимерлерінің алыну реакцияларын жазыңыз. | 3 |
|  | Полиакрил қышқылының полиэтиленгликольдың молекулалық массасы 2000 және 20000 болғандағы әрекеттесуінің интерполимерлі реакциясын жазыңыз және жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Неионогенді полимерлі гидрогелдің концентрациясы әртүрлі ПАҚ ерітіндісіндегі интерполимерлік ірекеттесуін катетометр әдісімен зерттегендегі V /V0 уақытқа тәуелділігінің графигін тұрғызып, өзгерісті түсіндіріңіз. | 3 |
|  | ПНИПААМ полимерлі гидрогелінің термоиндуцирлі коллапсын катетометр әдісімен зерттегендегі V/V0 температураға тәуелділігінің графигін тұрғызып, өзгерісті түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Ионсыз полимер және поликарбон қашқылы судағы ерітінділерінің оптикалық тығыздықтарының n-нан тәуелділік қисығын тұрғызып, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Ионсыз полимер және поликарбон қашқылы судағы ерітінділерінің оптикалық тығыздықтарының ортаның pH-нан тәуелділік қисығын тұрғызып, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Эмульсияның өмір сүру уақытына мысал келтіріп, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полимер-еріткіш жүйесінің екі критикалық температурасы және сәйкес екі  -температуры бар: ТКЕТ=1000С және  -температурасы 700С-қа тең, сонымен қатар ЖКЕТ=300С және  -температурасы 500С-қа тең. Бір координатаға келтірілген тұтқырлықтың концентрациядан [C] тәуелділігін берілген жүйе үшін 400С, 600С және 700С температуралары үшін тұрғызыңыз. | 3 |
|  | Егілген физиологиялық белсенді полимердің Рингсдорф моделін түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Сутектік байланыс арқылы түзілген интерполимерлі комплекстердің түзілуіне әсер ететін факторларды мысал келтіре түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полиамфолиттің изоиондық және изоэлектрлік нүктелерінің сәйкес келетін жағдайын жазыңыз және түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Ионсыз полимердің сулы ерітіндісін поликарбон қышқылының сулы ерітіндісімен титрлегендегі түзілетін ИПК құрамын қалай анықталатынын кқрсетіп, комплекстүзудің нұсқасын жазыңыз. Әртүрлі рН мәндерінде ИПК түзілу мүмкіндіктерін талдаңыз. | 3 |
|  | Әр түрлі (ММ= 2000, 250 000, 450 000) поликарбон қышқылы мен ионсыз полимер жүйелері үшін рН дағдарыстық мәнінің графигін салыңыз және жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полиакрил қышқылының сулы ерітіндісі ортаның рН-ын 4-тен 9-ға өсіргенде келтірілген тұтқырлығының өзгерісін түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Гельдердің ісінуі мен жиырылуы қандай қозғаушы күштерге байланыстылығын түсіндіріңіз. Мысал келтіріңіз. | 3 |
|  | Стехиометриялы емес полиэлектролитті комплекстер қалай жүретінін мысал келтіріп түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Стехиометриялы полиэлектролитті комплекстер қалай жүретінін мысал келтіріп түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Полимерлі қышқылдар, негіздер, амфолиттер. Ортаның рН-ын 4-тен 9-ға өсіргенде келтірілген тұтқырлықтарының өзгерістерін салыстырыңыз. Мысал келтіріңіз. | 3 |
|  | Функциональды гидрофильді полимерлер негізінде алынатын талшықтарға мысал келтіріп, сипаттаңыз. | 3 |
|  | Полиакрил қышқылының сулы ерітіндісін сумен және NaCl-дың 0,01 және 0,001% ерітіндісімен сұйылтқанда келтірілген тұтқырлығының өзгерісін түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Поли-N-изопропилакриламидтің 0,01 және 0,001% сулы ерітіндісінің оптикалық тығыздықтарының температураға тәуелділік қисығын тұрғызып, түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Сұйытылған полимер ерітіндісіне ЖКЕТ тән. Осы ерітіндінінің келтірілген тұтқырлығы температураны көтерсе қалай өзгеретінін көрсетіп, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Сұйытылған полимер ерітіндісіне ТКЕТ тән. Осы ерітіндінінің келтірілген тұтқырлығы температураны көтерсе қалай өзгеретінін көрсетіп, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |
|  | Функционалды гидрофильді полимерлердің молекулалық массасын анықтау әдістерін қарастырып. Әдістердің тиімділігін көрсетіңіз. | 3 |
|  | Полистиролсульфанат натриына төмен молекулалық тұзды қосқандағы ішкі және сыртқы ерітіндідегі натридің иондарының концентрациясын Доннан эффектісінің қорытындысы бойынша есептеп, жауабыңызды түсіндіріңіз. | 3 |

| Факультеттің әдістемелік бюросының Төрайымы, х.ғ.к., доцент | Сыздыкова Л.И. |
| --- | --- |
| Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.д., профессор | Әбілов Ж.А. |
| Х.ғ.к., доцент | Рахметуллаева Р.К. |