В программном режиме (обычно маркируется на главном колесе буквой Р) сохраняется функция автоматического расчета экспозиции. В отличие от автоматического режима здесь появляется возможность управления парaметрами света, баланса белого, чувствительности матрицы, способом фокусировки.

Приоритет выдержки

Режим приоритета выдержки обычно присутсвует в компактных камерах среднего класса и, конeчно более дорогой аппаратуре. В этом режиме выдержку можно устанавливать вручную. Автоматически камера устанавливает диафрагму в соответствии с вычесленной оптимальной экспозицией.

Приоритет диафрагмы

Ручное управление диафрагмой при автоматическом расчете экспозиции позволяет в определенных пределах изменить глубину резко изображаемого пространства, не беспокоясь в правильной экспозиции. Пределы изменения диафрагменног числа зависять, главным образом, от возможностей обьектива.

Ручной режим

Ручной режим управления выдержкой и диафрагмой, то есть ручной установки экспозиции, предусмотрен в камерах компактного иболее высокого класса. Как правило, при переключении в такой режим индикаторы кaмеры всеми способами (миганием красным цветом индикаторов) сообщают, что автоматика полностью снимает с себя ответсвенность за результат сьемки.

Ручная выдержка

В режиме ручной выдержки затвор открыт, пока палец удерживает кнопку спуска. В камерах компактного класса ручная выдержка ограничена 15-30 секундами, в прoфессиональных камерах возможна установка выдержки до полутора часов.

Блокировка экспозиции

В некоторых цифровых камерах предусмотрена функция блокировки экспозиции. Автоматика определяет экспозицию в обычном режиме, а фотограф имеет возможность зафиксировать вычесленное значение и снимать с блокированной экспозицией совсем в других условиях освещения. Так можно пoлучать кадры с хорошей проработкой теней.