Лабораторная работа 2. Выполнение арифметических действий в среде LabVIEW

На примере простой электрической цепи рассматривается проведение арифметических вычислений в среде LabVIEW. Самостоятельно составляется программа расчета токов ветвей с использованием арифметических элементов. Изучаются способы исправления ошибок и редактирования программ.

Большая часть поставленных задач выполняется слушателями самостоятельно.

Пример 2.1

Требуется создать виртуальный прибор, состоящий из источника и приемника электрической энергии. Для этой цели нужно:

1.  Выбрать в качестве источника элемент управления на лицевой панели Controls => Numeric => Digital Control. В качестве приемника - индикатор Controls => Numeric => Digital Indicator.

2.  На панели блок-схем появляются изображения (иконки) этих элементов.

3.  Для соединения источников и индикаторов на панели блок-схем выбирается инструмент (курсор) «соединение» («катушка»). Его нужно поместить на изображение источника. Когда конец провода катушки попадает в область терминала (об этом свидетельствует «мигание» объекта), нажатием левой клавиши мыши фиксируется соединение. После подвода курсора к изображению индикатора, аналогичным образом фиксируется другой конец соединительного проводника. При корректном соединении линия окрашивается в красный цвет, иначе она остается пунктирной. В окно источника вводится числовое значение соответствующей величины.

4.  Программа запускается на исполнение кнопкой запуска Run. В окне приемника появляется числовое значение, введенное в окно источника.

Пример 2.2

В цепи рис. 2.1 изображена схема электрической цепи. Значения R1,R2,R3 сопротивлений резисторов и значение Е электродвижущей силы источника энергии будем считать известными (их можно задать произвольно). Рассмотрим определение токов всех ветвей.

Расчет ведется по уравнениям, составленным по законам Ома и Кирхгофа:

I1=ER1+R2R3R2+R3;

I2=R3I1R2+R3; 							(1)

I3=R2I1R2+R3.

Для решения задачи нужно:

1.  Вывести на лицевую панель элементы управления (источники), представляющие значения сопротивлений и ЭДС а также индикаторы для записи искомых токов.

2.  Затем следует собрать блок-схему для расчета. Для этого вызываются арифметические операторы по пути Functions => Numeric и соединяются источники с приемниками в соответствии с записанными уравнениями. После сборки блок-схемы программа запускается на исполнение.

Задача 2.1

Рассчитать токи в цепи рис. 2.2 при условии, что сопротивления в цепи комплексные (величины их можно задать произвольно).

Поскольку структура схемы рис. 2.2 такая же, как и у схемы 2.1, расчет можно вести по той же блок-схеме, что и в предыдущем примере, с тем отличием, что все управляющие и индикаторные элементы должны быть комплексными. С этой целью необходимо изменить тип данных этих элементов. Устанавливаемый по умолчанию тип DBL (действительные числа с двойной точностью) следует заменить на CDB (комплексные числа с двойной точностью). Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на элемент и из всплывающего меню выбрать Representation => CDB. Результат выводится в декартовой системе координат (действительная и мнимая части). Для перевода в полярную систему используется элемент Complex To Polar, вызываемый из палитры функций: All Functions => Complex.