УДК 621.01

А. К. Ералиев, И. С. Гриценко, Д. Е. Ералиев

КазНУ им аль-Фараби, КазНУ им аль-Фараби, гимназия № 79 г. Алматы

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА УЧЕБНОМ РОБОТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ

Цель работы - разработка пакета программ для управления движением учебного роботизированного комплекса под современную операционную систему.

Purpose - to develop a set of programs for controlling the movement of the robot training complex under modern operating system.

Жұмыстың мақсаты - қазіргі замаңғы операциялық жүйеге сәйкес роботтандырған оқу кешенінің қозғалысың басқару үшін программасының пакетін өңдеу.

Лабораторные работы выполняются на специализированном лабораторном комплексе, состоящем из персональной ЭВМ и учебного роботизированного комплекса (УРТК). УРТК, в свою очередь, состоит из непосредственно учебного позиционного робота и системы управления (СУ).

Пакет программ используется студентами для выполнении цикла лабораторных работ на специализированном лабораторном комплексе в учебном процессе в робототехнической лаборатории кафедры механики механико-математического факультета КазНУ им. Аль-Фараби. Система написана в среде Microsoft Visual Studio 2010, с использованием Microsoft .NET framework 4.0 на языке С++.

Роботы выполняются на одной из кинематических схем: роботы с прямоугольной системой координат (рис. 1а); роботы с цилиндрической

Рис.1. Роботы в прямоугольной (а) и цилиндрической (б) системах координат

системой координат (рис. 1б). Все роботы строятся на базе унифицированных мехатронных модулей: модуля линейного перемещения; модуля вращения; захватного устройства.

СУ обеспечивает управление состоянием приводов робота и производит первичную обработку показаний расположенных на роботе датчиков. СУ подключается к параллельному интерфейсу ПЭВМ (LPT0 или LPT1) Centronix. Упрощенная структурная схема СУ и ее подключение к интерфейсу приведены на рис. 2, на котором приняты следующие

Рис.2. Структурная схема системы управления УРТК

сокращения: УУД — устройство управления двигателем; УМ — усилитель мощности; ДПТ — двигатель постоянного тока; ИД — инкрементный датчик; КДНП и КДКП — концевые датчики начального и конечного положения соответственно; УОД устройство обработки сигналов от датчиков; С — схват робота.

СУ имеет три типа каналов управления. Первый тип используется для управления степенями X, Y и Z. Данные степени оснащены инкрементным датчиком положения и двумя концевыми датчиками. Второй тип канала управления используется для управления степенями W и F робота, которые оснащены только конечными выключателями. Третий тип канала управления предназначен для включения и выключения схвата робота. Эти исполнительные устройства датчиков обратной связи не содержат. Устройство сопряжения, входящее в состав СУ, обеспечивает согласование сигналов, поступающих от интерфейса Centronix, с входными сигналами остальных модулей СУ. Устройство выполнено на базе микросхемы 18255 [1, стр. 85-91].

В СУ роботом есть 4 восьмиразрядных порта: РА, РВ, PC и RC. Каждый из портов РА, РВ и PC может быть настроен как на ввод, так и на вывод данных. Режим работы этих портов определяется значением, которое записано в регистр RC. Для управления роботом УРТК необходимо в регистр RC записать такое значение, при котором СУ работает в режиме “0” (см. [I]), порты РА и старшая тетрада порта PC (далее — РСН) работали на вывод данных (они будут использованы для управления двигателями робота), а порты РВ и младшая тетрада порта PC (далее — PCL) работали на ввод данных (они будут использованы для чтения состояния датчиков робота). Запись значения в RC должна быть произведена сразу после включения СУ.

Каждый из портов СУ имеет свой адрес: адрес порта РА — 0, порта РВ

— 1, порта PC — 2, а регистра управления RC — 3. Назначение разрядов портов приведено в табл. 1.  В ней приняты следующие обозначения:

Tаблица 1 -Назначение разрядов портов СУ УРТК

| № разр. | Порт РА | Порт РВ | Порт PC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Фреза | Xимп | He использован |
| 1 | Схват | Yимп | He использован |
| 2 | +X | Zимп | Fкон |
| 3 | -X | Wкон | Fнач |
| 4 | -Z | Wнач | - W |
| 5 | + Z | Zнач | + W |
| 6 | - Y | Yнач | - F |
| 7 | + Y | Xнач | + F |

Xимп, Yимп, Zимп — состояние инкрементных датчиков степеней X, Y и Z соответственно;

Хнач , Yнач , Zнач , Wнач; Fнач — состояние концевых датчиков начального положения;

Wкон, Fкон — состояние концевых датчиков конечного положения;

+ X, - X — биты управления состоянием двигателя степени X;

+ Y, - Y — биты управления состоянием двигателя степени Y;

+ Z, - Z — биты управления состоянием двигателя степени Z;

+ W, - W — биты управления состоянием двигателя степени W;

+ F, - F — биты управления состоянием двигателя степени F.

Если датчик сработал, то в соответствующем ему бите порта устанавливается “1”, в противном случае значение этого бита равно “0”.

Для закрытия схвата робота в соответствующий бит порта РА следует записать “1”, а для выключения (открытия) — “0”.

Для приведения в движение степени робота в положительном направлении необходимо в бит положительного направления записать “1”, а в бит отрицательного направления “0”. Если необходимо, чтобы в движение степени робота перемещалась в отрицательном направлении, значения битов должны быть изменены на противоположные. Для остановки двигателя в оба бита нужно записать значение "0".

Например, для одновременного включения двигателей степени X в положительном направлении, а степени Y в отрицательном следует в пopт РА записать значение 010001002 или 6810.

Таблица 2 -  Назначение разрядов регистра управления принтером при управлении  роботом «УРТК»

| № разр. | Инверсия | Назначение бита |
| --- | --- | --- |
| 0 | Есть | Строб чтения (RD) данных из СУ УРТК |
| 1 | Есть | Вход шины адреса (А0) СУ УРТК |
| 2 | Нет | Строб записи (WR) данных в СУ УРТК |
| 3 | Есть | Вход шины адреса (А1) СУ УРТК |
| 4 |  | Не используется. Должен быть равен “0” |
| 5 |  | Направление передачи (В5): 0 — запись в СУ УРТК; 1 — чтение из СУ УРТК. |
| 6 |  | Не используется. Должен быть равен “0" |
| 7 |  | Не используется. Должен быть равен "0” |

Управление процессами чтения и записи данных в СУ УРТК производится с помощью двух регистров параллельного интерфейса Centronix: регистра данных и регистра управления принтером. Для интерфейса LPT0 эти регистры имеют адреса 37816 и 37А16 соответственно, а для интерфейса LPT1 — 27816 и 27А16. Назначение битов регистра управления принтером приведено в табл. 2.

На специализированном лабораторном комплексе, выполняются следующие лабораторные работы:

- Системы счисления. Поразрядные операции. Двухэлементные операции.

- Описание лабораторной установки, используемой при выполнении лабораторных работ

- Программа чтения байта из регистра системы управления роботом УРТК

- Программа записи байта в порт системы управления роботом УРТК

- Программа инициализации системы управления роботом УРТК

- Программа тестирования процедур чтения и записи байта в регистр системы управления роботом УРТК

- Подпрограммы управления состоянием двигателей УРТК, считывания состояния его датчиков и включения СУ УРТК

- Программа управления мехатронным модулем линейного перемещения в цикловом режиме

- Подпрограмма управления мехатронным модулем линейного перемещения в позиционном режиме

- Программа управления роботом УРТК (степени X, Y, Z, W, F) в позиционном режиме

Конечным итогом выполнения работ является создание программы, осуществляющей скоординированное управление движением всех звеньев манипуляционного робота УРТК в реальном масштабе времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления: Справочник / С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский, Е.А. Попов; под общ. ред. С.Т. Хвоща. — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние. — 1987.

- Прата Стивен. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ./Стивен Прата — К.: Изд. «ДИАСофт», 2001. — 656 с.

- Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visual C++ 2010. – Спб.: БХВ-Петербург, 2010. – 384с.

- Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 624с.