## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….…….    4

- КОНЦЕПЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕЛЕЙ

ДОЖДЕВОГО ГЕНЕЗИСА …………………………………………………………    6

- МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ

ДОЖДЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ...…………………………………………...  16

  - Блок «Дождевые осадки» …………………………………………………………  16

  - Блок «Поверхностное стокообразование» …………………………………….  21

  - Блок «Эрозионный смыв с поверхности водосбора» ………………………..  23

  - Блок «Сели» ………………………………………………………………….……..  25

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КРАТКОСРОЧНЫХ

ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОГНОЗОВ ФАКТА И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ ………………………………………………………….  29

  - Контрольные селевые бассейны ………………………………………………..  30

  - Прогнозирование атмосферных осадков ………………………………………  37

  - Составление локальных краткосрочных вероятностных прогнозов селей   39

  - Составление фоновых прогнозов селеопасности ……………………………  41

- ОЦЕНКА ОПРАВДЫВАЕМОСТИ ПРОГНОЗОВ СЕЛЕЙ ……………………..  42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………………  48

ПРИЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ

ДОЖДЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В

КОНТРОЛЬНЫХ СЕЛЕВЫХ БАССЕЙНОВ…………………  50

## Посвящаю 50-летию

географического факультета

КазГУ им. аль-Фараби

## ВВЕДЕНИЕ

Селевой мониторинг включает в себя решение вопросов создания технологической системы наблюдений, контроля и прогнозирования селевой опасности.

Прогноз селей дождевого генезиса – сложная научно-прикладная задача, решение которой имеет большое социальное и практическое значение. Разработанный автором краткосрочный вероятностный прогноз селей для конкретных селевых очагов строится на краткосрочном прогнозе количества жидких осадков. Проблема количественного прогноза жидких осадков для любой точки селевого бассейна связана с поступлением надежной информации по каналам связи в оперативном режиме фактических и прогностических данных метеорологических величин, расширении пунктов наблюдений по зондированию атмосферы и т.д. Для прогноза количества осадков в горах предполагается использование соответствующей методики, разработанной Р.Ю.Вальнером / 1 /.

Проблема краткосрочного вероятностного прогнозирования селей дождевого происхождения связана с трансформацией  предсказанного количества осадков для заданного метеорологического пункта на селевой очаг и математическим моделированием характеристик дождя (слоя, продолжительности и интенсивности), максимальных расходов и объемов водных паводков на элементарном поверхностном водосборе. В качестве индикаторов селевой опасности в горах используются типичные селевые очаги, расположенные в различных высотных поясах, в которых формируются грязекаменные сели при благоприятных гидрометеорологических условиях.

Предшествующий анализ факторов селеобразования и предварительные результаты по оценке оправдываемости краткосрочных вероятностных прогнозов селей в конкретных селевых очагах показали целесообразность предсказания рассматриваемых явлений на период 12 часов (на день – с заблаговременностью 12 часов и на ночь – с заблаговременностью 24 часа).

Характеристики селевых потоков дождевого происхождения в контрольных селевых очагах (приложение) рассчитаны на ПЭВМ, по специально разработанным программам О.Г.Шестерневой.

Авторские испытания методики краткосрочного вероятностного прогноза селевых явлений для контрольных очагов центральной части Заилийского Алатау (за 1991 – 1994 гг.) показали удовлетворительные результаты. Корректировка и совершенствование методики прогнозирования селей дождевого происхождения с целью повышения оправдываемости осуществлялось при непосредственном участии и содействии специалистов отдела гидропрогнозов Казгидромета. По завершению производственных испытаний (1996 – 1997 гг.) методика рекомендована для использования в оперативной практике прогностических подразделений Казгидромета.