ИССЛЕДОВАНИЕ работы импульсного плазменного ускорителя в режимЕ сплошного наполнения

Жукешов А.М., Амренова А.У., Габдуллина А.Т., Жакып М., Сундетов Т.

Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики

Алматы

Импульсные плазменные ускорители применяются как инжекторы горячей плазмы в установках термоядерного синтеза, а также как самостоятельные источники плазмы. Большой практический интерес вызывает обработка материалов импульсными плазменными потоками, генерируемыми на плазменных ускорителях. Поэтому, изучение принципов формирования плазмы  и характеристик плазменных ускорителей актуально. Процесс ускорения и структура плазменного сгустка зависят от многих факторов: режима работы ускорителя, геометрии электродов и от способа подачи рабочего газа в межэлектродное пространство. По способу подачи рабочего газа ИПУ различают  ИПУ с импульсным напуском  и ИПУ со сплошным наполнением рабочего газа.

Прогресс в развитии ИПУ во многом определяется разработкой основных представлений о происходящих в них физических процессах. Несмотря на простоту конструкции, процессы формирования плазменного потока в ИПУ и особенности его ускорения не достаточно изучены. Наличие комплекса плазменных установок обеспечивает получение импульсов тока в плазме от 50 кА до 500 кА  длительностью 10-6 – 10-4 с, что позволяет изучать возникающие при таких экстремальных условиях фундаментальные свойства плазмы, а также закономерности физических процессов в высокоскоростных плазменных потоках.

В работе впервые подробно исследована работа коаксиального плазменного ускорителя в широком диапазоне давлений от 5∙10-2 до 5 Торр, получены зависимости разрядного тока и напряжения и рассчитаны параметры плазмы при различных начальных давлениях газа. Показано, что в режиме сплошного наполнения картина распределения тока в коаксиальной электродной системе изменяется при достижении  критического значения начальной плотности газа (порядка 1016 см-3), переходя из компактного характера в диффузный. Также получены новые данные по зависимости направленной скорости потока плазмы внутри коаксиальных электродов и в зоне свободного полета  при работе  со сплошным наполнением при значениях начального давления газа 1 и 0,05 Торр. Наконец, в результате экспериментальных исследований формирования  потока плазмы в области за срезом электродов, обнаружено наличие значительных токов выноса и связанных с ними участков травления на электродах КПУ, установлено влияние начального давления газа на особенности формирования области фокусировки.

Результаты исследования имеют большое значение для понимания физических процессов, происходящих в импульсных плазменных ускорителях. Полученные данные  могут быть использованы для разработки эффективных ускорителей с высокой кинетической энергией частиц при использовании режима ускорения частиц электрическим полем в плазме.  Несомненный интерес представляет использование результатов исследований при создании новых технологий модификации  материалов с применением импульсных потоков высокой мощности.