ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ PSEUDOMONAS MENDOCINA H-3 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОБИОДЕСТРУКТОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ

Е.О. Досжанов, Е.К. Онгарбаев, А.А. Жубанова, З.А. Мансуров, Martin Hofrichter*

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, РК

*Unit of Environmental Biotechnology, International Graduate School of Zittau, Germany

Yerlan.Doszhanov@kaznu.kz

Проведены результаты экспериментальных исследований процессов окисления различных углеводородов нефти клетками Pseudomonas mendocina H-3. Установлено, что максимальной биодеструкции подверглись н-алканы.

В последнее десятилетие обострились вопросы, связанные с влиянием нефтяного производства на экологическую ситуацию в различных регионах, поскольку масштабы использования нефти постоянно возрастают. Нефть и нефтепродукты являются одним из основных и крупномасштабных загрязнителей окружающей среды [1].

В зависимости от степени деградации нефти в почве и ее состава, принципы выбора приемов и методов рекультивации должны быть различными. В литературных источниках приводятся результаты разработок различных фирм по применению биотехнологии на основе микроорганизмов-деструкторов нефти и нефтепродуктов для очистки почв от нефтяных загрязнений [2-4].

Целью данной работы было исследование количественных изменений массы углеводородного состава нефтепродуктов в их взаимосвязи при биодеградации.

Нефтеокисляющие бактерии рода Pseudomonas mendocina H-3 были выделены из нефтезагрязненных почвенных субстратов [5]. Для изучения способности клеток этой культуры к окислению различных углеводородов их культивировали на синтетической среде Е-8, которую в качестве источников углерода для микроорганизмов добавляли н-декан, толуол и бензол в количестве 3 мл на 1 пробирку. Количественный анализ содержания углеводородов в среде при росте на ней клеток Pseudomonas mendocina H-3 определяли методом ГЖХ на хроматографе Agilent 6890N с масс-спектрометрическим детектором Agilent 5973N.

По данным хроматографического анализа строили таблицу нормальных алканов, изоалканов, а также ароматических и др. углеводородов до и после биодеградации.

Результаты изучения процессов биодеструкции н-декана, толуола и бензола в твердой среде в течение 7 суток представлены на таблице 1. Из приведенных данных следует, что изучаемый штамм был способен использовать не только легкие фракции нефти, но и ароматические соединения, т.е. разлагать широкий спектр углеводородов. На 7 суток количество углеводородов составляла: декан – 93,43%, толуол – 97,69%, бензол - 96,21%.

Так, количество предельных углеводородов в н-декане мало снижается даже на 7 день. С 1 по 7 день проведения биодеградации постепенно увеличивается уровень ароматических углеводородов, так на 7 день обнаружено небольшое количество бензола и толуола.

Исследование толуола в качестве источника энергии показало, что штамм хорошо извлекает алканов и изоалканов. После 7 суток из всех алканов обнаружено количество н-декана. На протяжении 7 дней проведения процесса незначительно снижается количество н-гексана, а количество бензола, этилбензола и 1,3-диметилбензола увеличивается.

В результате анализа бензола, обнаружили, что после 7 суток количество некоторых алканов увеличивается, а также содержание этилбензола и толуола повышается на 2 раза.

Таблица 1. Результаты количественного хромато-масс-спектрометрического анализа процесса биодеградации н-декана, бензола и толуола

| Соединение | декан |  | толуол |  | бензол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходные растворы | через 7 суток | исходные растворы | через 7 суток | исходные растворы | через 7 суток |
| н-гексан | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - |
| н-нонан | 0.75 | 0.68 | - | - | - | - |
| н-декан | 95.23 | 93.43 | 0.19 | 1.02 | - | 0.02 |
| 2,2,3,3-тетраметилбутан | - | 0.68 | - | 0.60 | - | - |
| бензол | - | 0.22 | 0.03 | 0.38 | 98.04 | 96.21 |
| толуол | - | 1.30 | 99.57 | 97.69 | - | 0.42 |
| 1,3-диметилбензол | - | - | 0.05 | 0.08 | - | - |
| этилбензол | - | - | 0.03 | 0.05 | 1.45 | 2.79 |

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективности применения микроорганизмов для очистки почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Для успешной ремедиации нефтезагрязненных почв, согласно данным последних лет, рекомендуется использование микроорганизмов, иммобилизованных на твердых сорбентах, обеспечивающих стабильность и длительность биохимической активности микробных клеток. Именно штамм Pseudomonas mendocina H-3 в настоящее время используется в нашей лаборатории для получения препарата-нанодеструктора на основе прикрепления клеток микроорганизмов к наночастицам карбонизированных сорбентов.

Литература

- А.В. Буланова, И.В. Грецкова, О.В. Муратова. Исследование сорбционных свойств сорбентов, применяемых для очистки почв от нефтяных загрязнений // Вестник СамГУ – Естественнонаучная серия. 2005, №3 (37), С. 150-158.

- Robert A. Kanaly, Shigeaki Harayama. Biodegradation of high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons by bacteria // Journal of Bacteriology, Apr. 2000, p. 2059-2067.

- R. Margesin, F. Schinner. Biodegradation and bioremediation of hydrocarbons in extreme environments // Appl. Microbiol. Biotechnol (2001) 56: 650-663.

- Е.О. Досжанов, Е.К. Онгарбаев, З.А. Мансуров, А.А. Жубанова. Хромато-масс-спектрометрический анализ биодеградации дизельных топлив и углеводородов // Вестник КазНУ, серия химическая, 2006. №4 (44). С. 79-83.

- Ye.O. Doszhanov, Ye.K. Ongarbaev, M. Hofrichter, A.A. Zhubanova, Z.A. Mansurov. The Using of Pseudomonas Cells for Bioremediation of Oil Contaminating Soils // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2009. – V. 11, № 1. – P. 69-75.

***

Results of experimental studies carried out the oxidation of various petroleum hydrocarbons cells Pseudomonas mendocina H-3. Found that the maximum biodegradation were n-alkanes.