УДК -581.112.6

Назарбекова С.Т., Мырзахметов М.М., Нармуратова Ж.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ-ИНТРОДУЦЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕГАПОЛИСА  ЮГА КАЗАХСТАНА

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан;

Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева, г. Алматы, РК;

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан;                                                                                  snazarbekova@mail.ru, myrzahmetov@mail.ru, janarka.90n@mail.ru

Аннотация:     В статье рассматриваются вопросы использования в процессах биоочистки сточных вод наряду с представителями местной флоры и  другие перспективные растения-интродуценты.                                                                                                                                           Ключевые слова: водные растения, растения-интродуценты, биофильтры, биопруды

Сложившаяся экологическая обстановка и состояние природоохранной деятельности в              Республике  Казахстан требует не только ускоренной разработки и принятия  эффективных мер по рациональному природопользованию и охране окружающей среды, но и решения актуальных научных проблем, в частности разработки соответствующих водоочистных  биологических технологии. Для очистки сточных вод применяются механический, физический, химический и биологический методы. В связи с этим в настоящее время используются биологические пруды, в которых качество и характер сточных вод влияют на рост и развитие, а также на состав гидробионтов и, в конечном счете, на интенсивность очищения самих стоков.

Для ускорения очистки сточных вод рекомендуется биологический метод путем обогащения фитоценоза зеленой массой микроскопических водорослей и создания зарослей гидрофитных и прибрежно-водных растений.  Известно, что при применении биологического метода очистки сточных вод удаляется примерно 80% органических загрязнений.   Использование физико-химического метода дает  40% результат, а  механического – около 30%.  Так,  климатические  условия  юга Казахстана,  где    в течение 8-10 месяцев в году можно активно применять биологический метод очистки с культивированием различных микроскопических водорослей и высших водных и прибрежно-водных  растений и довести степень очистки до 90-99% (3).

В последнее время все больший размах приобретают исследования, посвященные изучению водных и прибрежно-водных растений,  библиографический указатель работ в этом направлении ширится из года в год [1].  Таксономически и ценотически водные и прибрежно-водные  растения менее разнообразны в сравнении с другими эколого-ценотическими комплексами [2]. Известно, что  в Казахстане произрастает около 130 видов высших водных растений. В водоемах они образуют различные сообщества, каждое из которых характеризуется определенным видовым составом гидрофитов, особенностями их роста, развития и различной продуктивностью  [3].  Так, для интенсификации процесса  биоочистки сточных вод г. Алматы, предлагается использовать растения-интродуценты Eichornia crassipes (эйхорния отличная) и Pistia stratiotes (пистия телорезовидная), способные быстро расти, размножаться и интенсивно поглощать из водной среды практически все биогенные элементы и их соединения.

Целью наших  исследования является изучение влияния упомянутых растений на содержание основных токсичных ингредиентов в сточных водах южной столицы Казахстана. Сточные воды, прошедшие через заросли высших водных растений очищается от взвешенных веществ, органических примесей, что повышает прозрачность воды.  Нами установлено, что на седьмые сутки  наблюдается значительное понижение концентраций токсических веществ. Так, эффективность очистки важных показателей (хлоридов, фосфатов, NО3 и сульфатов) с использованием пистии и эйхорнии составило 25,31-26,17%, 91,47%- 96,28%, 72,36-75,18%, 15,88- 17,57%,  соответственно.

Таким образом, по нашим предварительным данным установлено, что при использовании растений-интродуцентов происходит значительное снижение концентрации основных ингредиентов в водных пробах городских сточных вод.

Литература

1. Кузьмичев А.И. Гидрофильные растения России и сопредельных государств. Ретроспективный указатель научной литературы (1853-2001 г.г.).- Рыбинск, 2002. 267с.

2. Инелова З.А., Аметоа А.А.. Назарбекова С.Т. К высшей водной и прибрежно-водной флоре реки Или/ Байтеновские чтения-2// Труды III Международной конференции, посвященной памяти выдающихся ботаников Казахстана. Алматы-2006. С.53-55

3.  Досметов А.Т., Шоякубов Р.Ш.  Водные растения и их использование при биологической очистке сточных вод сельскохозяйственных производств и промышленных предприятий / Развитие ботанической науки в Центральной Азии и ее интеграция в производство //Материалы Международной конференции. Ташкент. 2004. С. 254-256