Экспозиция негіздері

Әр кадр үшін белгілі мөлшерде жарық (экспозиция) керек. Фотоаппаратта жарық ағымын реттеу үшін үш мүмкіншілік бар. Олар: диафрагма, выдержка және сезімталдық (чувствительность).  Сезімталдық тек диафрагма мен выдержканы өзгертуге мүмкіндік жоқ кезеңде ғана қолданылады. Выдержка мен диафрагма өте тиімді көркемдік құралдар қолдануға оңай болуы үшін алдымен бұлар не екенін біліп алайық.

Диафрагма (грекше, diaphragma – қалқа. Ағылшынша aperture - апертура). Әйнеккөздің (объективтің) линзаларының аралығында орналасқан қалқа. Әдетте желпуіш сияқты жапырақшалар жиынтығынан құралады да, жарық, сәуле өтуін қалқалап, мөлшерлеп тұрады.

Қарапайым түсінікпен терезені алсақ, терезе қаншама үлкен ашылған сайын, жарық сәуле соншама көп өтеді. Диафрагма f/2,8 не f.2,8 сандарымен белгіленеді. Көрсетілген сан қаншама кіші болған сайын, саңылау соншама үлкен, ашық болады.

Толық ашылған диафрагма анықтықтың тереңдігін (глубина резкости) өте аз береді (артқы жақтары бұлыңғырлау). Үлкен анықтау тереңдікті алу үшін диафрагма саны f.8-ден жоғары болуы керек.

Диафрагманы жапқан сайын (сандық фотоаппарат) матрицада барлық шаңдар көрінетін болады.

Әйнеккөздің (объективтің) жақтауында диафрагманы қозғалтуға арналған сақина немесе кішкене рычаг бар. Бұл жапырақшаларды ашу немесе жабу арқылы жарық сәуле өткізу саңылауының шамасын реттейді.

Қолайлы болуы үшін әйнеккөздің (объективтің) жақтауында диафрагмалық сандар шкаласы жазылған.

Диафрагма механизмі фотожапқыны (затвор) босату кнопкасын басқан кезде ғана жұмыс істейді, кнопканы басқан соң жарық сәуле өткізу саңылауы жапқы жұмыс істер кезде ғана секірмелі түрде кішірейеді. Мұндай диафрагмалар «секірмелі» диафрагмалар деп аталады. Бұлар суретке түсіру объектісін салыстырмалы саңылау барынша үлкен кезде, яғни суретке түсірілмекші объектінің кескінін айналы кескін іздегіштің барынша жарықтанып тұрған кезінде фокустауға мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде, объективтің фокусталу дәлдігі артады.

Выдержка (фотоаппараттың түсіру уақыты). Суретке түсіру сәтінде ауа-райына, жарыққа байланысты жапқыштың (затвор) ашылу сәтіндегі қойылатын уақыт дәлдігі. Уақыт дәлдігі фотоматериалды не матрицаның көлеміне қарай пайдаланғанда қойылады. Фотоқағазды пайдаланғанда да жарық күшінің уақыты дәл қойылуы керек және терезені алар болсақ, терезе қаншама ұзақ ашылған сайын соншама жарық көп өтеді.

Выдержка әрқашан секунд және миллисекундпен өлшенеді. Белгіленуі 1/200, ал камерада тек қана 200 көрсетіледі. Егерде выдержка секундтан ұзағырақ болса белгіленуі «Z» яғни 2 секунд.

Өте қысқа выдержкалар жылдам қозғалыс кезінде (спорт, көлік т.б.) қолданылады. Ал выдержка 1/30 төмен болған жағдайда не штативке, не жарқылдақпен (вспышка) түсіру керек.

Бұрындары выдержка мен диафрагманы анықтау үшін экспонометрлер қолданылған. Бүгіндері олар кез-келген фотоаппараттың ішіне орнатылған және ол жерде диафрагма не выдержканың артықшылығы таңдалынады. Мысалы, қозғалысты түсіргіңіз келсе выдержканың артықшылығына қойсаңыз соған сәйкес диафрагманы автоматты түрде табады.

Сезімталдық (чувствительность ISO). Сезімталдық – бұл таза техникалық түсінік, матрица не пленканың жарыққа сезімталдығын белгілейді. Мысалы, күнге  қыздырынып жүрген шомылушыларды алсақ. Терілері сезімталдар күнге тез күйеді, яғни оған аз жарық, сәуле қажет, ал басқа біреулерге көбірек қажет.

Сезімталдық – тікелей шудың санына байланысты. ISO көп болған сайын шулар да көп болады, ал пленкаларда дақтар (зерно) ISO 100 болғанда матрицадан сигналдар оңай алып тасталынады, ал 200-де 2 есе, солай өсе береді. Кез-келген өсімде шулар, сыртқы әсерлер көбейеді. ISO 600-ден асқанда барлық камераларда қатты шу болады, сапалы сурет алу үшін шуды басатын (шумоподавление) программаға қою керек.

Бақылау сұрақтары:

- Диафрагма дегеніміз не?

- Выдержканың анықтамасы

- Сезімталдықтың анықтамасы

- Фотоаппаратт жарық ағымын реттеу үшін не қолданылады?