Суретке түсiру параметрлерi

Автоматтық режим

Автоматтық режим сандық фотоаппараттың кез-келген түрiнде бар. Ол әдетте камераны қосқанда өздiгiнен шығады. Ондай режим «алып-басар» стилiнде түсiретiн камераға әуес адамдарға жақсы.

Автоматтық режимде қосылған фотоаппараттың қозғалысы тек кадрды және түсiру шыртылдағын тұтастыруға ыңғайлы. Түсiру түрiнiң шарты әдетте сапасына көп талаптар қоймайды, яғни 10х15 форматындағы автоматтық режим көптеген әуестенген адамдардың сұранысына сай  келедi.

Түсiру режимiн қалыпты жағдайда айталық дөңгелектiң көмегiмен таңдайды. Режимдер пиктограмма, әрiптер және жазулармен белгiленедi. Мысалы, автоматтық режим - Auto сөзiмен, қол режимi  - М(Manual) әрпiмен белгiленедi.

Сюжеттiк режим сценарийi пiшiнi камера өндiрушiсiмен анықталатын пиктограммамен көрсетiледi.

Сюжеттiк режим

Фотокамера өндiрушiлерi бастапқы деңгейдегi классикалық компактты модель жасауда алдын-ала толықтай берiлген түсiрiлiм шартының параметрлерiн қолданады. Ондай параметрлер камераның дерекқорына енгiзедi және сюжеттi сценарий түсiру режимiн қалыптастырады.

Көп таралған сюжеттiк түсiрiлiм режимi:

- Макро

- Портрет

- Спорт

- Пейзаж

- Түнгi түсiрiлiм

- Түнгi портрет

Бiраз кездесетiн сценарий

<<закат>>,<<салют>>,<<панорама>>,<<контражур>>,<<снег и песок>>,<<интерьер>>,<<текст>> и другие.

Макро – бұл жақын арақашықтықтағы режим. «Макро» режимiнде автоматты түрде линзасы  махсималды ұлғаяды. Шапшаңдығы түсiру объектiсiнiң қашықтық өзгеруiмен реттеледi.

Портрет – адам денесiнiң жылы, жұмсақ рең үйлесiмдiлiгi үлкен фокустық қашықтықта және шапшаңдығы кiшкентай тереңдiкте  фоны бұлыңғыр болса да жақсырақ көрiнедi.

Спорт – тез қозғалыстағы объектiлердi фотокамера икемдеп оңтайландырады. Ұсталымы ең төмен деңгейде, диафрагмасы ашық, жиi қозғалыс қадағалайтын автофокус пайдаланылады.

Пейзаж – бұл суреттердiң тура (дәл) және қанық түсiрiлген суреттер алу үшiн фотокамера үйлесiммен жөнге келтiрiледi. Далада өте жарық кезде түсiру барысында айтулы режимдi пайдаланған жөн.

Түнгi түсiрiлiм - Қараңғыда түсiруге икемделiп жасалған параметр. Жарық өлшегiш (экспонометр) мен автофокус қате анықтамалар жiберуi мүмкiн, сондықтан оған үнемi бақылау қажет. Жарқылы(вспышка) автоматты режимде жұмыс iстейдi.  Жарқылын өшiрген жағдайда сезiмталдылығын қосу керек, ұсталымы ұзақ, ең жоғарғы деңгейде автоматтық режимде болуы тиiс.

Түнгi портрет -  фотокамера икемдiлiгiмен адамдар портретiн түнде тереңдiк шапшаңдығымен фонымен қоса жақсы сапада  жасап шығару. Мұнда жарқыл (вспышка) болмағаннан кейiн уақыт қойылу тәртiбi жалғасымды болуы мүмкiн. Штатив қолданған дұрыс. Егер жарқыл толтырылған режимге қондырылған болса, жарқыл қойылымы және фоны автоматты теңдестiрiледi. Кадрдағы адамдарды жарқыл iске қосылғаннан кейiн қимылдамауын сұраңыз, себебi, артқы фонды экспозициялау үшiн фоны ашық тұрады.