Характеристики импульсных радиолокационных станций

1. Длительность импульса самолетной РЛС 0,5 мкс, время восстановления антенного переключателя 0,6 мкс. Определить минимальную дальность действия.

2 Проектируемая самолетная РЛС должна иметь минимальную дальность действия 160 м и разрешающую способность по дальности не хуже 140 м. Определить необходимую длительность импульса, если время восстановления разрядника 0,2 мкс.

3. Определить возможную наиболее высокую разрешающую способность РЛС по дальности, если длительность прямоугольных импульсов передатчика 2 мкс, диаметр электронного пятна на экране электронно–лучевой трубки 0,5 мм, рабочий диаметр экрана 300 мм. В станции применяется индикатор кругового обзора со шкалами дальности 30,150 и 300 км. Искажения импульса в приемно–индикаторном тракте незначительны.

4. РЛС излучает радиоимпульсы длительностью 3 мкс. Рабочий диаметр экрана 150 мм, а диаметр электронного пятна 0,4 мм. Можно ли на экране трубки раздельно наблюдать отметки от двух самолетов, летящих один за другим в направлении РЛС на расстоянии 600 м, если наблюдение ведется на шкалах дальности 15 и 150 км? Искажениями импульса в приемно–передающем тракте пренебречь.

5. Определить разрешающую способность РЛС по дальности, если известно, что передатчик генерирует радиоимпульсы прямоугольной формы; средняя мощность, потребляемая передатчиком от источника тока, 100 Вт; мощность в импульсе 1000 кВт; средний к.п.д. при преобразовании энергии источника тока в энергию высокочастотных колебаний 0,52. В РЛС применяется индикатор, рабочий диаметр экрана электронно–лучевой трубки которого 300 мм, диаметр электронного пятна 0,5 мм, максимальная дальность 400 км. Искажения импульса в приемно–индикаторном тракте незначительны.

(∆D = 677,8 м)

6. РЛС с индикатором кругового обзора имеет следующие данные: длительность импульса 1 мкс, диаметр электронного пятна 0,5 мм, рабочий диаметр экрана электронно – лучевой трубки 200 мм. Определить предел шкалы дальности индикатора для того, чтобы разрешающая способность по дальности была 400 м.

7. В каких пределах следует выбрать частоту повторения импульсов РЛС, если максимальная дальность действия станции 200 км, антенна совершает 20 об/мин, а ширина луча по половинной мощности 20? В пределах ширины диаграммы направленности на цель должно попадать не менее 6 импульсов.

8. Сколько оборотов в минуту должна делать антенна РЛС дальнего обнаружения, если частота следования импульсов 400 Гц, ширина диаграммы направленности по половинной мощности 30? На каждую цель за период обзора должно попадать 10 импульсов

9. Радиолокационное самолетное устройство может работать в трех режимах: прицеливания при максимальной дальности 60 км, поиска при максимальной дальности  200 км и привода на маяк при максимальной дальности 500 км. Определить допустимые значения верхних пределов частоты следования импульсов для каждого из режимов работы.

10. Частота следования импульсов самолетной РЛС, имеющей три диапазона дальности, соответственно равна 1400, 700 и 350 Гц. Определить длительность импульсов передатчика для каждого диапазона, если скважность для всех диапазонов равна 1430.