Встраиваемые системы – микроконтроллеры

- Дайте определения цифрового сигнала, приведите вид цифрового сигнала на графике.

- Опишите для каких задач применяются универсальные порты ввода/вывода.

- Опишите для чего используется интерфейс UART, какие типы сигналов передаются по интерфейсу UART.

- Опишите принцип действия и использования компаратора, укажите где используется

- Опишите принцип работы Цифро аналогового преобразователя

- Опишите принцип работы последовательного АЦП

- Опишите принцип работы таймера счетчика, как задаются тактовые импульсы  и как считаются

- Дайте определения аналогового сигнала, приведите пример аналогового сигнала на графике.

- В чем различие между цифровым и аналоговым сигналами, приведите пример аналогового сигнала и оцифрованного того же сигнала на графике.

- Опишите для каких задач применяются универсальные порты дискретного и аналогового ввода.

- Опишите для каких задач применяются универсальные порты дискретного вывода и ШИМ.

- Опишите для чего используется интерфейс UART. Почему многие периферийные датчик используют кодовые интерфейсы вместо аналоговых и дискретных.

- Опишите для чего используется интерфейс UART. Опишите как можно использовать UART при отладке программы контроллера приведите примеры.

- Опишите принцип действия и использования компаратора, как компаратор используется в таймерах.

- Опишите как компаратор используется в ЦАП.

- Опишите как зависит качество данных от разрядности  Цифро аналогового преобразователя.

- Рассчитайте ошибку показаний Цифро аналогового преобразователя если известно что напряжение питания логического блока 5В а разрядность ЦАП 10 бит

- Опишите как компаратор используется в АЦП.

- Опишите как зависит качество данных от разряднодности аналогово - цифрового преобразователя.

- Опишите как таймер счетчик используется в щиротно импульсной модуляции

- Опишите принцип работы таймера счетчика, опишите основные режимы работы таймеры счетчика.

- Опишите работу контроллера при прерывании, опишите основные принципы работы с прерываниями.

- Перезагрузка таймера Для срабатывания таймера по сравнению (compare match) с частотой 1000Гц , при тактовой частоте 16Мгц и prescaler= 1024. Рассчитайте значение для сравнения.

- Опишите принцип работы ШИМ, опишите практические задачи которые можно решать с помощью ШИМ, объясните почему и когда ШИМ может использоваться как альтернатива ЦАП.

- Опишите основные методы подавления шумов, их преимущества и недостатки.

- Как откалибровать датчик угла поворота если известно: диапазон угла 0-270, разрядность АЦП  10 бит, показания датчика всегда находятся в диапазоне 0-4 В. Напряжение питания контроллера 5В.

- Опишите принципы Измерение расстояния ультразвуковыми системами.

- Опишите принципы работы с Энкодерами, какую эти датчики дают информацию как ее необходимо интерпретировать.

- Опишите работу контроллера при прерывании, опишите основные типы прерываний.

- Опишите работу контроллера при прерывании, почему при начале обработки прерывания необходимо сохранить контекст и запретить прерывания?

- Перезагрузка таймера Для срабатывания таймера по сравнению (compare match) с частотой 1000Гц , при тактовой частоте 16Мгц и prescaler= 256. Рассчитайте значение для сравнения.

- Перезагрузка таймера Для срабатывания таймера по сравнению (compare match) с частотой 1000Гц , при тактовой частоте 8Мгц и prescaler= 128. Рассчитайте значение для сравнения.

- Опишите принцип работы ШИМ, опишите как управлять нагрузкой  с помощью ШИМ.

- Опишите принцип работы ШИМ, опишите как управлять приводом с помощью ШИМ.

- Как откалибровать датчик угла поворота если известно: диапазон угла 0-270, разрядность АЦП  10 бит, показания датчика всегда находятся в диапазоне 0-4 В. Напряжение питания контроллера 3.3В.

- Как откалибровать датчик угла поворота если известно: диапазон угла 0-180, разрядность АЦП  10 бит, показания датчика всегда находятся в диапазоне 0-4 В. Напряжение питания контроллера 5В.

- Как откалибровать датчик угла поворота если известно: диапазон угла 0-270, разрядность АЦП  8 бит, показания датчика всегда находятся в диапазоне 0-4 В. Напряжение питания контроллера 5В.

- Как откалибровать датчик угла поворота если известно: диапазон угла 0-180, разрядность АЦП  12 бит, показания датчика всегда находятся в диапазоне 1-3 В. Напряжение питания контроллера 5В.

- Опишите принципы Измерение расстояния лазерными системами.

- Опишите принципы Измерение расстояния инфракрасными системами.

- Опишите принципы работы акселерометров

- Опишите принципы обработки данных от Гироскопических датчиков

- Опишите принцип работы ПИД регулятора

- Для чего используются модели объектов в системах управления

- Почему в участках программ критичных ко времени выполнения предпочтительно использовать ассемблер

- Опишите основные этапы проектирования встраиваемых систем

- Опишите основные тенденции развития встраиваемых систем

- Опишите основные методы определения постоянных ошибок показаний датчиков.

- опишите работу контроллера при прерывании, почему опасно использовать вычислительно емкие функции при обработке прерываний.

- Опишите принцип работы П регулятора

- Опишите принцип работы ПИ регулятора

- Опишите принцип работы ПД регулятора