ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

«Снятие и анализ характеристик транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером»

Цель работы: Ознакомление с основными параметрами биполярного транзистора и снятие опытным путем выходной характеристики.

Транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы, состоящие из трех областей с чередующимися типами электропроводимости.

По принципу действия транзисторы делятся на биполярные и полевые. Транзистор называют биполярным из-за того, что физические процессы в нем связаны с движением носителей зарядов обоих знаков (свободных дырок и электронов). Устройство биполярного транзистора основано на явлениях взаимодействия двух близко расположенных p-n переходов. Возможны две трехслойные структуры с различным чередованием участков с электронной и дырочной проводимостью, отсюда различают транзисторы двух ти-пов: p-n-p и n-p-n. Структура и условные обозначения этих типов транзисторов приведены на рис 3.1 а, б.

Рис 3.1.

- биполярного транзистора имеется три вывода. В транзисторе p-n-p-типа первый вывод от первой p- области, его называют коллектором (к), второй вывод- от второй p- области называют эмиттером (Э), третий вывод -от n-области называют базой (Б).

Различают четыре режима работы транзистора, из них основным является активный режим работы, в котором переход эмиттер - база включен- в обратном.

При приложении напряжений между коллектором и эмиттером,

- также базой и эмиттером (рис. 3.1 а) потекут токи: базы Iб, эмиттера Iэ, коллектора Iк Эти токи связаны соотношением:

Iэ = Iб +Iк

При работе транзисторов в усилителях необходимо знать зависимости между изменением этих токов ∆I при малых изменениях на ∆Uэб скачком сигнала управления Uэб и Uкб =const.при пренебрежении переходными процессами в транзисторе, можно считать, что все токи транзистора изменяются скачком, т.е. ∆Iэ= ∆Iб+

∆Iк

Для малых значений ∆Uэб цепь с транзистором можно рассматривать как линейную цепь с одним источником напряжения

| ∆Uэб. Для такой цепи ∆ I k = α ⋅ ∆ I Э , ∆ I K = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | α |  |  |  | ∆ I Б = β ⋅ ∆IБ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | α −1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  | α = |  |  | dI К |  |  | U КБ = const |  |  | ≈ |  | ∆IК |  |  |  | U КБ =const - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dI Э |  |  |  |  |  |  |  | ∆IЭ |  |  |  |  |  |
| дифференциальный коэффициент передачи тока эмиттера; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β = | dI К |  |  | ≈ | ∆I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uк= const |  |  | К |  | U К =const |  |  |  | , |  |  | дифференциальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dI Б |  |  |  | ∆I | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

коэффициент передачи тока базы α = 0,98/0,99, β = 50/100. Коэффициент α и β являются параметрами плоскостных биполярных транзисторов.

Заметим, что при высоких частотах вышесказанное допущение несправедливо и поэтому выражения для коэффициентов α и β также неверны.

Связь между токами в транзисторе и приложенными напряжениями выражается вольт- амперными входными и выходными характеристиками. Вид характеристик транзистора

зависит от схемы его включения. Различают три основных способа включения транзисторов в схему в зависимости от того, какой из этих электродов является общим для входной и выходной цепей транзистора: схема с общим эмиттером, схема с общей базой и схема

- общим коллектором (рис. 3.2). В данной работе исследуется схема транзистора с общим эмиттером (рис. 3.2а).

Рис. 3.2

Схема включения транзисторов: а – с общим эмиттером, б – с общей базой, в – с общим коллектором.

Для графического расчета усилительных устройств на транзисторах необходимы семейства их вольт-амперных характеристик. На рисунке 3.3. приведены такие свойства вольт - амперных характеристик для триода, включенного по схеме с общим эмиттером. Первое семейство характеристик - зависимость между током и напряжением во входной цепи транзистора Iб=f1(Uбэ), которую называют входной или базовой характеристикой транзистора (рис. 3.3. а). Второе семейство характеристик -

зависимость тока коллектора от напряжения между коллектором и эмиттером при фиксированных значениях тока базы. Iк=f2(Uкэ)Iб=const,которую называют семейством выходных или коллекторных характеристик транзистора, (рис. 3.3 6).

Рис 3.3. Волтамперные характеристики транзисторов: а – входные, б - выходные

Как видно на рисунке 3.3. а, входная характеристика практически не зависит от напряжения Uкэ. Выходные ха-рактеристики (рис. 3.3. б) приблизительно равноудалены друг от друга и почти прямолинейны в широком диапазоне изменения напряжения Uкэ. Таким образом, электрическое состояние транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, характеризуется четырьмя величинами Iб, Uбэ, Iк, Uкэ. Обычно независимыми величинами берут Iб, Uкэ. Тогда Uбэ=f1(Iб,Uкэ). и Iк=f2(Uкэ).

Для расчета и анализа устройств с биполярными транзисторами используют так называемые h-параметры транзистора, включенного с

общим эмиттером. В пределах линейной части характеристик эти h-параметры могут быть найдены по соответствующим приращениям токов и напряжений:

h11э=∆Uбэ/∆Iб  при Uкэ=const	(∆Uкэ=0)

h12э=∆Uбэ/∆Uкэ  при Iб=const	(∆Iб=0)

h21э=∆Iк/∆Iб  при Uкэ=const	(∆Uкэ=0)

h22э=∆Iк/∆Uкэ  при Iб=const	(∆Iб=0)

Параметр h11э представляет собой входное сопротивление биполярного транзистора. Параметр h12э - безразмерный коэффициент внутренней обратной связи по напряжению (h12э= 0,002-0,0002). Параметр h12э безразмерный коэффициент передачи тока. Параметр h22э - характеризует выходную проводимость транзистора при постоянном токе базы. h - параметры транзистора позволяют достаточно просто создать схему замещения транзистора, в которой.-присутствуют только резисторы и управляемый источник тока

(рис. 3.4)

Рис. 3.4.

h - параметры необходимо находить по семейству соответствующих характеристик вблизи рабочей точки.

Характеристики транзистора

Задание

Снять экспериментально и построить графики семейств выходных характеристик транзистора.

Порядок выполнения эксперимента

- Соберите цепь согласно схеме (рис.3.5.). Потенциометр 1 кОм используется для регулирования тока базы, резисторы 100 и

47 кОм - для ограничения максимального тока базы. Измерение тока базы Iб и напряжения Uбэ производятся мультиметрами на пределах 200 µA и 2 В соответственно. Регулирование напряжения Uкэ осуществляется регулятором источника постоянного напряжения, ток коллектора Iк и напряжение Uкэ измеряются виртуальными приборами (пределы измерения коллектора изменяются в ходе работы по мере необходимости.)

Рис. 3.5

•

- Изменяя ток базы Iб, снимите зависимости Iк(Uкэ). Повторите эти измерения при каждом измененииIб. Занесите данные в таблицу 3.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Номер опыта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб=0 |  |
|  | Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
|  | Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
| 3 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
|  | Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
| 4 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
|  | Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
| 5 | Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |
|  | Uкэ, В |  |  |  |  |  |  |  |  | Iб= |  |

- На рис. 3.6 постройте график семейства выходных характеристик Iк(Uкэ), не забыв указать какому току базы соответствует кривая.

Рис 3.6.

Контрольные вопросы

- Объясните принцип действия биполярного транзистора.

- Какие параметры биполярных транзисторов Вы знаете?

- Какие основные схемы включения биполярных транзисторов существуют?

- Существует ли связь между коэффициентами α и β биполярного транзистора?

- Почему рабочую точку выбирают в средине линейного участка переходной характеристики транзистора?

- Где на практике применяются биполярные транзисторы?