АРИФМЕТИКО - ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (АЛУ)

- Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с типовыми схемами ТТЛ логики отечественного производства и их импортными аналогами.

- Задание на работу

  - Включить исследуемую схему

  - В качестве двоичного кода слова А взять последнюю цифру индивидуального кода, а в качестве слова В – дополнение слова А2 до 142.

  - Набрать поочерёдно с помощью клавиатуры управляющие двоичные коды  (M, C, S0, S1, S2, S3) и зафиксировать результаты на выходах Сn+4, F3, F2, F1, F0, A=B каждой логической и арифметической операции.

  - Составить отчёт о проделанной работе.

- Выполнение работы

На рисунке 3.1 показана принципиальная схема арифметико-логического устройства.

DD1 – микросхема АЛУ 74181 (К555ИП3);

HL1, HL2 – семисегментные индикаторы, отображающие состояние четырёхразрядных двоичных входов А3А2А1А0 и В3В2В1В0;

HL3 – HL8 – индикаторные лампы, показывают результат операций над словами А и В а т. же состояние выхода переноса и выхода компаратора (HL3 и HL8 соответственно);

HL9 – HL14 – индицируют состояние входов выбора функции S3S2S1S0, управляющего входа М, входа приёма сигнала переноса Cn (HL9 – HL12, HL13, HL14).

По условию работы  в качестве слова А возьмём последнюю цифру индивидуального кода (0000), а слова В – дополнение А до 142 (1110).

Задатчиком выбора функции и двоичных слов А и В является шестнадцатиразрядный формирователь двоичного кода (word generator).

Код, забиваемый в генератор выглядит так:

Шестнадцать двоичных разрядов поделены на группы следующим образом:

1-я группа не используется;

2-я группа – четырёхразрядное двоичное слово А (А3А2А1А0);

3-я группа – четырёхразрядное двоичное слово В (В3В2В1В0);

4-я группа – пятиразрядный управляющий код (S3S2S1S0M);

5-я группа – одноразрядный сигнал переноса (Cn).

Таким образом, изменяя управляющий код (4-я группа) можно выбрать любую операцию, которую АЛУ позволяет выполнять.

рисунок. 3.1-Принципиальная схема АЛУ

В таблице 3.1 приведены результаты операций, выполняемых над двумя четырёхразрядными двоичными числами А и В.

Таблица истинности АЛУ                       таблица 3.1

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор функции |  |  |  | M=1 |  |  |  |  | M=0, Cn=0 |  |  |  |  | M=0, Cn=1 |  |  |  |  |
| S3 | S2 | S1 | S0 | Sn | F3 | F2 | F1 | F0 | Sn | F3 | F2 | F1 | F0 | Sn | F3 | F2 | F1 | F0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В первом столбце показан код выбора функции, во втором – результат логических операций, в третьем – логико-арифметических с переносом (Cn=0), в четвёртом – без переноса (Cn=1).

Здесь S3, S2, S1, S0 – входы выбора функции;

F3, F2, F1, F0 – выходы микросхемы АЛУ, на которых формируются результаты операций;

Sn – выход переноса, на котором формируется сигнал старшего разряда результата операций.

Используем микросхему DD1 в качестве цифрового компаратора (рис. 3.2).

Для реализации этого режима при помощи генератора кода зададим слова А=0000 и В=0100; М=0 и S3S2S1S0=0110. Так как А≠В, то на выходе А=В сигнала "лог. 1" не будет.

Пусть слова А и В равны (например 0100 и 0100). На выходе А=В мы наблюдаем "лог. 1".

рисунок 3.2 -Принципиальная схема цифрового компаратора

Результаты этих операций сведены в таблицу 3.2.

таблица 3.2 Таблица истинности цифрового компаратора

| M | S3 | S2 | S1 | S0 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | F3 | F2 | F1 | F0 | A=B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Выводы

В результате проделанной работы мы ознакомились со схемой АЛУ, выполненной на базе микросхемы 74181 (К555ИП3), а также использовали режим цифрового компаратора этой же микросхемы.