Задача 4. Указать логические соотношения (их номера че-рез пробел в порядке нарастания), в которых допущена ошибка.

118

1. AB⋅BC BAC

2. (AB)(AC) ABC

3. A⊕B AB⋅(AB) 4. ABAÑ AB(AC)

5. A⊕B A⊕B 6. ABBC ABC

Ответ: 3 6. Для доказательст-ва справедливости представ-ленных соотношений можно воспользоваться законами бу-левой алгебры или диаграм-мами Венна.

Задача	5.	Указать	значения	булевой	функции f ABC AC BC на восьми наборах таблицы истинности, со-

ответствующих указанным на рисунке клеткам карты Карно

(f7…f0).

Ответ: 01101010. Логическая функция записана в ДНФ. Ка-ждому слагаемому соответствует блок из логических 1 на карте

A	Карно. Блок ABC дает 1 в

C

| 0 | 2 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7 | 5 |

B

клетке 6. Блок AC дает 1 в

клетках 1 и 3. Блок BC запол-няет единицами клетки 1 и 5.

| D T C |  |
| --- | --- |

Задача 6. На каком выходе дешифратора	повторяется сигнал А?

1

|  |  |  |  | 1 DC 2 4 E | 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | & |  |  |  |  |
|  | =1 |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |

Решение. На вход С D-триггера подана логическая 1. Сле-довательно, он работает как повторитель уровня, который подан на вход D. При этом на его прямом выходе — 0, инверсном — 1. На выходе логического элемента «Исключающее ИЛИ» форми-руется логический 0, так как уровни на входах одинаковые. По-скольку на всех адресных входах дешифратора (в данном случае он работает как демультиплексор) логические нули, входной сиг-

119

нал А повторится на его нулевом выходе. На всех других выходах будет логическая 1.