Задача 9. Указать функцию сравнения, которую фиксирует горящий светодиод?

1 к

| a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  | 1 2 4 8 | SM |  | 1 2 4 8 16 |  |  |  |  |  |
| a2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 B	1. А = В

b1	2. А > В

b2                                                                                                                         3. А < В b3                                                                                            0                 4. А ≥ В

b4	5. А ≤ В

Ответ: 3. На один из входов сумматора с весом 1 постоянно подана логическая 1. Для того чтобы горел светодиод, должен быть логический 0 на выходе сумматора с весом 16, т. е. выпол-няться неравенство AB 116. На конкретных примерах четы-рехразрядных чисел А и В легко убедиться, что светодиод горит при А < В (полезно заметить, что B 15−Â). Пусть, например, А = В = 5. Пятиразрядная сумма на выходе сумматора отобража-ется числом 16 = 10000. Светодиод не горит. Тот же эффект будет если А > 5. А если А < 5, например, А = 3, то на выходе сумматора число 14 = 01110 и загорается светодиод.

Задача 10. Счетчик находился в состоянии 7, после чего на его вход поступило 125 импульсов. Какое число загорится на цифровом индикаторе?

|  |  | +1 | СТ2 | 1 2 4 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G |  |  |  |  |

4	DC	7

Ответ: 4. На схеме изображен четырехразрядный сумми-рующий двоичный счетчик с коэффициентом пересчета 16, ме-няющий состояния с 0 по 15. После поступления 16 импульсов на вход счетчика он снова окажется в 7-м состоянии. В этом же со-

121

стоянии он будет через 112 импульсов (ближайшее целое число к 125, которое делится на 16). Еще через 13 импульсов он окажется в состоянии 4. Это число и загорится на цифровом индикаторе.

Задача 11. Оценить число каналов распределителя им-пульсов, показанного на рисунке?

1

G

| R +1 | CT2 1 2 4 8 |
| --- | --- |

| 1 2 4 8 | DC 0 1 2 . 14 15 |
| --- | --- |
| & E |  |

G

Решение. Как только суммирующий двоичный счетчик пе-реходит в 14-е состояние (по фронту импульсов генератора G), формируется логическая 1 на входе R и он сбрасывается в нуле-вое состояние. Таким образом, число каналов распределителя импульсов равно 14 (с 0-го по 13-й).