№ 11-12 зертханалық жұмыс.

Тақырып: Сызықтарды бағдарлау. Нақты және магниттік азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды, румбтарды есептеу және анықтау. Тура және кері геодезиялық есептерді шешу.

Зертханалық жұмыстың жоспары:

11-12.1 Сызықтарды бағдарлау.

11-12.2 Азимуттар туралы түсінік.

11-12.3 Нақты және магниттік азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды, румбтарды есептеу және анықтау.

11-12.4 Тура және кері геодезиялық есептерді шешу.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті жабдықтар мен құрал-саймандар: топографиялық карта, «Азимуттар» көрнекі құралы, транспортир, калькулятор, карандаш, сызғыш.

11-12.1 Сызықтарды бағдарлау.

Қандай да бір АВ сызығының А нүктесінде анықталған азимут тура азимут деп, ал В нүктесінде анықталған кері азимут деп аталады. Тура және кері азимуттар арасындағы байланыс мына формуламен шешіледі:

Ак = Aт + 180º + γ,

Мұндағы γ меридиандардың жақындасуы, яғни меридиан мен абсцисса осіне немесе осьтық меридианға параллель сызық арасында берілген нүктедегі бұрыш. Бұл бұрыштың мәні берілген нүктедегі әр зонаның осьтік меридианынан қашықтауына байланысты болады, әрі 0º-тан ±3º-қа дейін  ауытқуы мүмкін.

Меридиандардың жақындасуын мына формула бойынша анықтауға болады:

γ = ℓ sin φ,

мұнда ℓ - нүктелер арқылы өтетін меридиандар бойлығының айырмашылығы; φ – сызықтың орташа геодезиялық ендігі.

Бірінші тапсырма:

1. Масштабы 1:10 000 топографиялық картада АВ сызығының негізгі азимутын және дирекциондық бұрышын геодезиялық транспортирді қолдана отырып анықтау.

2. Меридиандардың ығысуын ескере отырып АВ сызығының магниттік азимутын анықта.

3. Мериадиндардың жақындасуын қолдана отырып АВ бағытының дирекциондық бұрышын анықта?

4. АВ сызығының кері дирекциондық бұрышын анықта.Дирекциондық бұрыш бойынша румбты анықта?

Меридинадардың ығысуы және жақындасуы картада берілген.

Екінші тапсырма. Тура және кері геодезиялық есептерді шығару.

1. А (ХА, УА) берілген нүктенің координаталары,  SАВ арақашықтығы және  АВ дирекциондық бұрыштары бойынша В нүктесінің координатасын тура геодезиялық есеп формуласын қолдана отырып есептеу қажет.

2. А (ХА, УА) және В (ХВ, УВ) белгілі координаталары бойынша кері геодезиялық есептерді қолдана отырып, SАВ арақашықтықты және  АВ, дирекциондық бұрышты есептеу керек.

Варианттар бойынша тапсырманы есепте

Тура геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | SАВ, м | АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2351,16 | 1069,36 | 272,35 | 227016/ |
| 2 | 1634,72 | 1849,00 | 192,14 | 271041/ |
| 3 | 4239,08 | 2451,46 | 142,58 | 156042/ |
| 4 | 3816,00 | 847,95 | 171,27 | 147055/ |
| 5 | 2685,72 | 2345,15 | 182,31 | 10013/ |
| 6 | 2781,39 | 1638,40 | 305,65 | 185047/ |
| 7 | 4900,00 | 5200,00 | 156,96 | 327043/ |
| 8 | 6471,02 | 3488,39 | 74,61 | 126029/ |
| 9 | 500,00 | 650,00 | 287,26 | 179058/ |
| 10 | 1000,00 | 1000,00 | 298,26 | 71039/ |

Кері геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | ХВ, м | УВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,16 | 1000,00 | 525,39 | 651,46 |
| 2 | 1486,95 | 2596,16 | 1628,61 | 2760,86 |
| 3 | 4649,90 | 3594,97 | 4544,58 | 3563,18 |
| 4 | 1647,00 | 4548,95 | 1624,22 | 4331,32 |
| 5 | 700,72 | 1100,00 | 756,25 | 1280,96 |
| 6 | 950,39 | 1500,00 | 813,71 | 1323,86 |
| 7 | 11638,00 | 2541,31 | 1686,17 | 2630,84 |
| 8 | 1500,02 | 1500,00 | 1657,72 | 1694,96 |
| 9 | 2315,71 | 4678,85 | 2428,89 | 4628,32 |
| 10 | 954,18 | 639,47 | 972,26 | 732,67 |

Негізгі әдебиет

11-12.2 Азимуттар туралы түсінік.

11-12.3 Нақты және магниттік азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды, румбтарды есептеу және анықтау.

11-12.4 Тура және кері геодезиялық есептерді шешу.