ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

ГЕОГРАФИЯ, ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТР КАФЕДРАСЫ

Бекітілді

факультет деканы, профессор

_____________В.Г. Сальников

«___» ____________ 2019 ж.

Оқу іс-тәжірибе өткізу бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандығы: «6В07303 – Жерге орналастыру»

курс  - І

семестр - IІ

оқу түрі  - күндізгі

кредит саны - 4

Алматы 2019

Мамандығы «6В07303 – Жерге орналастыру» 1 курс студенттері үшін оқу іс-тәжірибе өткізу бойынша жұмыс бағдарламасын дайындаған география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының аға оқытушысы Қ.Б. Зұлпыхаров

Жұмыс бағдарламасы география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының отырысында талқыланды

“ ___”________________2019 ж. №____хаттама

География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының

меңгерушісі, г.ғ.д., профессор _____________ Г. Н. Нүсіпова

География және табиғатты пайдалану факультетінің әдістемелік кеңесі мақұлдаған

“ ___”________________2019 ж.№____хаттама

Әдістемелік бюро төрайымы, г.ғ.к., доцент ________________ Ж.Н.Әлиева

Бағдарламаның мазмұны.

1 Іс-тәжірибенің мақсаты

«6В07303 – Жерге орналастыру» мамандығының оқу жоспарына сәйкес 1 курс студенттері ІІ семестрден кейін оқу әс-тәжірибеден өтеді.

Оқу геодезиялық іс-тәжірибе «Геодезия» пәнінің теориялық бөлімінің жалғасы болып табылады. Теориялық білімін, дағдылары мен икемділігін бекіту және геодезиялық түсіріс туралы жалпы түсінік алу оқу тәжірибенің мақсаты болып келеді.

2 Іс-тәжірибенің міндеттері

Оқу іс-тәжірибенің басты міндеттері, геодезиялық түсіріс бойынша білімдерін бекіту, кеңейту, тереңдестіру және жүйелендіру; топографиялық план құрастыру бойынша геодезиялық түсіріс жүмыстары кешенін меңгеру; жергілікті жерді түсіру барысында дала жұмыстарын жүргізу бойынша алғашқы тәжірибе алу. Геодезиялық түсіріс және аспаптарды пайдалану бойынша талаптарға сәйкес кәсиби дағдылар жүйесін қалыптастыру оқу іс-тәжірибенің маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Қауіпсіздік техникасы талаптарын қадағалау.

3 Оқу бағдарламасы құрылымындағы іс-тәжірибенің орны

«6В07303 – Жерге орналастыру» мамандығының оқу жоспарындағы 1 курс студенттері үшін оқу іс-тәжірибе ҚР БжҒМ 2016 жылы бекіткен «6В07303 – Жерге орналастыру» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасына сәйкес «Оқытудың қосымша түрлері» деген тарауындағы «Кәсиби практика» деген тарау бөлігіне жатады.

4 Іс-тәжірибе өткізу орны

Оқу геодезиялық тәжірибе әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің арнайы алаңында өткізіледі.

9 Практика кезеңдерінің құрылымы мен мазмұны

Оқу дала іс-тәжірибенің мазмұны мен ұйымдастыруы.

Оқу (геодезиялық) дала іс-тәжірибе үш кезеңнен тұрады: дайындық, далалық және камералдық. Дайындық кезеңі барысында студенттер топографиялық түсірісті жүргізетін жергілікті жермен танысады. Топографиялық түсіріс жұмыстары кешенін жүргізуге арналған геодезиялық аспаптарды далалық жұмыстарға дайындау.

Дала кезеңінде студенттер бағдарлама бойынша біріншіден жергілікті жермен алдын ала танысу (рекогносцировкалық) жұмыстарын жүргізеді. Дайындалған полигонның горизонталдық бұрыштарын теодолитпен өлшейді. Теодолиттік түсірістің далалық журналын толтырады. Алдын ала дайындалған нивелирлеу трассаларына техникалық нивелирлеу жұмыстарын жүргізеді. Техникалық нивелирлеу далалық журналын толтырады.

Камералдық кезеңі жұмыстары оқу орнында, лабораториялық жағдайда өткізіледі. Камералдық кезеңі барысында студенттер берілген жергілікті учаскенің топографиялық жоспарын жасау үшін қажетті материалдарды өңдеу жұмыстарын жүргізеді. Топографиялық жоспардың масштабына сәйкес шартты белгілерін дайындайды. Таңдалған масштаб бойынша топографиялық жоспарды жасап іс-тәжірибе есебін дайындайды. Оқу іс-тәжірибенің есебін қорғайды.

І. Дайындық кезеңі.

1.Оқу-әдістемелік дайындық:

а) іс-тәжірибенің мақсаты және міндетімен, жұмыс істеудің әдістері және тәсілдерімен, дала күнделіктерін жүргізу әдістемесімен таныстыру;

ә) теориялық оқу барысында топографиялық түсіріс жұмыстар кешені туралы алған білімі негізінде топографиялық түсіріс жұмыстарына дайындалады;

б) топографиялық түсіріске арналған геодезиялық аспаптарды далалық жұмыстарға дайындау. Ара қашықтықты өлшеу аспаптарын дайындау: рулеткалары, өлшеуіш-ленталары, лазерлік ара қашықтық-өлшеуіш, қазықтарды дайындайды. Теодолит және арнайы қазықтар (вешкалар) тексеру жұмыстары, теодолитті арнайы тексеруді жүргізу. Нивелир және рейкаларды тексеру жұмыстары, нивелирді арнайы тексеруді жүргізу.

2.Ұйымдастыру жұмыстары:

а) іс-тәжірибе барысында тәртіпті сақтау қағидаларымен және нормаларымен, студенттер мен жетекшілердің міндеттерімен және құқыттарымен танысу;

ә) техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауымен танысу;

б) студенттерді бригадаларға бөлу және студенттерге міндеттерін жүктеу: бригада жетекшісі, топтың (бригаданың) медициналық және санитарлық жағдайына, аспаптардың жағдайына және тасмалдауына жауаптылар және т.с.с.

в) іс-тәжірибенің құжаттарын жүргізуге, дала жағдайында жинаған материалды сорттау және сақтау, дала журналдарын жүргізу және оның тәртіпке сәйкестілігін бақылайтын жауапты студентті тағайындау;

3. Техникалық дайындық: топографиялық түсіріске арналған геодезиялық аспаптарды және қажетті құрал-саймандарды далалық жұмысқа шығару деңгейіне дайындау.

Дала іс-тәжірибе өткізу жағдайы өзгеруіне байланысты есеп беру құжаттарын әр бір студент жеке жасайды.

Іс-тәжірибе өту жолын мына ссылкалардан көресіндер:

https://www.youtube.com/user/geototalru/videos

https://www.youtube.com/user/YBRJKFQGR/about

https://www.youtube.com/user/geototalru/about

# https://www.geomix.ru/blog/theodolite/postroenie-plana-chertezh/

https://www.youtube.com/channel/UCBkqaIO990z5nNjGi8nWJEQ/about

ІІ Дала кезеңі.

Дала кезеңінде топографиялық түсіріс жұмыстары төменде көрсетілген жоспар бойынша жүргізіледі.

1. Алдын ала танысу (рекогносцировкалық) жұмыстары.

1.1 Топографиялық түсіріс үшін учаске таңдау.

1.2 Түсірілетін полигонның орнын анықтау.

1.3 Полигон шыңдарын анықтау.

1.4 Теодолиттік жүріс қабырғалары қашықтығын өлшеу.

1.5 Қазықтықтарды орнату.

1.6 Абрис түсіру.

#### 2. Теодолиттік түсіріс.

Теодолиттік түсірістің схемасы (горизонтальдық бұрыштарды өлшеу).

2.1 Теодолитті тексеру және түсіріс жұмыстарына дайындау.

2.2 Горизонталдық бұрыштарды өлшеу.

2.3 Теодолиттік түсірістің дала журналын жүргізу.

2.4 Теодолиттік түсірістің дала журналын тексеру.

2.5 Теодолиттік түсіріс полигонның схемасын жасау.

Дала іс-тәжірибе өткізу жағдайы өзгеруіне байланысты есеп беру құжаттарын әр бір студент жеке жасайды.

Іс-тәжірибе өту жолын мына ссылкалардан көресіндер:

https://www.youtube.com/user/geototalru/videos

https://www.youtube.com/user/YBRJKFQGR/about

https://www.youtube.com/user/geototalru/about

# https://www.geomix.ru/blog/theodolite/postroenie-plana-chertezh/

https://www.youtube.com/channel/UCBkqaIO990z5nNjGi8nWJEQ/about

3. Техникалық нивелирлеу.

Техникалық нивелирлеу жұмыстарының схемасы.

3.1 Нивелир мен рейкаларды тексеру және түсіріс жұмыстарына дайындау.

3.2 Теодолиттік жүріс нүктелері арасындағы салыстырмалы биіктік көрсеткіштерін техникалық нивелирлеу арқылы анықтау.

3.3 Техникалық нивелирлеу дала журналын жүргізу.

3.4 Техникалық нивелирлеу дала журналын тексеру.

3.5 Техникалық нивелирлеу көрсеткіштері бойынша профильдерді жасау.

Дала іс-тәжірибе өткізу жағдайы өзгеруіне байланысты есеп беру құжаттарын әр бір студент жеке жасайды.

Іс-тәжірибе өту жолын мына ссылкалардан көресіндер:

https://www.youtube.com/user/geototalru/videos

https://www.youtube.com/user/YBRJKFQGR/about

https://www.youtube.com/user/geototalru/about

# https://www.geomix.ru/blog/theodolite/postroenie-plana-chertezh/

https://www.youtube.com/channel/UCBkqaIO990z5nNjGi8nWJEQ/about

ІІІ. Камералдық кезеңі.

Оқу (топографиялық) дала іс-тәжірибенің камералдық кезеңінде жинаған матиралдарды өңдеп іс-тәжірибенің есебін дайындау.

Есеп беру үшін негізгі құжаттар: күнделіктер, топографиялық жоспар, теодолиттік түсірістің дала журналы, тұйықталған теодолиттік жүріс шыңдарының координаталар ведомісі, техникалық нивелирлеудің дала журналы және өңдеген журналы.

Дала іс-тәжірибе өткізу жағдайы өзгеруіне байланысты есеп беру құжаттарын әр бір студент жеке жасайды.

Іс-тәжірибе өту жолын мына ссылкалардан көресіндер:

https://www.youtube.com/user/geototalru/videos

https://www.youtube.com/user/YBRJKFQGR/about

https://www.youtube.com/user/geototalru/about

# https://www.geomix.ru/blog/theodolite/postroenie-plana-chertezh/

https://www.youtube.com/channel/UCBkqaIO990z5nNjGi8nWJEQ/about

Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиет:

- Шамганова Л.С., Нүсіпова Г.Н. және Абдыгалиева С.С. Жерге орналастырудағы және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар. Электрондық оқу құралы. – Алматы: аль-Фараби атындағы ҚазНУ, 2011ж.

- Нурпеисова М.Б., Жаркимбаев Б.М. Геодезия, электронный учебник. – Алматы, 2002 г. – 351 Мб

- Нурпеисова М.Б. и др. Геодезические измерения и обработка их результатов, метод. Метод. указ.- Алматы, 2003

- Наумывакин Ю.К. Практикум по геодезии. – М.: Недра, 1985

- Неумывакин Ю.К. и др. Геодезия.  Топографические съемки. – М., Недра, 1991

- Геодезия. Справочное пособие. Под редакцией Савиных В.П. и Ященко В.Р. – М.: Недра, 1991 г. – 315 с.

- Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. – М.: Недра, 1989

- Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы. – М.: Недра, 1981

- Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. – М.: Недра, 1974

- Инструкция по топографической съемке в М 1: 5000, 1:2000; 1: 1000, 1:500. – М.: Недра, 1982

Қосымша әдебиет:

- Поклад Г.Г. Геодезия. – М.: Недра, 1988 г.

- Гиршберг А.М. Геодезия. – М.: Недра, 1987 г.

- Баканова В.В. Практикум по геодезии. – М.: Недра, 1985 г.

- Инструкция о построении Государственной геодезической сети СССР. – М.: Недра, 1966

- Федоров В.И., Титов А.И., Холдобаев В.А. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии. – М.: Недра, 1987, 365 с.

- Новак В.Е., Лукъянов В.В. Учебное пособие по геодезической практике. – М: Недра, 1987, 226 с.

- CREDO. Инженерно-геодезические и землеустроительные работы, НПО «КРЕДО-ДИАЛОГ», Минск, 2000.

- CREDO. От изысканий до проекта. НПО «КРЕДО-ДИАЛОГ», Минск, 2000.

- Нурпеисова М.Б. Комплекс лабораторных работ по геодезии, электронное учебное пособие. -  Алматы, 2003

- Практикум по геодезии. Под ред. Селиханович В.Г. – М.: Недра, 1978.

- Хакимов К.Х. «Проект геодезического обоснования для стереофототопографической съемки М 1: 5000». – А., 1998

ҚОСЫМША № 1

Горизонтальдық бұрыштарды оптикалық теодолитпен, полигонның қабырғаларын өлшеуіш-лента (рулеткамен) өлшеу журналы.

| Нүкте № |  | Микроскоп бойынша алынған шамалар (Отметки по микроскопам) |  |  | Бұрыш | Орта бұрыш | Қабырға ұзындығы, м | Еңіс бұрышы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұрған орны (станция) | Нысаналау нүктесі | І | ІІ | орташа |  |  |  |  |
| 2 | 1 3 1 3 | КП 218°40' 104°18' КЛ 40°51' 286°26' | 41' 17' 51' 27' | 218°40,5' 104°17,5' 40°51' 286°26,5' | 114°23,0' 114°24,5' | 114°23,75' | Линия 2 – 3 71,80 71,86 средняя -71,83 | 1°30' |

ескерту: 1 – оң, 3 – сол нысаналау нүктелері

микроскоп бойынша есеп алынған шамалары арқылы бұрышты есптеуде, КЛ кезінде

40°51' бір период қосылды: (40°51' + 360°) – 286°26,5' = 114°24,5'

Горизонтальдық бұрыштарды оптикалық теодолитпен, полигонның қабырғаларын өлшеуіш-лента (рулеткамен) өлшеу журналы.

| Тұрған нүктең | Нысаналау нүктенің нөмірі | КП немесе КЛ | Есеп алу | Горизонтальдық бұрыштар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Өлшенген | Орта |
| 0 | А В А В | КП КЛ | 113°49' (1) 32°11' (2) 295°17' (3) 213°38' (4) | 81°38' (5) 81°39' (6) | 81°38,5' (7) |

Жақшаның ішінде орындау операциялардың рет саны.

ҚОСЫМША № 2

ҚОСЫМША № 3

Теодолиттік түсірістің абрисі.

ҚОСЫМША № 4

план 2018 жылы теодолиттік түсіріс негізінде жасалынған

Жергілікті жердің ситуациялық планы

ҚОСЫМША № 5

Техникалық нивелрлеу журналы

күні, айы ____________                            жұмыс орны ______________________________

жұмыстың басталуы __________             ауа райы ___________________________________

жұмыстың аяқталуы _______                  бақылаушы_____________________________

| станция № | пикет № | Рейка бойынша есеп |  |  | Өсімше превышение |  | Орта өсімше превышение |  | Аспатың горизонт і | Биіктік белгісі, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артқы | Алдыңғы | Өтпелі | Қара жағынан | Қызыл жағынан | Орта + | Түзетілген |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І | Rр1 | 2364 7062 |  |  |  |  |  |  | 827,188 | 824,824 |
|  | +30 |  |  | 3640 |  |  |  |  |  | 823,548 |
|  | +40 |  |  | 1824 |  |  |  |  |  | 825,364 |
|  | ПК 1 |  | 1536 6234 |  | +828 | +828 | +828 +2 | +0,836 | 826,9 | 825,66 |
| ІІ | ПК 1 | 3970 8672 |  |  |  |  |  |  |  | 825,66 |
|  | +60 |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | 825,06 |
|  | ПК 2 |  | 0282 4984 |  | +3688 | +3688 | 3688 +8 | +3,696 |  | 829,629 |
| ІІІ | ПК 2 | 3854 8552 |  |  |  |  |  |  | 833,483 | 829,643 |
|  | +70 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 832,183 |
|  | +80 |  |  | 1924 |  |  |  |  |  | 831,559 |
|  | ПК 3 |  | 0620 5322 |  | 3234 | +3230 | +3232 +8 | +3,240 |  | 832,869 |
| IV | ПК 3 | 1174 5872 |  |  |  |  |  |  | 831,695 | 832,869 |
|  | +80 |  |  | 1530 |  |  |  |  |  | 830,165 |
|  | ПК 4 |  | 2178 6876 |  | -1004 | -1004 | -1004 +8 | -1,012 |  | 831,857 |
| V | ПК 4 | 0264 4966 |  |  |  |  |  |  | 831,959 | 831,857 |
|  | Л+10 |  |  | 2240 |  |  |  |  |  | 829,719 |
|  | Л+24 |  |  | 1308 |  |  |  |  |  | 830,651 |
|  | Л+50 |  |  | 3460 |  |  |  |  |  | 828,499 |
|  | П+14 |  |  | 3173 |  |  |  |  |  | 828,786 |
|  | П+30 |  |  | 3660 |  |  |  |  |  | 828,299 |
|  | Л+50 |  |  | 208 |  |  |  |  |  | 831,751 |
|  | ПК 5 |  | 0942 5640 |  | -678 | -678 | -678 +8 | 0,668 |  | 831,189 |
| VІ | ПК 5 | 2610 7312 |  |  |  |  |  |  |  | 831,189 |
|  | ПК 6 |  | 0772 5470 |  | +1838 | +1842 | +1840 +8 | +1,856 |  | 833,045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VІІ | ПК 6 | 0168 4868 |  |  |  |  |  |  | 833,213 | 833,045 |
|  | +80 |  |  | 1520 |  |  |  |  |  | 831,693 |
|  | ПК 7 |  | 3810 8510 |  | -3642 | -3650 | -3646 +8 | -3,638 |  | 829,407 |
| VІІІ | ПК 7 | 0776 5478 |  |  |  |  |  |  |  | 829,407 |
|  | ПК 8 |  | 3712 8410 |  | -2936 | -2932 | -2934 +8 | -2,926 |  | 826,481 |
| ІХ | ПК 8 | 0552 5250 |  |  |  |  |  |  |  | 826,431 |
|  | ПК 9 |  | 3250 7948 |  | -2698 | -2698 | -2698 +8 | -2,690 |  | 823,791 |
| Х | ПК 9 | 3775 8472 |  |  |  |  |  |  |  | 823,791 |
|  | ПК 10 |  | 0102 4800 |  | +3673 | +3672 | +3672 +8 | +3,680 |  | 827,741 |
| ХІ | ПК 10 | 3854 8552 |  |  |  |  |  |  |  | 827,741 |
|  | ПК 11 |  | 0216 4914 |  | +3638 | +3638 | +3638 +8 | +3,646 |  | 831,177 |
| ХІІ | ПК 11 | 1802 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 831,177 |
|  | +15 |  |  | 1020 |  |  |  |  |  | 831,959 |
|  | Rр2 |  | 0340 5042 |  | 1462 | 1450 | 1460 +8 | 1,468 |  | 832,324 |

ҚОСЫМША № 6

Тахеометриялық түсірістің журналы.

ІІІ нүктедегі станция                                                            2018 ж. 18 шілде

Н = 435,57 м                        i = 1,42 м             V = i

МО (ноль орны) = 0º01'                                                теодолит 4Т30П №05784

КЛ кезінде лимб ІІ нүкте бойынша бағытталған

| Нысаналау нүктесі № | Шеңбер бойынша есеп алу |  | Ара қашықтық L = Kn, м | Еңіс бұрышы, υ | Горизонтальдық салындысы d, м | Биіктік бойынша өсімшесі h, м | Абсолюттік биіктік белгісі Н, м | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальдық | Вертикальдық |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т.ІІ | 0º00' |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 12º32' | +2º03' | 37,2 | +2º02' | 37,2 | +1,32 | 436,89 | сай |
| 29 | 47º16' | +5º27' | 54,3 | +5º26' | 53,8 | +5,13 | 440,70 | жол |
| ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| 52 | 342º12' | –2º04' | 78,3 | –2º05' |  |  | 431,15 | Орманның шеті (шекарасы) (V=3,00 м) |
| Т.ІІ | 0º01' |  |  |  |  |  |  |  |

ҚОСЫМША № 7

Бақылау жүргізген Ахметов А.Н.

Жазған Орынбаев С.Н.                      2018 жылы 18 шілде

Тахеометриялық түсірістің абрисі.

ҚОСЫМША № 8

Тұйықталған теодолиттің жүрістің шыңдарының координаттарын есептеу ведомосі.

| Нүктенің нөмірі (бұрыштар) | Өлшенген | Түзетілген | Дирекциондық бұрыштар, α | Румбтар, r | cos r sin r | Қабырғалар ұзындығы, м | Есептелінген |  |  | Түзетілген |  | Координаттары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонтальдық бұрыштар |  |  |  |  |  | Координаттар өсімшелері |  |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх |  | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 66º28' | 66º27' | 80º20' | СШ 80º20' | 0,17 0,98 | 58,43 | +9,93 | +57,60 | +9,85 |  | +57,54 | +100,0 | +100,0 |
| 2 | 95º25' | 95º24' | 164º56' | ОШ 15º04' | -0,96 0,27 | 70,25 | -67,44 | +18,26 | -67,52 |  | +18,22 | +109,85 | +157,54 |
| 3 | 144º31' | 144º31' | 200º25' | ОБ 20º25' | -0,94 -0,34 | 61,17 | -56,88 | -21,41 | -56,96 |  | -21,45 | +42,33 | +175,76 |
| 4 | 41º28' | 41º28' | 338º57' | СБ 21º03' | 0,93 -0,36 | 83,41 | +77,57 | -30,03 | +77,50 |  | -30,07 | -14,63 | +154,31 |
| 5 | 192º10' | 192º10' | 326º47' | СБ 33º13' | 0,84 -0,54 | 44,82 | +37,20 | -24,20 | +37,13 |  | -24,24 | +62,87 | +124,24 |
| 1 |  |  | 80º20' |  |  | L=318,08 | +124,7 -124,32 | +75,86 -75,64 | +124,48 -124,48 |  | +75,76 -75,76 | +100 | +100,0 |
|  | Σβпр= 540º02' Σβтеор = 540º00' | 540º00' |  |  |  |  | +0,38 | +0,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

fβпр = +2'                                                                   fабс =  = fабс =    ≈ 0,44

fβдоп = 1'  = ±1' = ±2,2'                                   fотн =  =  ≈   ≈