Синхронные - триггеры. Триггерная ячейка- это основа делителей частоты, счетчиков и регистров. В этих устройствах записанную ранее информацию по специальному сигналу, называемому тактовым, следует передать на выход и переписать  в следующую ячейку. Для осуществления такого режима в - триггер необходимо ввести дополнительный вход , который может быть статическим или динамическим, т. е. получим синхронный - триггер (рис. 2.5).

Рис. 2.5 - Синхронный - триггер

Синхронный - триггер с динамическим управлением записью функционирует согласно сигналам, которые были на информационных входах  и  к моменту появления перепада на входе С.

Триггер имеет прямые статические выходы, поэтому управляющим сигналом является уровень логической единицы.

Если на вход С подать сигнал логической единицы С=1, то работа триггера аналогична работе простейшего асинхронного - триггера. При С=0 входы S и R не оказывают влияния на состояние триггера. Комбинация сигналов S=R=C=1 является запрещенной. Таблица 2.2. отражает состояния такого триггера.

Таблица 2.2. Состояния синхронного - триггера

| Входы |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R | C |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | Х |  |

Программная реализация синхронного - триггера в пакете Electronics Workbench  v. 5.12(EWB).

Подготовка к работе и сборка схемы для исследования синхронного - триггера аналогична сборке схемы для исследования асинхронного - триггера, только асинхронный триггер нужно заменить на синхронный. Синхронный - триггер соберем из логических  элементов И,  И-НЕ из группы логических элементов (5).

Рис. 2.6 – Принципиальная схема для исследования

работы синхронного - триггера