Шифратор

Шифратор (CD — CoDer — кодер) — это устройство, осу-ществляющее преобразование десятичных чисел (позиционный или унитарный код) в двоичный код. Шифратор имеет m входов, пронумерованных десятичными числами (0, 1, 2... m – 1) и n вы-ходов, причем 2n ≥m. Подача управляющего сигнала на один из входов приводит к появлению на выходе n-разрядного двоичного числа, соответствующего номеру возбужденного входа.

Шифраторы широко применяются в устройствах автомати-ки, особенно в устройствах ввода/вывода информации. На кла-виатуре ввода имеются клавиши с десятичными цифрами, бук-венный алфавит, а при нажатии клавиши позиционный код дол-жен преобразоваться в двоичный.

Рассмотрим вариант построения шифратора для случая, ко-гда при нажатии кнопки вырабатывается сигнал с активным уровнем, соответствующим логической 1. Имеем десятичный по-зиционный код x0, x1,... x9, образуемый набором из 10 клавиш, пронумерованных 0–9. Необходимо получить нормально взве-шенный код 8-4-2-1 — y8, y4, y2, y1, соответствующий номеру на-жатой кнопки. Чтобы получить логические выражения для вы-ходных сигналов, воспользуемся таблицей истинности (табл. 5.1).

Таблица 5.1

| N | Входные сигналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выходной код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | y8 | y4 | y2 | y1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

60

Решение задачи в общем виде в случае десяти переменных представляется весьма трудным. Однако решение задачи упрощает-ся, так как исходная функция принимает единичное значение в каж-дой строке всего лишь один раз. Нетрудно заметить, что выходные сигналы можно получить дизъюнкцией входных переменных:

y8 = x8+x9;

y4 = x4+x5+x6+x7; y2 = x2+x3+x6+x7;

y1 = x1+x3+x5+x7+x9.

Судя по полученным выражениям, входной сигнал x0 не участвует в формировании выходного кода. Отсутствие сигнала на любом из остальных входов x1 – x9 указывает на то, что уста-новлен нулевой набор.

|  | y2 |  |
| --- | --- | --- |

| 1 |  |  | y4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| x0 x1x2x3x4x5 x6 x7 x8 x9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | y1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |

3

6

7

x

9

x

7

x

5

3

x

y

При реализации шифратора на элементах ИЛИ-НЕ, выход-ные сигналы окажутся инвертированными (рис. 5.1, а). На рис. 5.1, б представлено условное графическое обозначение дан-ного шифратора, здесь символ CD образован из букв, входящих в английское слово CODER. Входной сигнал x0 на условном изо-бражении шифратора отсутствует, поскольку не участвует в фор-мировании сигналов выхода.

x1	1	СD

x2           2               1         1 x4           4               2       y2

x6	5	4	y4

x8	8	8	y8 а	9                       б

Рис. 5.1 — Функциональная схема (а) и условное графическое обозначение шифратора (б)

Пример интегральной микросхемы приоритетного шифратора приведен на рис. 5.2. Микросхема К555ИВ3 имеет 9 инверсных вхо-дов для подачи кодируемого сигнала и 4 инверсных выхода кода 8-4-2-1. В исходном состоянии на всех входах и выходах логическая 1.

61

При подаче на любой из входов логического 0 на выходе форми-руется инверсный код номера этого входа. Если логический 0 по-дан сразу на несколько входов, код на выходе соответствует наи-большему номеру входа, на который подан логический 0.

|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | CD 8 4 2 1 |
| --- | --- | --- |

Рис. 5.2 — Приоритетный шифратор К555ИВ3

5.2 Дешифратор

Дешифратор (DC — DeCoder — декодер) — преобразова-тель n-разрядного двоичного кода в унитарный код «1 из m». Ка-ждой кодовой комбинации на входах дешифратора соответствует активный уровень только на одном из выходов. Условное графи-ческое обозначение и таблица истинности полного дешифратора на два входа (n = 2) представлены на рис. 5.3. Логическая 1 (при активном высоком уровне на выходе) формируется на том выхо-де дешифратора, адрес которого соответствует набору двоичных сигналов на входах А и В. Выходной код носит название «один из четырех». По таблице истинности легко записать в СДНФ логиче-ские функции, связывающие сигналы на каждом выходе дешифра-тора с его входными сигналами (они показаны на рисунке). Для реализации дешифратора требуются логические элементы И и НЕ.

A B

|  | 2 1 | DC 0 1 2 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

1

Y0 = AB Y = AВ Y2 = АВ Y3 = АВ

A B Y0	Y1	Y2	Y3

0 0	1	0	0	0 0 1	0	1	0	0 1 0	0	0	1	0 1 1	0	0	0	1

Рис. 5.3 — Полный дешифратор на два входа

62

|  |  | & & & & |
| --- | --- | --- |

При наличии разрешающего входа Е (рис. 5.4, а) дешифра-тор можно использовать как демультиплексор — коммутатор сигнала с одного входа на несколько выходов. Сигнал, подавае-мый на вход Е, повторяется на том выходе Yi, адрес которого по-дан на входы А и В. При Е = 0 работа дешифратора запрещена (на всех выходах устройства логический 0). Реализация демуль-типлексора на логических элементах показана на рис. 5.4, б.

A B

E

E	Y0

| DC 0 2 1 1 2 3 E |  |
| --- | --- |

Y

1

Y0	A	1	Y1

Y2                              B             1                                Y2 Y3                                                                                                          Y3

а	Рис. 5.4 — Демультиплексор	б

Интегральные микросхемы дешифраторов/демультиплексо-ров часто имеют инверсные выходы, а также группу разрешаю-щих входов (прямых и инверсных), объединенных логикой И (рис. 5.5).

К555ИД7	К1533ИД3	К155ИД10

|  | 1 2 4 & E | DC | 0 1 2 3 4 5 6 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | DC 1 0 2 1 4 . 8 . 14 & 15 E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

DC	◊1                 0 2                 1 4                ... 8

8 9

Рис. 5.5 — Примеры микросхем дешифраторов/демультиплексоров

1

При E E ⋅E2 ⋅E3 1 на входах управления микросхемы К555ИД7 логический 0 (активный уровень — низкий) формиру-ется на том выходе, код которого подан на информационные вхо-ды дешифратора.

63

Сигнал, подаваемый на один из входов Е демультиплексора К1533ИД3 при заземлении второго входа повторится на том вы-ходе микросхемы, код которого подан на адресные входы.

Дешифратор	К155ИД10 имеет	прямой четырехразрядный двоичный вход и десять инверсных выходов. К открытым коллек-торным выходам микросхемы можно подключать любые нагрузки, включая обмотку реле (15 В, 80 мА). Такую же функциональную схему имеет микросхема К155ИД1, предназначенная для управления цифровым газоразрядным индикатором (70 В, 7 мА).

5.3 Преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный, и наоборот

Микросхемы К155ПР6 и К155ПР7 служат для преобразова-ния двоично-десятичного кода в двоичный и наоборот. Микро-схемы являются постоянными запоминающими устройствами, программирование которых произведено на заводе-изготовителе. Одна микросхема К155ПР6 позволяет выполнить преобразование чисел 0–39 из двоично-десятичного кода в двоичный код. Разряд единиц не подвергается преобразованию, так как он совпадает в двоично-десятичном и двоичном кодах. Аналогично, одну мик-росхему К155ПР7 можно использовать для преобразования дво-ичного кода чисел 0–63 в двоично-десятичный. Как правило, раз-рядности одиночных микросхем недостаточно для решения задач преобразования многоразрядных кодов, в этих случаях применя-ют каскадное соединение микросхем (рис. 5.6, рис. 5.7).

Для преобразования двоично-десятичных кодов чисел 0–999 в двоичный требуется шесть, а чисел 0–9999 — девятнадцать микросхем К155ПР6, для преобразования двоичных кодов чисел 0–4095 и 0–65535 в двоично-десятичный — соответственно 8 и 16 микросхем К155ПР7.

Микросхемы К155ПР6 и К155ПР7 выполнены с открытым коллекторным выходом, поэтому для обеспечения помехоустой-чивой работы микросхем между их выходами и плюсом питания следует устанавливать нагрузочные резисторы 15,1 кОм. Эти резисторы на приведенных схемах не показаны. Вход разрешения работы микросхем Е (CS) должен быть подключен к общему про-воду, при подаче на него логической 1 все выходные транзисто-ры переходят в выключенное состояние.

64

1

2

4

8

16

32

64

128

|  |  | 2 X/Y 4 8 16 32 E | 2 4 8 10 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DD1 2 X/Y 2 4 4 8 8 16 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DD3 2 X/Y 2 4 4 |

DD2

|  | 32 20 E 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 16 32 E | 8 10 20 |

1

2

4

8

10

20

40

80

100

200

Рис. 5.6 — Преобразователь двоичного кода чисел от 0 до 255 в двоично-десятичный на микросхемах К155ПР7

SA1

SW                1                         DD1                                                 1 1                  2     X/Y 2                                             2

1	4	4	4

SA2

SW

C

1

A	1 B	1 D	1 E	1

8	DD2

10	8	2	X/Y 2	8

20	16	4	4	16

E	32	8

10	8	32

20	16	64

E

Рис. 5.7 — Преобразователь двоично-десятичного кода чисел от 0 до 99 в двоичный на микросхемах К155ПР6

65

На рис. 5.7 показано устройство, формирующее на выходе двоичный код десятичного числа (от 00 до 99), набираемого на лимбах программного переключателя. Программный переключа-тель SW (ПП10-ХВ) представляет собой механическую систему, содержащую вращающийся диск с нанесенными на него метал-лизированными сегментами и скользящими по ним контактами. При заземленных контактах (вывод С) на выводах А, В, D, Е формируется инверсный двоично-десятичный код числа, наби-раемого на лимбе вращаемого диска. На лимбе переключателя SA2 набираются десятки, переключателя SA1 — единицы.

5.4 Дешифратор для управления семисегментным индикатором

На рис. 5.8, а представлена схема подключения дешифрато-ра К514ИД1 для управления семисегментным цифровым индика-тором АЛС324А на светодиодах с объединенными катодными вы-водами (они соединены с общим выводом). При высоком потен-циале на входе Е (активные выходные уровни дешифратора — вы-сокие) ток порядка 5 мА протекает через светодиоды тех сегмен-тов, которые формируют изображение цифры от 0 до 9, двоично-десятичный код которой подан на входы микросхемы К514ИД1. На рис. 5.8, б приведено стандартное обозначение сегментов се-мисегментных преобразователей. Сегменты обозначаются латин-скими буквами a, b, c, d, e, f, g, а точка — буквой h.

К514ИД1

|  | 1 2 4 8 E | DC A B C D E F G |
| --- | --- | --- |

а

АЛС324А

| A LED B C D E F G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

a

f	g	b

e		c	h d

б

Рис. 5.8 — Соединение дешифратора с 7-сегментным индикатором

66

При Е = 0 на выходах дешифратора устанавливаются низкие уровни, и все светодиоды гаснут.

При применении семисегментного цифрового индикатора на светодиодах с объединенными анодными выводами (например, АЛС324Б) на них подается внешний потенциал от источника пи-тания +5 В, а выводы A, B, C, D, E, F, G соединяются с соответ-ствующими выводами дешифратора К514ИД2 (активные выход-ные уровни дешифратора — низкие) через резисторы номиналом 330–510 Ом, с помощью которых можно управлять яркостью све-чения цифрового индикатора.

5.5 Преобразователи кода Грея

В преобразователях аналоговых физических величин (на-пример, угла поворота вала) в цифровые сигналы с погрешно-стью, не превышающей значения младшего разряда, использует-ся код Грея (он соответствует непозиционной системе счисле-ния). Код Грея строится таким образом, что при переходе от од-ного числа к следующему изменяется всегда только один двоич-ный разряд. Таблица преобразования четырехразрядных двоич-ных чисел Х (х4, x3, x2, x1) в код Грея G (g4, g3, g2, g1) приведена ниже. Прямые и обратные преобразователи кода Грея в двоичный код реализуются с помощью логических элементов «Исключающее ИЛИ» (рис. 5.9). Код Грея не позволяет осуществлять арифметиче-ские операции. Поэтому его применяют только в тех случаях, когда это дает существенные преимущества, а затем переходят к двоич-ному коду.

67

х1 х2

х3

х4

g1

g2

g3 g4

=1

| =1 |  |
| --- | --- |

=1

=1

=1

|  | =1 |  |
| --- | --- | --- |

g1

g2

а

g3

g4

х1

х2

б

х3

х4

| х4 | х3 | х2 | х1 | g4 | g3 | g2 | g1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 |

Рис. 5.9 — Схемы преобразования четырехразрядных кодов: а — двоичного в код Грея; б — кода Грея в двоичный код

5.6 Мультиплексор

	

Мультиплексором (от англ. multiplexer — многократный) называют коммутатор сигналов с нескольких входов на один вы-ход. Для коммутатора с четырех входов Хi на один выход Y (рис. 5.10, а) выходной сигнал связан с входными соотношением

Y E X0 ABX1 ABX2 ABX3AB .	(5.1)

Это выражение показывает путь реализации мультиплексора на логических элементах (рис. 5.10, б).

При наличии разрешения на входе Е (Е = 1) выход повто-ряет информацию того входа, код которого подан на адресные входы А и В. При Е = 0 коммутатор закрыт (Y = 0 независимо от сигналов на входах Хi).

Если цифровой код на адресных входах мультиплексора по-очередно перебирает все комбинации двоичных переменных на адресных входах, состояние на выходе последовательно повторя-

68

6

ет состояние всех его информационных входов (режим мульти-плексирования данных). В этом режиме мультиплексор выполня-ет преобразование параллельного двоичного кода на информаци-онных входах в последовательный код на его выходе.

E

X0 X1 X2 X3

A B

E	MS

0

1	Y 2

3

2 1

E

X0

X1

X2

X3

|  |  | & & & | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | & |  |

Y

а

Рис. 5.10 — Коммутатор сигналов с четырех входов на один выход

A

B

|  |  | 1 1 |
| --- | --- | --- |

б

Микросхемы мультиплексоров отличаются по числу ин-формационных и адресных входов, наличием или отсутствием входа разрешения, характером выходных сигналов (прямые, ин-версные или парные). Примеры микросхем мультиплексоров се-рии К555 приведены на рис. 5.11.

К555КП2	К555КП7	К555КП15

5  1.0	2MS 3 3.0

0.0

4

10

12

15

2.1

0.1

2.0

1

11 1.1

13 3.1

D.0 7

D.1 9

0

3

1

13

6

4

2

2

4

2	1

15	3

14 5

12 7

MS

5

6

0

3

1

13

6

4

2

1

2

4

2	1

15	3

14 5

12 7

MS

5

6

14

2  2

1 E.0 E.1

11

10 9

7

1

4

E

11

10

9	4

7 ОE

Рис. 5.11 — Примеры микросхем мультиплексоров

69

Сдвоенный мультиплексор К555КП2 представляет собой два четырехканальных коммутатора с общим адресным дешиф-ратором. При логическом 0, поданном на вход Е.0, на выход D.0 проходит сигнал с одного из входов 0.0–3.0, адрес которого за-фиксирован на 2-й и 14-й ножках микросхемы. При логическом 0, поданном на вход Е.1, на выход D.1 проходит сигнал с одного из входов 0.1–3.1.

Мультиплексор К555КП7 имеет восемь информационных входов, три адресных, инверсный вход разрешения. У микросхе-мы два выхода — прямой и инверсный. При логическом 0 на входе Е сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том ин-формационном входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом кода на входах 4, 2, 1 мультиплексора. Аналогично работает и микросхема К555КП15, но подача логической 1 на вход ОЕ переводит и прямой, и инверсный выходы в высокоим-педансное состояние.

Среди схем коммутации необходимо особо выделить уст-ройства, которые способны пропускать сигналы в обоих направ-лениях. К таким элементам относятся коммутационные схемы, выполненные по технологии КМОП с использованием двуна-правленных ключей. Коммутаторы КМОП способны пропускать как аналоговые, так и цифровые сигналы, в них можно менять местами вход и выход. Такие микросхемы выполняют функции мультиплексора-демультиплексора.