Лабораторная работа 3.

Исследование антенны Яги-Уда в среде Матлаб

Порядок выполнения работы.

Рисунок 1. Антенна Яги-Уда

- Наберите следующие команды, чтобы построить антенну Яги-Уда:

ant = yagiUda('NumDirectors',5);

show(ant);

и нажмите кнопку «Run»;

- Найдите массив “m” в Workspace, откройте его и опишите параметров антенны, заданных по умолчанию;

- Наберите команду, чтобы определить резонансную частоту рассматриваемой антенны

f = linspace(200e6, 400e6, 51);

S = sparameters(ant, f);

figure;

rfplot(S);

и нажмите кнопку «Run»;

- Сделайте анализ к полученному результату.

- Заполните таблицу 1 и сделайте вывод по результатам исследования.

Таблица 1.

| Длина директоров, м | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество директоров | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Резонансная частота, МГц |  |  |  |  |  |
| S11, дБ |  |  |  |  |  |

- Для того, чтобы получить диаграмму направленности антенны наберите следующие команды

ant = yagiUda();

show(ant);

freq = «резонансная частота»;

pattern(ant, freq);

и нажмите кнопку «Run»;

- Заполните таблицу 2 и постройте зависимость КУ (коэффициент усиление) от количества директоров по результатам исследования, опишите ее.

Таблица 2.

| Длина директоров, м | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество директоров | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| КУ, дБ |  |  |  |  |  |

Рисунок 2. зависимость КУ от количества директоров