Журнал тахеометрической съемки.

Станция т.ІІІ                                                                    18 июля 2010 г.

Н = 435,57 м                        i = 1,42 м             V = i

МО = 0º01'                                                        теодолит 4Т30П №05784

Лимб ориентирован по т.ІІ при КЛ

| № точки визирования | отсчеты по кругу |  | дальномерные расстояния L = Kn, м | Угол наклона, υ | Горизонтальное проложение d, м | Превышение h, м | Абсолютная отметка Н, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальному | вертикальному |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т.ІІ | 0º00' |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 12º32' | +2º03' | 37,2 | +2º02' | 37,2 | +1,32 | 436,89 | лощина |
| 29 | 47º16' | +5º27' | 54,3 | +5º26' | 53,8 | +5,13 | 440,70 | дорога |
| ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| 52 | 342º12' | –2º04' | 78,3 | –2º05' |  |  | 431,15 | граница леса (V=3,00 м) |
| Т.ІІ | 0º01' |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал тахеометрической съемки.

Станция т.ІІІ                                                                    18 июля 2010 г.

Н = 435,57 м                        i = 1,42 м             V = i

МО = 0º01'                                                        теодолит 4Т30П №05784

Лимб ориентирован по т.ІІ при КЛ

| № точки визирования | отсчеты по кругу |  | дальномерные расстояния L = Kn, м | Угол наклона, υ | Горизонтальное проложение d, м | Превышение h, м | Абсолютная отметка Н, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальному | вертикальному |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т.ІІ | 0º00' |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 12º32' | +2º03' | 37,2 | +2º02' | 37,2 | +1,32 | 436,89 | лощина |
| 29 | 47º16' | +5º27' | 54,3 | +5º26' | 53,8 | +5,13 | 440,70 | дорога |
| ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| 52 | 342º12' | –2º04' | 78,3 | –2º05' |  |  | 431,15 | граница леса (V=3,00 м) |
| Т.ІІ | 0º01' |  |  |  |  |  |  |  |