Дүние жүзілік карталардың проекцияларын анықтағыш-кесте

(определитель для распознования проекции мировых карт)

| І. Параллельдер мен меридандардың (ортаңғы меридиансыз) пішіні бойынша проекцияның классын анықтау |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меридиандар пішіні | Тік болып келеді | Қисық болып келеді | Қисық болып келеді |
| Параллельдер пішіні | Тік болып келеді | Тік болып келеді | Шеңберлер доғалары |
| Проекция классы | цилиндрлік қалыпты | жалғанды цилиндрлік | поликонустық |
| ІІ. Картаның ортаңғы меридианы бойынша экватордан қашықтаған сайын параллельдар арасындағы қашықтықтардың ұзындығының өзгеруі бойынша проекцияның түрін анықтау. |  |  |  |
| Қашықтықтар тең болған жағдайда | Квадраттық қалыпты цилиндрлік немесе тік бұрышты қалыпты цилиндрлік | Сансонның жалғани цилиндрлік | 1950 жылғы варианттағы ЦНИИГАиК-тың поликонустық |
| Қашықтықтар үш еседен төмен өседі | Урмаевтың қалыпты цилиндрлік | - | Үлкен Кеңес энциклопедиясы үшін жасалынған ЦНИИГАиК-тың поликонустық |
| Қашықтықтар екі еседен жоғары өседі | Меркатордың қалыпты цилиндрлік | - | - |
| Қашықтықтар азаяды | - | Урмаевтың жалған цилиндрлік | - |

Батыс және шығыс жарты шарлар карталарының проекцияларын анықтағыш-кесте

(Определитель для распознования проекции карт западного и восточного полушарий)

| І. Параллельдер мен меридандардың (ортаңғы меридиансыз) пішіні бойынша проекцияның классын анықтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меридиандар пішіні | Қисық болып келеді | Шеңберлер доғалары |  | Қисық болып келеді |
| Параллельдер пішіні | Қисық болып келеді | Шеңберлер доғалары |  | Тік болып келеді |
| Проекция топтары | Постельдің көлденең азимутальдық немесе Ламберттің көлденең азимутальдық | Стереографиялық көлденең азимутальдық немесе Арроусмиттің глобулярлық |  | Ортографиялық көлденең азимутальдық |
| ІІ. Картаның ортаңғы меридианы бойынша ортасынан қашықтаған сайын параллельдар арасындағы қашықтықтардың ұзындығы өзгеруі бойынша проекцияның түрін анықтау. |  |  |  |  |
| Қашықтықтар тең болған жағдайда | Постельдің көлденең азимутальдық | Арроусмиттің глобулярлық |  |  |
| Қашықтықтар екі есе өседі | - | Стереографиялық көлденең азимутальдық |  |  |
| Қашықтықтар 0,7-ге төмендейді | Ламберттің көлденең азимутальдық |  |  |  |

Определитель для распознования проекции мировых карт

| І. Определение класса проекции по форме меридианов (кроме среднего) и параллелей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма меридианов | Прямые | Кривые | Кривые |
| Форма параллелей | Прямые | Прямые | Дуги окружностей |
| Класс проекций | цилиндрлік қалыпты | жалғанды цилиндрлік | поликонустық |
| ІІ. Картаның ортаңғы меридианы бойынша экватордан қашықтаған сайын параллельдар арасындағы қашықтықтардың ұзындығы өзгеруі бойынша проекцияның түрін анықтау. |  |  |  |
| Қашықтықтар тең болған жағдайда | Квадраттық қалыпты цилиндрлік немесе тік бұрышты қалыпты цилиндрлік | Сансонның жалғани цилиндрлік | 1950 жылғы варианттағы ЦНИИГАиК-тың поликонустық |
| Қашықтықтар үш еседен төмен өседі | Урмаевтың қалыпты цилиндрлік | - | Үлкен Кеңес энциклопедиясы үшін жасалынған ЦНИИГАиК-тың поликонустық |
| Қашықтықтар екі еседен жоғары өседі | Меркатордың қалыпты цилиндрлік | - | - |
| Қашықтықтар азаяды | - | Урмаевтың жалған цилиндрлік | - |

Батыс және шығыс жарты шарлар карталарының проекцияларын анықтағыш-кесте

(Определитель для распознования проекции карт западного и восточного полушарий)

| І. Параллельдер мен меридандардың (ортаңғы меридиансыз) пішіні бойынша проекцияның классын анықтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меридиандар пішіні | Қисық болып келеді | Шеңберлер доғалары |  | Қисық болып келеді |
| Параллельдер пішіні | Қисық болып келеді | Шеңберлер доғалары |  | Тік болып келеді |
| Группа проекции | Постельдің көлденең азимутальдық немесе Ламберттің көлденең азимутальдық | Стереографиялық көлденең азимутальдық немесе Арроусмиттің глобулярлық |  | Ортографиялық көлденең азимутальдық |
| ІІ. Картаның ортаңғы меридианы бойынша ортасынан қашықтаған сайын параллельдар арасындағы қашықтықтардың ұзындығы өзгеруі бойынша проекцияның түрін анықтау. |  |  |  |  |
| Қашықтықтар тең болған жағдайда | Постельдің көлденең азимутальдық | Арроусмиттің глобулярлық |  |  |
| Қашықтықтар екі есе өседі | - | Стереографиялық көлденең азимутальдық |  |  |
| Қашықтықтар 0,7-ге төмендейді | Ламберттің көлденең азимутальдық |  |  |  |