Дәріс 12. Таза темір құрылымы мен қасиеттері. Темірдің полиморфты ауысуы. Техникалық темір.

Полиморфизм. Температураға байланысты кейбір металдар түрлі кристалдық формаларда болуы мүмкін. Бұл құбылыс полиморфизм немесе аллотропия деп аталады, ал бір заттың түрлі кристалдық формалары полиморфтық модификация деп аталады. Бір кристалды түрінен екіншісіне көшу процесі полиморфтық трансформация деп аталады. Полиморфтық өзгерістер белгілі бір температурада болады.

Полиморфтық модификациялар α, β, γ, δ, және т.д. кішігірім грек әріптерімен белгіленеді және α ең төмен температурада болатын модификацияға сәйкес келеді. Полиморфизм темір, қалайы, кобальт, марганец, титан және басқа металдарға тән.

Темір полиморфизм маңызды. Темірдің салқындаған қисық сызығын көрсетеді. Полиморфтық өзгерістер салқындатқыш қисықта көлденең қималармен сипатталады, өйткені олар металлды толығымен қайта кристаллизациялайды. 911 ° C-қа дейін Fea текше дененің орталықтандырылған торымен тұрақты. 911-1392 ° C интервалында, текше беті бар кристалдық тормен Fey бар. 1392-1539 ° С кезінде Fea тұрақты. Fea температурасы жоғары температураны көбінесе Fed деп атайды. 768 ° C температурасындағы салқындату қисықындағы аялдама полиморфтық түрленумен байланысты емес, магниттік қасиеттердің өзгеруімен байланысты. 768 ° C дейін магнит, ал жоғары - магнитті емес.