ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

География және табиғатты пайдалану факультеті

География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы

География және табиғатты

Пайдалану факультетінің

деканы, профессор

__________В.Г. Сальников

«Геодезия» пәнінен

зертханалық жұмыстардың нұсқаулығы

Алматы, 2011

«Геодезия» пәнінен зертханалық жұмыстардың нұсқаулығын дайындаған аға оқытушы, С.М. Дуйсенбаев

«Геодезия» пәнінен зертханалық жұмыстың нұсқауы қаралып география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының мәжілісінде бекітілді.

«_____» ______________ 2011 ж.                                               Хаттама № ____

География, жерге орналастыру

және кадастр кафедрасының

меңгерушісі, г.ғ.д.                                                                         Г.Н. Нүсіпова

География және табиғатты пайдалану

факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің

төрайымы, г.ғ.к., доцент                                                                 Г.Ж. Дүйсебаева

№1 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Көлбеулік. Профильді құру

Тапсырма:

1. Кестедегі мәндерді картадағы сызықтар бойынша көлбеу бұрышын және жердің көлбеулігін есепте;

2. Салым  графигін тұрғыз;

3. Топографиялық картадағы берілген учаскеде ең үлкен, ең кіші ойды жүргіз;

4. Берілген шекті көлбеуді жүргіз;

5. Картадағы берілген сызық бойынша профиль жүргіз.

| Варианттар нөмірі | Салымды белгілеу | Тең еңіс сызықтардың соңы | Карта масштабы | Рельефтің қима биіктігі, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1,2 3,4 5,6 7,8 9,1 11,12 13,14 15,16 17,18 19,20 | Ab De Fg Hi Kl Mn Jz Uv Rq Op | 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 1:10 000 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[9-10]; 4[20-21]

Қосымша әдебиет

13 [13-15];14[12-15];15[9-18]

# Бақылау сұрақтары:

1) Жергілікті жердегі тік ойпат немен сипатталады?

2) Сызықтың көлбеу бұрышын түсіндір?

3) Сызықтың салымы  деген не?

4) Тік ойпатпен салым арасында қандай байланыс бар, сызып көрсет.

5) Көлбеулік қаншаға тең? Ол нені сипаттайды?

Тақырыбы: Шартты белгілерді оқу. Жергілікті жердің схемалық планын сызу.

Тапсырма:

1. 1:10 000 масштабтағы топографиялық картада шартты белгімен көрсетілген бес затты көрсет :

а) шартты белгі заттың қырын көрсетіп тұр.

б) шартты белгі затты үстінен көрсетіп тұр;

в) заттың шартты белгісі карта масштабымен көрсетілген, ал ені ұлғайтылған;

г) картада орналасқан шартты белгілер жердегі көріністерге сай келмейді.

Тапсырманы орындау кезінде кестеде көрсетілген шартты белгілердің өлшемдеріне қатаң сүйенбесе болады. .

2. 1:5 000 масштабындағы жергілікті жердің схемалық планын есепте:

а) асфльт төселген шоссенің ені 8м, ол батыстан шығысқа қарай бағытта төселген. Оның жанынан ағаш тіректе электр желісі жүргізілген. Шоссенің бойында километрлік бағанадан 300 м шығыс жаққа жол көрсеткіші тұр. Бұл жерден солтүстікке ені 4 грунттық жақсартылған жол жүреді. Осы жолмен 100м кейін каналдың үстінен шоссеге параллель ені 3 және тереңдігі 1,2м көпір жүргізілген.

б) Грунттық жол оңтүстіктен солтүстікке қарай жүргізілген. Соның жанынан 150м солтүстікке қарай биіктігі 1м жеке жатқан тастың  жанында тал өсіп тұр.Осыдан батысқа қарай дала жолы кетеді.

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[9-10]; 4[20-21]

Қосымша әдебиет

13 [13-15];14[12-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Жергілікті жердің ситуациясы деген не?

2) Масштабтан тыс қандай шартты белгілер көрсетіледі?

3) Ауданды белгімен қандай зат белгіленеді?

4)Әр түрлі масштабтағы картада өзендер бірдей белгіленеді ме?

№2 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Картамен жұмыс істеу. Карта номенклатурасын анықтау.

Тапсырма:

Нүктенің георафиялық кординаталары берілген: ендік - солтүстік, бойлық –шығыс. Осы нүкте бар, 1:10 000 масштабтағы картаның номенклатура парағын анықта.

Берілген тапсырмалар

| Вариант № | Нүкте координаталары |  |
| --- | --- | --- |
|  | ϕ | λ |
| 1 | 4205 | 4446 |
| 2 | 30о21 | 3021 |
| 3 | 30о42 | 3042 |
| 4 | 37о14 | 3714 |
| 5 | 70o08 | 7008 |
| 6 | 80o53 | 8053 |
| 7 | 83o27 | 8327 |
| 8 | 84o45 | 8445 |
| 9 | 36o29 | 3629 |
| 10 | 74o56 | 7456 |

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[9-10]; 4[15-21]

Қосымша әдебиет

13 [13-15];14[12-15];15[10-18]

Бақылау сұрақтары:

1) 1:1 000 000 масштабтағы карта беттерін разграфкалау.

2) ТМД елдері картасының номенклатура негізін не құрайды?

3) 1:5 000 масштабтағы карта номенклатурасының негізін не құрайды?

4) 1: 10 000 масштабтағы карта номенклатурасының парағынан зона нөмірін анықтауға бола ма?

5) Топографиялық пландардың тік бұрышты разграфкасы қандай жағдайларда қолданылады?

№3 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Сызықтарды бағдарлау.Негізгі және магниттік азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды және румбтарды анықтау және есептеу

Тапсырма:

1. 1:10 000 масштабты картада әрбір студентке АВ сызығы беріледі.АВ сызығының негізгі азимутын және дирекциондық бұрышын геодезиялық транспортирді қолдана отырып анықтау.

2. Меридиандардың ығысуын ескере отырып АВ сызығының магниттік азимутын анықта.

3. Мериадиндардың жақындасуын қолдана отырып АВ бағытының дирекциондық бұрышын анықта?

4. АВ сызығының кері дирекциондық бұрышын анықта.Дирекциондық бұрыш бойынша румбты анықта?

Меридинадардың ығысуы және жақындасуы картада берілген.

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[10-11]; 4[20-22]

Қосымша әдебиет

13 [15-16];14[12-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Жергілікті жерде сызықтарды бағдарлау қалай орындалады?

2) Азимут деген не?

3) Дирекциондық бұрыш, румб деген не?

4) Магниттік ауытқу деген не?

5) Меридинадардың жақындасуы деген не?

№4 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Тура және кері геодезиялық есептер

Тапсырма:

1. А (ХА, УА) берілген нүктенің координаталары,  SАВ арақашықтығы және  АВ дирекциондық бұрыштары бойынша В нүктесінің координатасын тура геодезиялық есеп формуласын қолдана отырып есептеу қажет.

2. А (ХА, УА) және В (ХВ, УВ) белгілі координаталары бойынша кері геодезиялық есептерді қолдана отырып, SАВ арақашықтықты және  АВ, дирекциондық бұрышты есептеу керек.

Варианттар бойынша тапсырманы есепте

Тура геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | SАВ, м | АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2351,16 | 1069,36 | 272,35 | 227016/ |
| 2 | 1634,72 | 1849,00 | 192,14 | 271041/ |
| 3 | 4239,08 | 2451,46 | 142,58 | 156042/ |
| 4 | 3816,00 | 847,95 | 171,27 | 147055/ |
| 5 | 2685,72 | 2345,15 | 182,31 | 10013/ |
| 6 | 2781,39 | 1638,40 | 305,65 | 185047/ |
| 7 | 4900,00 | 5200,00 | 156,96 | 327043/ |
| 8 | 6471,02 | 3488,39 | 74,61 | 126029/ |
| 9 | 500,00 | 650,00 | 287,26 | 179058/ |
| 10 | 1000,00 | 1000,00 | 298,26 | 71039/ |

Кері геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | ХВ, м | УВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,16 | 1000,00 | 525,39 | 651,46 |
| 2 | 1486,95 | 2596,16 | 1628,61 | 2760,86 |
| 3 | 4649,90 | 3594,97 | 4544,58 | 3563,18 |
| 4 | 1647,00 | 4548,95 | 1624,22 | 4331,32 |
| 5 | 700,72 | 1100,00 | 756,25 | 1280,96 |
| 6 | 950,39 | 1500,00 | 813,71 | 1323,86 |
| 7 | 11638,00 | 2541,31 | 1686,17 | 2630,84 |
| 8 | 1500,02 | 1500,00 | 1657,72 | 1694,96 |
| 9 | 2315,71 | 4678,85 | 2428,89 | 4628,32 |
| 10 | 954,18 | 639,47 | 972,26 | 732,67 |

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[9-10]; 4[20-21]

Қосымша әдебиет

13 [13-15];14[12-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Координат өсімшесі деген не?

2) Координат өсімшелерінің таңбалары неге байланысты?

3) Кері геодезиялық есепті шешуге арналған қандай мәндер керек?

4) Кері геодезиялық есепті шешуде қандай нәтиже аламыз?

№5 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: (НВ, Н-3) нивелирлерінің  және рейкалардың құрылысы. Нивелирлерді тексеру және түзету

Тапсырма:

1. НВ, Н-3 нивелирлерінің құрылысымен танысу қажет. Суретте берілген нивелирдің құрылысын жазыңыз.

1.______________________________     2.____________________________

3.______________________________     4.____________________________

5.______________________________     6.____________________________

7.______________________________     8.____________________________

9.______________________________     10.___________________________

11._____________________________     12.___________________________

- Нивелир аспабының құрлысымен және оның негізгі бөлiктерімен танысу.

- Рейкалардың әр түрлілігіне көз жеткізу, одан есеп алу.

- Нивелирдің тексерулерін және түзетулерін іс жүзінде атқару.

- Нивелирлеу жұмыстарын атқару білу.

- Нивелирлеу журналын толтыра білу.

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[10-11]; 4[21-22]

Қосымша әдебиет

13 [15-16];14[13-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Нивелирдің цлиндірлік деңгейінің негізгі шарты?

2) Нивелирді қалыпты жағдайға қалай келтіреді?

3) Нивелир аспабының негізгі түрлерін атаңыз?

4) Нивелирлеу дегеніміз не?

5) Нивелир рейкаларын атаңыз?

№ 6 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Техникалық нивелирлеудің журналын өңдеу

Тапсырма: Техникалық нивелирлеудің журналын өңдеу:

1. Байланыстыру нүктелері арасында биікайырымды есептеу;

2. Байланыстыру нүктелерінің биіктіктерін анықтап, бақылау жүргізу.

3. Аспап горизонты арқылы аралық нүктелердің биіктігін анықтау.

Журналдағы нивелирлеудің есеп мәндері барлық студенттерге бірдей. 25 репердің биіктігі студенттің реттік нөмірі.

Техникалық нивелирлеудің журналы

| Станса нөмірі | Нивелирлеу нүктелерінің нөмірі | Рейкадан есеп алу,мм |  |  | Биікайырым, мм |  |  |  | Аспап горизонты АГ, м | Биіктігі, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артқы | Алдыңғы | Аралық | Есептелген |  | Ортасы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Рп.25 | 1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6266 |  |  |  | 0104 |  | 0103 |  |  |
|  | ПК 0 |  | 1684 |  |  | 0102 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 0 | 1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1 |  | 2311 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1 | 1089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +44 |  |  | 0307 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2-П+6 |  |  | 2685 |  | 1410 |  | 1411 |  |  |
| 3 | ПК2-П+20 |  |  | 0397 |  | 1412 |  |  |  |  |
|  | ПК2-Л+14 |  |  | 1931 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2-Л+20 |  |  | 0639 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 2 |  | 2501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беттік бақылау |  | 22206 | 27044 |  | 0 | 4838 | 0 | 2419 |  |  |
|  |  | -4838 |  |  |  | 4838 |  |  |  |  |
|  |  | -241- |  |  |  | 2419 |  | 2419 |  |  |

| Станса нөмірі | Нивелирлеу нүктелерінің нөмірі | Рейкадан есеп алу,мм |  |  | Биікайырым, мм |  |  |  | Аспап горизонты АГ, м | Биіктігі, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артқы | Алдыңғы | Аралық | Есептелген |  | Ортасы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ПК 2 | 0908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +56 |  | 2517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +56 | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +70 |  |  | 2990 |  |  |  |  |  |  |
|  | +91 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 |  | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК 4 |  | 1712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4 | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 |  | 0741 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5425 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 | 1517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп.26 |  | 1619 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беттік бақылау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жалпы бақылау                                                                     hср. =             hт =

fh =

fh доп.= 50 мм L

Негізгі әдебиет

1[10-11]; 2 [17-19]; 3[10-11]; 4[21-22]

Қосымша әдебиет

13 [15-16];14[13-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Ортадан нивелирлеу кезінде жалғастырушы нүктелердің биіктіктерін қалай анықтайды?

2) Аспап горизонты деген не?

3) Аспапты қалыпты жағдайға келтірудің реті қалай?

4) Биікайырым қиыспаушылығын қалай анықтайды?

5) Аралық нүктелердің биіктігін қалай анықтайды?

№ 7 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Трасса профилін салу

Тапсырма: Техникалық нивелирлеудің мәндері бойынша сызықтық профильді салу. Горизонталь масштабы 1: 5 000, вертикаль- 1: 500. Шартты горизонттың биіктігін нақты биіктікке байланысты таңдайды. Ол 10 есе болуы керек

Бастапқы берілгендері:

1. Техникалық нивелирлеудің журналы (лаборат. жұм №9.).

2. Трасса бағытының  бастапқы румбы (барлық студенттерге) –СШ: 4850;

Трассаның бірінші оңға бұрылу бұрышының мәні:бұрыш 1 оң. = 3545 (барлық студенттерге);

Екінші сол жақ бұрылыс бұрышының мәні:  5020 соңына студенттің реттік мәнін қосу керек.

3. Сызықтық профильдің жоба сызығын сызу үшін:

ПК 0 биіктігі 0,50 м үйме жобаланған;

ПК 0 учаскесінен ПК 1 +80 нүктесіне дейін жоба сызығының көлбеулігі  i1 =- 0.020;

учаскедеПК 1 + 80 нүктесінен ПК 4 нүктесіне дейін жазық алаң i2 = 0.000;

трассаның соңғы учаскесінде ПК 4 –ден  ПК 5 - дейін көлбеулігі i3 = +0.015 құрайды.

Негізгі әдебиет

1[11-12]; 2 [18-20]; 3[11-12]; 4[22-23]

Қосымша әдебиет

13 [16-17];14[13-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Пикетаж деген не?

2) Сызықтың трасса профилін құру кезіндегі жұмыс тәртібін айт?

3) Жобалық және нақты биіктіктікті анықтау?

4) Нөлдік жұмыстар болғанда нүктеден пикетке дейінгі аралықты қалай есептейді?

№ 8 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Дөңгелек қисықтың элементтерін анықтау

Тапсырма:

1. Дөңгелек қисықтың негізгі элементтерін және басты нүктелердің пикетажды мәнін есепте.

Бастапқы берілгені

| Варианттар нөмірі | R | ϕ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5015 | 23+42,20 |
| 2 | 125 | 48 30 | 24+51,30 |
| 3 | 150 | 46 45 | 25+62,40 |
| 4 | 175 | 44 00 | 25+73,50 |
| 5 | 200 | 42 10 | 27+84,60 |
| 6 | 225 | 40 20 | 28+35,70 |
| 7 | 250 | 38 30 | 29+26,80 |
| 8 | 275 | 36 40 | 30+17,90 |
| 9 | 300 | 34 50 | 31+28,00 |
| 10 | 325 | 32 15 | 32+39,30 |

Негізгі әдебиет

1[11-12]; 2 [18-20]; 3[11-12]; 4[22-23]

Қосымша әдебиет

13 [16-17];14[13-15];15[9-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Трассада қисықтарды не үшін бөледі?

2) Дөңгелекті қисықтың басты нүктесін және элементтерін ата?

3) Пикетажда басты нүктелерді есептеу тәртібі?

4) Трассаның бұрылу бұрышы деген не?

5) Қисықтың басты нүктесін қалай белгілейді?

№ 9 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Алаңды вертикаль тегістеу

Тапсырма: Алаңды вертикаль тегістеу үшін жер бетіне нивелирлеу жүргізеді. Осы мақсатта алаңды квадрат торға 20 м сайын бөліп, әрбір квадраттағы тізбектей қойылған  репер басына нивелир қойып рейкадан есеп алады. Сөйтіп нивелирлеу жүргізіледі. Репердің биіктігі берілген. Жер массасының картограммасын құру. Жер жұмыстарының көлемін есептеу. Квадраттар схемасы.

6

7

8

9

10

11

1          2          3          4

Реп.5

Берілген мәндері:

| Пикеттер нөмірі | Рейкадан есеп алу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| 1 | 1252 | 1522 | 1353 | 12656 |
| 2 | 1417 | 1627 | 1152 | 1370 |
| 3 | 1628 | 1295 | 1228 | 1429 |
| 4 | 1837 | 1538 | 1660 | 1638 |
| 5 | 1370 | 1345 | 1467 | 1458 |
| 6 | 1280 | 1512 | 1628 | 1501 |
| 7 | 1310 | 1427 | 1703 | 1541 |
| 8 | 1880 | 1628 | 1898 | 1758 |
| 9 | 1620 | 1293 | 1638 | 1569 |
| 10 | 1680 | 1417 | 1242 | 1304 |
| 11 | 1712 | 1569 | 1308 | 1628 |
| 12 | 1925 | 1836 | 1728 | 1810 |
| Реп. | 938 | 1012 | 1058 | 892 |
| Н реп. | 220,345 | 193,178 | 310,762 | 254,6340 |

| пикет нөмірі | Рейкадан есеп алу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
| 1 | 1398 | 1823 | 1683 | 1125 |
| 2 | 1526 | 1596 | 1326 | 1273 |
| 3 | 1689 | 1428 | 1428 | 1408 |
| 4 | 1813 | 1139 | 1738 | 1568 |
| 5 | 1212 | 1617 | 1756 | 1258 |
| 6 | 1405 | 1502 | 1508 | 1357 |
| 7 | 1501 | 1237 | 1658 | 1658 |
| 8 | 1747 | 1121 | 1951 | 1615 |
| 9 | 1056 | 1543 | 1893 | 1376 |
| 10 | 1326 | 1402 | 1657 | 1698 |
| 11 | 1427 | 11,3 | 1753 | 1829 |
| 12 | 1608 | 1057 | 2022 | 1703 |
| Реп. | 986 | 841 | 1231 | 1093 |
| Н реп. | 164,809 | 273,045 | 348,296 | 275,753 |

Негізгі әдебиет

1[12-13]; 2 [19-21]; 3[12-13]; 4[23-24]

Қосымша әдебиет

13 [17-18];14[14-15];15[10-18]

Бақылау сұрақтары:

1) Жазық алаңдағы жоба бикітіктерді қалай анықтайды?

2) Топографиялық беткейді вертикаль тегістеу қандай мақсатта қолданылады?

3) Пландағы нөлдік жұмыс жағдайының анықтау тәртібі қандай?

4) Квадрат басының жұмыс биіктігін қалай есептейді?

№ 10 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Тұйық нивелирлік жүрісті шешу

Тапсырма:

1. Нивелирлеу журалын өңдеу:

а) Биікайырымды табу;

б) Орташа биікайырымды табу;

в) Әр беттік бақылауды орындау;

г) Әр биікайырымдағы түзетуді анықтау;

д) Аспап горизонтын есептеу;

е) Абсолюттік биіктікті табу.

| станса№ | пикеттер№ | Рейкадан есеп алу |  |  | Биікайырым |  | Орташа биікайырым |  | Аспап горизонты, м | Абсолюттік биіктік, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артқы | Алдыңғы | Аралық | + | - | + | - |  |  |
| 1 2 |  | 0734 5422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1410 6096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 |  | 0900 5592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1230 5920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 |  | 1307 5997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0809 5499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 |  | 1888 6570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0648 5332 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 |  | 1490 6175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1135 5820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 |  | 0677 5363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1782 6468 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беттік бақылау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Негізгі әдебиет

1[12-13]; 2 [19-21]; 3[12-13]; 4[23-24]

Қосымша әдебиет

13 [16-17];14[14-15];15[10-18]

## Бақылау сұрақтары:

## 1) Тұйық нивелирлік жүрістің теңестіру әдісін шешіп айт?

2) Тұйық нивелирлік жүрістің қиыспаушылығы қалай анықталады?

3) Тұйық нивелирлік жүріс деген не?

4) Нивелирлік жүрісте аралық нүктенің биіктігі қалай анықталады?

№ 11 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: 2Т30 теодолитінің құрылысы. Теодолитті тексеру және түзету. Есеп алу.

Тапсырма:

1. Әр студентке 2Т30 теодолиті беріледі.Теодолиттің құрылысын айтып және есеп алу.

2. 2Т30 теодолитін тексеру және түзетулерді орындау

А) Теодолиттің айналу өсіне деңгей осінің перпендикулярлығы

Деңгей көпіршігі ауытқуы_________________________ бөлшекке

Түзету жүргізілді__________________________________________

Б). Визирлік остің көру дүрбісінің айналу осіне перпендикулярлығы (коллимациялық қателігі)

| Визирлік нүкте №№ | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп алу |  | Коллимациялық қатесі |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КП) ОД | СД(КЛ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

А

а1

а2

С= (КЛ- КП ±1800 ) / 2;

С  2t, мұндағы t –теодолиттің дәлдігі.

#### немен және қалай түзетілді?

В) Жіп торының дұрыс қойылуы

Егер а1а2 бөліктері– жіп торының биссекторынан

шықпаса, шарт орындалды

Г) Көру дүрбісінің айналу осі теодолиттің айналу осіне перпендикулярлығы

Негізгі әдебиет

1[11-12]; 2 [18-20]; 3[12-13]; 4[22-23]

Қосымша әдебиет

13 [17-18];14[14-16];15[10-19]

## Бақылау сұрақтары:

- 2Т30 теодолитінің саны нені білдіреді?

- Теодолитті жұмыс бабына келтіру үшін қандай жұмыстар орындалады?

3) 2Т30 теодолитінің коллимациялық мәні қаншаға тең?

4) Деңгей осінің теодолиттің айналу осіне перпендикулярлығын тексеру қалай орындалады?

№ 12 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: 2Т30 теодолитімен горизонталь және вертикаль бұрышты өлшеу. Журналын жүргізу

Тапсырма:

1. 2Т30 теодолитімен горизонталь және вертикаль бұрышты өлшеу және журналын толтыру.

| Нүкте орны | Визирлеу нүктесі | Горизонталь дөңгелегі бойынша есеп алу | ##### Бұрыш | Орташа бұрыш |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Вертикаль дөңгелектің НО анықтау

Негізгі әдебиет

1[12-13]; 2 [19-21]; 3[12-13]; 4[23-25]

Қосымша әдебиет

13 [17-18];14[14-16];15[10-19]

Бақылау сұрақтары:

1. Горизонталь дөңгелегінің есебі нешеге тең?

2. Вертикаль дөңгелек есебі нешеге тең?

А) B=8o06/

B) B=225o

C) B=8o14/

D) B=8o06/

Е) B=8o00/

А) 125024/

В)  10054/

С)  10046/

D) 240

Е) 125036/

№12 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: Жіпті қашықтық өлшеуішімен арақашықтықты өлшеу

Тапсырма:

## 1. 2Т30 теодолитінің жіпті қашықтық өлшеуішімен арақашықты өлшеу

2. Өлшенетін аралықтың горизонталь жазықтығын есептеу.

##### Жіпті қашықтық өлшеуішінің өлшеу журналы

| Аралықтың аты | Жіпті қашықтық өлшеуішінің есебі l ,см | Вертикаль дөңгелегінің есебі   | Нолдік орын   | Көлбеу бұрышы    | D = 100l+, м | D = -100lsin² ,м | D = D +D ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | КЛ |  |  |  |  |  |

Негізгі әдебиет

1[12-13]; 2 [19-21]; 3[12-13]; 4[23-24]

Қосымша әдебиет

13 [17-18];14[15-16];15[10-19]

Бақылау сұрақтары:

1) Техникалық теодолиттердің типтерін айтыңыз?

2) Цилиндрлік деңгейдің нөл-пункті деген не?

3) Теодолитті тіктеуішпен және оптикалық тіктеуішпен центрлеудің тәртібі қандай?

4) Жіпті қашықтық өлшеуішпен арақашықтықты өлшеу тәртібі?

5) Өлшенетін аралықтың горизонталь жазықтығын қалай есептейді?

№13 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: Теодолиттік жүріс нүктелерінің координаталарын есептеу

Тапсырма:

1. Тұйық теодолиттік жүріс нүктелерінің координаталарын есептеу.

Теодолиттік жүрісте барлық жақтарының ұзындықтары өлшеніп, жүріс бойынша әрбір нүкте басының оң горизонталь бұрышы өлшенген. Бұрыштарды оптикалық 2Т30 теодолитімен 0,5 дәлдікте шкалалы микроскоппен өлшеген.

Бастапқы пункт координатасы және дирекциондық бұрышты студенттің реттік нөмірімен кестеден береді.

Теодолиттік жүрісті есептеудің берілгендері

| Студеттің реттік нөмірі | Қабырғаның дирекциондық бұрышы 1-2 | Бастапқы нүктенің координаталары |  | Студеттің реттік нөмірі | Қабырғаның дирекциондық бұрышы 1-2 | Бастапқы нүктенің координаталары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | У1 |  |  | Х1 | У1 |
| 1 | 110î12/ | 210,00 | 790,00 | 19 | 110î30/ | 700,00 | 200,00 |
| 2 | 120î15/ | 120,00 | 880,00 | 20 | 118î52/ | 790,00 | 210,00 |
| 3 | 111î13/ | 310,00 | 790,00 | 21 | 110î42/ | 880,00 | 120,00 |
| 4 | 131î22/ | 420,00 | 850,00 | 22 | 121î35/ | 850,00 | 410,00 |
| 5 | 111î32/ | 510,00 | 990,00 | 23 | 133î12/ | 990,00 | 510,00 |
| 6 | 181î15/ | 220,00 | 880,00 | 24 | 141î45/ | 890,00 | 520,00 |
| 7 | 111î20/ | 210,00 | 890,00 | 25 | 160î50/ | 900,00 | 300,00 |
| 8 | 122î43/ | 105,00 | 900,0 | 26 | 214î10/ | 880,00 | 200,00 |
| 9 | 122î12/ | 310,00 | 800,00 | 27 | 114î22/ | 990,00 | 420,00 |
| 10 | 130î25/ | 300,00 | 900,00 | 28 | 150î12/ | 810,00 | 290,00 |
| 11 | 140î30/ | 200,00 | 990,00 | 29 | 170î15/ | 500,00 | 205,00 |
| 12 | 173î30/ | 205,00 | 780,00 | 30 | 140î18/ | 900,00 | 210,00 |
| 13 | 114î42/ | 510,00 | 890,00 | 31 | 150î30/ | 820,00 | 690,00 |
| 14 | 114î35/ | 400,00 | 610,00 | 32 | 151î50/ | 920,00 | 480,00 |
| 15 | 144î12/ | 410,00 | 890,00 | 33 | 119î12/ | 850,00 | 210,00 |
| 16 | 115î02/ | 200,00 | 910,00 | 34 | 110î45/ | 850,00 | 420,00 |
| 17 | 105î22/ | 200,00 | 400,00 | 35 | 160î54/ | 750,00 | 320,00 |
| 18 | 115î10/ | 650,00 | 840,00 | 36 | 120î32/ | 650,00 | 220,00 |

2. Тұйықталмаған теодолиттік жүріс пункттерінің координаталарын есептеу кезінде жоғарыдағы кестедегі мәндерді қолданады.

Негізгі әдебиет

1[16-17]; 2 [23-24]; 3[16-17]; 4[27-28]

Қосымша әдебиет

13 [21-22];14[19-20];15[15-21]

Бақылау сұрақтары:

1) Теодолиттік жүрісті өңдеу кезінде қандай тізбекте есептейді?

2) Тұйықталған теодолиттік жүрістің бұрыштық қателігі қалай есептеледі?

3) Тұйықталмаған теодолиттік жүрісте бұрыштық қиыспаушылық қалай таратылады?

4) Теодолиттік жүрісті өңдеу кезінде координата өсімшесін қалай есептейді?

5) Сызықтық қателік қалай таратылады?

№14 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: Теодолиттік жүрістің планын салу

Тапсырма:

1. Координаталық торды квадрат түрінде жақтарын 10см –ден,1:2 000 масштабта сызады. Қажетті квадрат санын тұйықталған теодолит жүрісі координаталарының мәнінен біледі. (.№17лаб жұм).

2. Тедолиттік жүрісті оның координаталары бойынша тұрғызады. Есептелген координаталарды планға түсіреді.

3. Теодолиттік жүрістің планын 1: 2 000 масштабта ситуациясымен планға түсіреді

Негізгі әдебиет:

1[17-19]; 2 [24-25]; 3[17-18]

Қосымша әдебиет

13 [21-22];14[19-20];15[15-21]

Бақылау сұрақтары:

1. Теодолиттік жүрісті жүргізу кезінде оның жақтарының бұрыштары және ұзындықтар қалай өшенеді?

2. Теодолиттік түсірістің ерекшелік жақтары қандай?

3. Контурларды түсіру кезінде қандай тәсіл қолданады?

4. Түсірістің абрисі деген не?

№ 15 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: Тахеометриялық түсірістің журналын есептеу

Тапсырма:

1. Тахеометриялық түсірістің журналын есептеу.

2. Аспап биіктігін і =1,5м тең деп алып, оған студенттің журналдағы реттік санын қосады.

3. Станса биіктігін Ні = 456. О м тең деп алып, оған студенттің фамилиясының әріп санына қосады.

Негізгі әдебиет

1[17-19]; 2 [24-25]; 3[17-18]

Қосымша әдебиет

13 [21-22];14[19-20];15[15-21]

Бақылау сұрақтары:

1) Қашықтық өлшеуіш жіппен арақашықтық өлшеу қалай орындалады?

2) Қашықтық өлшеуіш жіппен өлшенген қашықтықтың көлбеулігіне түзету қалай енгізіледі? Формуласын жазыңыз?.

3) Тахеметриялық түісіріс кезіндегі түсірілген нүктелердің стансаға қатысты биікайырымын қалай есептейді?

4) Тахеометриялық түсірістің қандай ерекшеліктері бар?

Координаталарды есептеу ведомосы

| Нүкте |  | Горизонталь бұрыштар |  |  | Дирекциондық бұрыш  | Румбтар  |  | Cos  Sin  | Горизонтальарақашықтықтар l (м) |  | Координат өсімшесі |  |  |  |  |  |  |  | Координаталар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| орны | бақылау | өлшенген | түзету | түзетілген |  |  |  |  |  |  | есептелген |  |  |  | түзетілген |  |  |  | X | Y |
|  |  | о / // |  | о / // | о / // | о / // |  |  |  |  |  | x |  | y |  | x |  | y |  |  |
| Тұйықталған теодолиттік жүріс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П 2 | 52018/37// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 2 | 125039/15// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 3 | 132044/45// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 4 | 164003/15// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 5 | 114005/15// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 6 | 101000/30// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 7 | 88015/45// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 8 | 268032/45// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 1 | 85036/30// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fу fх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  өлш= теор= f= fшек= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fабс= fсал= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Координаталарды есептеу ведомосы

| Нүкте |  |  | Горизонталь бұрыштар |  |  |  |  |  | Дирекциондық бұрыш  |  | Румбтар  |  |  | Cos  Sin  |  | Горизонтальарақашықтықтар l (м) |  |  | Координат өсімшесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаталар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| орны |  | бақылаушы | өлшенген |  | а |  | түзетілген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | есептелген |  |  |  |  |  |  | түзетілген |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |
|  |  |  | 0 / // |  |  |  | 0 / // |  | 0 / // |  | 0 / // |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | y |  |  | x |  |  |  | y |  |  |  |  |  |
| Тұйықталмаған теодолиттік жүріс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 49039/00/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 179033/00// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 232049/50// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 fх fу |  |  |  | 27001/30// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| өлш= теор= f= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

№ 16 зертханалық жұмыс.

## Тақырыбы: Тахеометриялық түірістің планын құру

Тапсырма: Тахеометриялық түсірістің планы тахеометриялық журналдың өңдеу нәтижесінен алынған мәліметтер бойынша құралады (№19 лаб жұмыс):

1. Масштабында квадраттар торын 10х10см салады .

2. Бастапқы І пунктын Х және У координаталары бойынша планға салады. ІІ нүктені журналдан алынған дирекциондық бұрышымен арақашықтық бойынша құрады.

3. Циркуль-өлшеуіш, масштабты сызғыш және транпортир, тахеограф көмегімен тахеметриялық журналының өңделген нүктелері планға түсіріледі.

4. Абрис бойынша планда ситуацияны түсіреді.

5. Станса және нүкте биіктіктері бойынша рельеф қимасы һ=0.5м горизонтальдарды жүргізеді

## Бастапқы берілгендері:

І нүкте координатасы : Х = 400.00 м + студент фамилиясының әріптер саны; У = 450.00 м + студент фамилиясының әріптері саны;

І-ІІ бағытының дирекциондық бұрышы 10 + студент фамилиясының әріптер саны.

Негізгі әдебиет

1[18-20]; 2 [25-26]; 3[18-19]

Қосымша әдебиет

13 [22-23];14[20-21];15[16-22]

Бақылау сұрақтары:

1) Тахеометриялық түсірістің негізгі мәні және оның қолданылуы?

2) Теодолитті тахеометриялық түсіріс кезінде қолдану?.

3) Биікайырым формуласын жаз?

4) Ситуацияны планға қалай түсіреді?

№ 17 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Кипрегелдің тексерулері және түзетулері. Мензуланың тексерулері. Мензулалық түсірістің планшеттерін дайындау.

Тапсырма: 1. Мензула комплектіне сипаттама беру: мензула, кипрегель және т.б. Кипрегель және мензула бөліктерін атап көрсет.

2. Мензуланы тексеру:

а) мензула тұрақты болуы қажет;

б) планшеттің бет жағы жазық болуы керек;

в) планшеттің беткі жағы оның айналу осіне перпендикуляр болуы қажет.

3. Кипрегельдің неізгі тексерулері:

а) кипрегель сызығышының осі сығыштың төменгі жазықтығына параллель болуы қажет;

б) трубаның визирлік осі трубаның айналу осіне перпендикуляр болуы қажет;

в) көру дүрбісінің айналу осі сызғыштың төменгі жазықтығына параллель болуы қажет;

г) кипрегель трубасындағы деңгей осі оның көру осіне параллель болуы қажет;

4. Мензулалық түсіріске планшетті дайындау.

Негізгі әдебиет

1[19-21]; 2 [26-27]; 3[19-20]

Қосымша әдебиет

13 [23-24];14[21-22];15[17-22]

Бақылау сұрақтары:

1) Мензулалық түсірістің мақсаты қандай?

2) Мензулалық түсірісте қандай түсіріс негізі құрылуы қажет?

3) Мензулалық комплектке қандай аспап кіреді?

4) Стансада мензуланы бағыттау тәсілін айт?

5) Мензулалық түсірістің қандай артықшылығы және кемшіліктері бар?

Тахеометриялық түсірістің журналы

###### Станция I                     КЛ = + 1 02          КП = -  1 04                 МО =

Аспап биіктігі    i =                           Лимб I  - II  жағы бойынша бағытталған Теодолит 2Т-30

###### Жұмысты орындаған

| Рейкалық нүкте саны | Қашықтық аралығы D, м | Горизонталь дөңгелегі бойынша есеп , КЛ | Вертикаль дөңгелегі бойынша есеп | Көлбеу бұрышы  = КЛ-МО | Горизонталь жазықты-ғы d, м | Кестелік өсімше h, м | Бағыттау биіктігі v,м | (i – v), м | Өсімше h = h +(i – v), м | Рейка нүктесінің биіктігі, м | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | 131.3 | 0 00 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  | Бағыттау нүктесі |
| 1 | 64 | 343 12 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 2 | 112 | 345 37 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 3 | 159 | 22 30 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 4 | 111 | 32 04 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  | Ағаш |
| 5 | 69 | 53 05 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 6 | 55 | 264 08 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 7 | 100 | 293 56 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 8 | 101 | 325 37 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | Жол жиегі |
| 9 | 143 | 314 02 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 10 | 166 | 341 52 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | Жол жиегі |
| 11 | 192 | 1 09 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | Жол жиегі |

№ 18 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Ауданды анықтау

Алаң ауданын аналитикалық әдіспен анықтау.

Тапсырма: 1. Тұйық теодолиттік жүріс координаталарын қолдана отырып, алаң ауданын аналитикалық әдіспен табу.(№18лаб жұм.).

2. Ауданды аналитикалық әдіспен табудың дәлдігін бағалау.

Негізгі әдебиет

1[18-20]; 2 [25-26]; 3[18-19]

Қосымша әдебиет

13 [22-23];14[20-21];15[16-22]

Бақылау сұрақтары:

1) Ауданды аналитикалық әдіспен анықтаудың тәртібін айт?

2) Ауданды аналитикалық әдіспен анықтау үшін қандай мәліметтер қажет?

3) Ауданды анықтаудағы координаталар мәндерін қалай дөңгелектейді?

Учаске ауданын палетка көмегімен анықтау

Тапсырма: 1. Калькада квадраттық палетканың жақтарын 1х1 см тұрғызу қажет.

2.Теодолитік түсірістің планын қодана отырып палетка көмегімен ауданды өлшеу(№18лаб жұм.).

Негізгі әдебиет

1[19-21]; 2 [26-27]; 3[19-21]

Қосымша әдебиет

13 [23-24];14[21-22];15[17-22]

Бақылау сұрақтары:

1) Палетка деген не?

2) Палеткамен жұмыс істеу әдісін айт?.

3) Ауданды аналитикалық немесе палеткамен анықтауда қайсысы дәл?

Учаске ауданын графикалық әдіспен анықтау

Тапсырма: Теодолиттік түсірістің планын қолдана отырып, оны көптеген геометриялық фигураларға бөліп ауданын графикалық әдіспен анықтау (№18 лаб жұм).

Негізгі әдебиет

1[19-21]; 2 [26-28]; 3[20-22]

Қосымша әдебиет

13 [24-25];14[22-23];15[18-22]

Бақылау сұрақтары:

1) Ауданы графикалық әдіспен анықтауды түсіндір?

2) Бұл әдіс қандай жағдайларда қолданылады?

3) Ауданды анықтаудың қандай әдістерін білесіз?

Адам өте алмайтын аралықтарды есептеу

Тапсырма: 1. АВ өте алмайтын аралықтарды есептеу ;

2. Бұл аралық  қандай салыстырмалы қателікпен алынды.

β2

b1               β1

өзен

b2                          α1

α2

Бастапқы берілгені

| Вариант нөмірі | b1, м | b2, м | β1 | α1 | β2 | α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 209,38 102,16 116,96 126,15 149,30 108,66 138,20 116,10 111,10 70,07 | 148,71 108,15 116,02 141,52 116,48 130,52 137,14 101,23 126,56 109,81 | 1004035 51 17 26 44 03 07 65 25 19 57 30 02 46 31 36 52 40 51 56 45 35 49 29 16 31 25 29 | 374955 60 11 29 66 42 26 56 52 32 77 30 59 66 37 33 57 17 04 81 26 31 73 38 21 70 29 04 | 591057 57 15 14 47 22 36 62 51 09 52 28 27 45 50 20 51 03 14 46 09 22 51 12 53 48 31 14 | 714910 51 34 28 47 36 36 69 42 19 69 11 43 85 04 08 61 12 04 92 33 52 79 58 59 67 47 26 |

Негізгі әдебиет

1[21-22]; 2 [28-29]; 3[21-22]

Қосымша әдебиет

13 [24-26];14[23-24];15[19-22]

Бақылау сұрақтары:

1) β1және α1  бұрыштары қандай аспаппен өлшенеді?

2) b1 және b2 немен өлшенеді?

3) Өте алмайын аралықтарды қалай анықтайды?

4) Мерлік лентамен өлшеуде қандай түзетулер енгізеді?

5)Егер салыстырмалы қателік 1/2000 тең болғанда 80м аралық  ұзындығын өлшеудегі абсолюттік қателік қаншаға тең?

№ 19 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Электрондық тахеометрмен танысу және жұмыс істеу

Тапсырма:

1. Тахеометр 3Та5 құрылысын зерттеу және жұмыс жасау принциптерін білу.

2. Аспаптың басқару панелін зерттеу.

3. Тахеометрмен арақашықтықты өлшеуді орындау.

4. Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу.

5. Өзара биіктікті өлшеу.

6. Тік бұрышты координаталарда түсіруді орындау.

Негізгі әдебиет

1[50-53]; 2 [65-66]; 3[83-86]

Қосымша әдебиет

13 [85-66];14[74-75];15[70-72]; 23[130-136]

Бақылау сұрақтары:

1) «Тахеометр» дегеніміз не?

2)  Тахеометрмен қандай геодезиялық есептерді шешуге болады?

3) Геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу тахеометрде қалай қамтамасыз етіледі?

4) Тахеометрді кадастр, архитектура, құрылыс сұрақтарын шешуде пайдалануға бола ма?

5) Тахеометрді теодолиттік және тахеометриялық түсірістерді орындауда пайдалануға бола ма