№ 2 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Теодолиттік жүрістің координаталарын есептеу.

Зертханалық жұмыстың негізгі мақсаты теодолиттік жүріс бойынша өлшенген бұрыштар негізінде координаттарды есептеу.

Зертханалық жұмыс жүргізу үшін қажетті материалдар: берілген өлшеулер, есептеу ведомосінің бланкісі (кесте).

Кіріспе бөлімі.

Тұйықталған теодолиттік жүрістегі нүктелердің координаталырын есептеп шығару, арнайы ведомост (1 кесте) толтыру арқылы төмендегідей ретпен жасалынады:

- Бұрыштарды өлшеу журналынан екінші графаға горизонталь бұрыштардың орташа мәнін жазып алады.

- Ведомостың төртінші графасына 1 – 2 қабырғасының бастапқы дирекциондық бұрышын және алтыншы графаға теодолиттік жүрістің қабырғаларының горизонталь ұзындықтарын енгізеді.

- Өлшенген бұрыштардың қосындысын есептейді және полигонның бұрыштарындағы бұрыштық қиыспаушылықты төмендегідей формуламен анықтайды:

fβ = ∑βпрак – ∑βтеор                              (1)

мұндағы ∑βпрак – өлшенген бұрыштардың нақты (практикалық) қосындысы;  ∑βтеор – полигонның ішкі бұрыштарының теориялық қосындысы.

Тұйықталған теодолиттік жүрістің бұрыштарының теориялық қосындысы мына формуламен есептеледі:

∑βтеор = 180º×(n – 2)                      (2)

- Бұрыштық қиыспаушылықтың fβ табылған шамасы болуы ықтимал бұрыштық қиыспаушылықпен fβu салыстырады. Бұрыштық қиыспаушылықтың шамасы бұрышты өлшеудің дәлдігін сипаттайды; ал оның мәні мына формула бойынша анықталатын ықтимал шекті шамадан аспауы керек:

fβu = 1' n					(3)

- Егер іс жүзіндегі бұрыштық қиыспаушылықтың болуы ықтимал бұрыштық қиыспаушылықтан аспаса fβ < fβu , онда оны барлық бұрыштарға таңбасын теріс етіп тепе-тең үлестіреді, яғни барлық өлшенген бұрыштарға таңбасын қиыспаушылықтың таңбасына кері етіп түзетулер δβ енгізіледі:

δβ = – fβn					(4)

Түзетулерді минуттық ондық бөлігіне дейін дөңгелектеп енгізеді. Егер 0,1-ге дейін дөңгелектеген соң түзетулер тепе-тең бөлінбесе, онда қабырғалары қысқа бұрыштарға көбірек түзету енгізеді. Кішкене полигондар мен қысқаша жүрістер үшін бұрыштарды толық минутқа дейін дөгелектеу мақсатында әр түрлі таңбалы түзетулер енгізілуі мүмкін.

- Өлшенген бұрыштарды есептелінген түзетулермен алгебралық қосып, түзетілген бұрыштарды табады:

βтүзет.бұрыш і  = βθі + δβ 		(5)

- Бұрыштар үйлесуінің дүрыстығын тексереді, ол үшін түзетілген бұрыштардың Σn1βт.б. қосындысын есептейді, сонда бұрыштық өлшеулерді өңдеудің дүрыстығын мына теңдік бойынша тексереді

∑βтүзет.бұр = ∑βтеор			(6)

- Бастпақы белгілі қабырғасының алғашқы дирекциондық бұрышы және полигонның түзетілген ішкі бұрыштарының мәні бойынша жүйелілікпен ішкі полигонның барлық қалған қабырғаларының дирекциондық бұрыштарын мына формуламен есептеп шығарады:

αk = αk – 1 ± 180º – βт.б.iон

немесе									(7)

αk = αk – 1 ± 180º – βт.б.ісол

мұндағы βт.б.iон, βт.б.ісол - жүрістегі оң және сол түзетілген сәйкес бұрыштар; αk – келесі қабырғаның дирекциондық бұрышы; αk – 1 – бастапқы қабырғаның дирекциондық бұрышы.

Берілген тапсырмада

α1 – 2 - 80º20',

қалған дирекциондық бұрыштарды мынадай жолмен анықтаймыз

α2 – 3 = α1 – 2 + 180º – β2

α3 – 4 = α2 – 3 + 180º – β3

α4 – 5 = α3 – 4 + 180º – β4

α5 – 1 = α5 – 1 + 180º – β1

- Дирекциондық бұрыштарды есептеп шығаруды тексереді. Тұйықталған теодолиттік жүрісте бастапқы қабырғаның дирекциондық бұрышын табу есептеулерді тексеру болып табылады.

- Румбалардың мәндері мына формулалармен есептеп шығарылады

І ширек 	r1 = α1

ІІ ширек 	r2 = 180º – α1                 (8)

ІІІ ширек 	r3 = α3 –180º

ІV ширек 	r4 = 360º – α4

- Теодолиттік жүрістің қабырғаларының горизонталь проекциялары есептелініп шығарылады. Егер қабырғалардың ұзындығын өлшеу кезінде көлбеулік ұзындық D және көлбеулік бұрыш v анықталса, онда горизонталь ұзындықтарды мына формуланың көмегімен анықтауға болады:

d = D cos v				(9)

- Геодезиялық тура есептің формуларын пайдаланып координаталар өсімшелерін есептеп шығарады

Δх = d cos α = ± d cos r

Δy = d sin α = ± d sin r		(10)

Координаталар өсімшелерінің таңбалары берілген бағыттың қай ширекте жатқанына байланысты болады, яғни қабырғаның дирекциондық бұрышының мәнімен анықталады.

Координаталар өсімшелерінің есептеліп шығарылған мәндерін координаталар ведомостысының жетінші және сегізінші графаларына жазады.

- Х және У осьтеріндегі координаталар өсімшелеріндегі қиыспаушылықты (fx және fy) мына формулаларды қолданып табады:

1nΔx = ±fx

1nΔy = ±fy		           (11)

Осы мақсатпен жетінші және сегізінші графалардағы оң және теріс өсімшелерді жеке-жеке қосады, содан соң алгебралық қосындысын есептеп, оның нәтижесін қорытынды сызықтың астына жазады.

- Теодолиттік жүрістің периметріндегі абсолют ұзындық қиыспаушылықты (fабс) мына формула бойынша анықтайды:

fабс = fx2+fy2		(12)

- Теодолиттік жүрістегі бұрыштық және ұзындық өлшеулердің дәльдігі салыстырмалы ұзындық қиыспаушылықтың шамасымен бағаланады, ол абсолют ұзындық қиыспаушылығына fабс тура пропорционал, ал полигонның периметріне Р кері пропорционал болады, оның мәні периметрдің 1/2000 бөлігінен аспауы тиіс.

fc = fабсР = 1Pfабс = 1N ≤ 12000		(13)

- Егер салыстырмалы ұзындық қиыспаушылық шегінен аспаса, яғни (13) шарт орындалатын болса, онда координаталар өсімшелеріне теодолиттік жүрістің қабырғаларының ұзындығына пропорцианал етіп кері таңбамен түзетулер енгізіледі.

(δх)i = −fxPdі;	(δу)і = −fyPdi 	(14)

мұндағы (δх)i,	(δу)і – Х және У осьтеріндегі координаталар өсімшелерінің тиісті түзетулері.

Табылған түзетулерді метрдің жүз бөлігіне дейін дөңгелектеп, оларды ведомостың жетінші және сегізінші графаларына тиісті өсімшелердің мәндерінің үстіне жазады.

- Тексеру мақсатымен түзетулердің (δх)i және (δу)і қосындыларын табады: олар тиісті қиыспаушылықтарға кері таңбамен тең болуы тиіс, яғни:

∑(δх) = –fx ; 	∑(δy) = –fy      (15)

- Есептеліп шығарылған координаталар өсімшелері мен түзетулері бойынша координаталардың түзетілген өсімшелерін анықтайды

Δхт.і = Δхі + (δх)і

Δут.і = Δуі + (δу)і       (16)

Әрбір осьтегі түзетілген координаталар өсімшелерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болйы тиіс

1nΔxТ = 0;	 1nΔyТ = 0      (17)

- Түзетілген өсімшелер және бастапқы нүктенің координаталары бойынша жүйелі түрде полигонның барлық ұштарының координаталарын есептеп шығарады:

Xi+1 = Xi + ΔxT.i

Yi+1 = Yi + ΔyT.i       (18)

мұндағы Xi+1 және Yi+1  - Х және У өсьтеріндегі келесі нүктелердің тиісті координаталары; Xi және Yi+1  - Х және У осьтеріндегі алдыңғы нүктелердің тиісті координаталары; ΔxT.i және ΔyT.i - өздерінің таңбаларымен алынған кординаталардың түзетілген өсімшелері.

Есептеп шығарылған координаталарды 1 кестенің 1 және 12 графаларына жазады. Координаталарды есептеп шығарудың дұрыстығын тексеру бастапқы берілген нүктенің координаталарын табу болып саналады.

1 кесте. Тұйықталған теодолиттік жүрістің ұштарының координаталарын есептеу ведомості

| Нүктелердің нөмері | өлшенген | түзетілген | Дирекциондық бұрыштар, α | Кестелік бұрыштар (румбтар), r | cos r sin r | Қабырғалар ұзындығы, м | есептелген |  | түзетілген |  | координаталар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонталь бұрыштары |  |  |  |  |  | Координаталар өсімшелері |  |  |  | х | у |
|  |  |  |  |  |  |  | ±Δх | ±Δу | ±Δх | ±Δу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 66º28' | 66º27' | 80º20' | СШ 80º20' |  | 58,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 95º25' | 95º24' | 164º56' | ОШ 15º04' |  | 70,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 144º31' | 144º31' | 200º25' | ОБ 20º25' |  | 61,17 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 41º28' | 41º28' | 338º57' | СБ 21º03' |  | 83,41 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 192º10' | 192º10' | 326º47' | СЗ 33º13' |  | 44,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 80º20' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L = 318.08 |  |  |  |  |  |  |