Лекция 2

Электрмагниттік толқын пайда болуының физикалық негіздері

1.

Электрмагниттік өріс Максвелл теңдеулер жүйесімен сипатталады, олар тәжрибе нәтижелерін жалпылайды:

rotE = − ∂B∂t 	           (1) – Электромагниттік индукция туралы Фарадей заңы

rotH = j+∂B∂t          (2) – Ток күшінің магнит индукциясымен байланысы туралы Ампер,

Био-Савар Лаплас заңдары

divD=ρ 	            (3) – Зарядтың сақталу заңы

divB=0                       (4) – Магниттік зарядтың болмауы

D= εE  	            (5) – Зат ішіндегі электрлік өріс индукциясы

B=μH  		            (6) – Зат ішіндегі магниттік өріс индукциясы

E , B, D, H – сәйкесінше электр өрісінің кернеулік, магнит өрісінің индукция, электрлік индукция, магниттік кернеулік векторлары; j – ток тығыздығы, ρ – заряд тығыздығы, ε – диэлектрик өтімділік, μ-магниттік өтімділік.

Дифференциалдық «ротор» амалы:

rotE=ijk∂∂x∂∂y∂∂zExEyEz=i∂Ez∂y-∂Ey∂z+j∂Ex∂z-∂Ez∂x+k∂Ey∂x-∂Ex∂y,

i, j, k – бірлік векторлар.                                                                                                           (7)

Дифференциалдық «дивергенция» амалы:

2.

divD = ∂Dx∂x+∂Dy∂y+∂Dz∂z   =  (∇D)  – скаляр көбейтінді                                                   (8)

Өріс тек х бойынша өзгерсін: ∂∂x = ∂∂y=0 , ∂∂x≠0 және Еy  проекциясы ғана болсын: E= (0, Еy, 0), Еy≠0

(1) теңдеуден rot аламыз:

rotrotE-∂rotB∂t,  Еy  проекциясы үшін

rotE=∂E∂x,         rot rotE = -∂2E∂X2

(1) және (2) теңдеулерден:

-∂²E∂x²=-∂j∂t-∂²D∂t²	                                                	(9)

Ток көзінен алыстағы толқынды іздейміз, яғни j=0

(5) теңдеуді ескерсек:

∂²Е∂х²-ɛ∂²Е∂t² 	                                            	     (10)

(10) теңдеудің шешімін жазық толқын түрінде іздейміз:

E=E˳expiωt-kx,       		                               (11)

Мұнда i=-1, ω - жиілік, k - толқындық сан, k = 2πλ,  λ- толқын ұзындығы

(11) формуланы (10)-ға қойып:

-k2E+ɛω2E=0,    ω2k2=1ɛ=υ2,  υ=1ɛ                      (12)

3.

Вакуумдық кеңіcтікте υ = с жарық жылдамдығы, с = 1ɛ˳ , ɛ˳- вакуумның диэлектрлік өтімділігі.

Электронның энергиясының тербеліс жиілігіне байланысын іздейміз. Ньютонның екінші заңы бойынша:

mx=-eE  , (11) формуланы пайдалансақ

x=eEmω² ,                                                                   (13)

Толқын шығаруға қажет антенна қуаты (бірлік уақыттағы энергия) P=IU ~ ω4 болу керек, өйткені (13) формула бойынша электронның тербеліс қуаты x² ~ ω-4. Демек, сигнал алысқа жоғары жиілікпен беріле алады.