Лекция 3

1.

Распространение электромагнитных волн в ионосфере

Спутниковая связь реализуется через отражение сигнала от ионосферы –         верхнего слоя атмосферы. Солнечная радиация и поток космических лучей разлагают молекулы атмосферы на электроны и ионы, смесь которых образует плазму. Рассмотрим физические процессы прохождения и отражения электромагнитной волны через плазму.

Вектор индукции электрического поля D=ɛЕ определяется также как

D=4πр+Е,   р=-Nех,                                              (1)

где  р - вектор поляризации, N-число электронов в единице объема, х - расстояние отклонения электрона от иона:

X

Знак минус в (1) соответствует отрицательности заряда электрона. Из равенства двух определений  D  имеем в скалярном виде

ɛЕ = -4πNex+Е,  ɛ = 1 -  4πNexЕ                                          (2)

Напряженность электрического поля Е найдем из второго закона Ньютона:

х= еmЕ,  Еω= meω2x,                                                   (3)

ω – частота волны.

Подставляя (3) в (2): найдем диэлектрическую проницаемость

ɛ(ω) = 1- 4πNe2 m 1ω2=1-ω02ω2,                                      (4)

ω0=4πNe2m- плазменная частота                                (5)

2.

Формула (5) определяет частоту колебания электрона вокруг иона.

Найдем показатель преломления n электромагнитной волны через плазму:

n  = cυ,    υ=1εω ,                                                 (6)

где с – скорость света, υ – скорость волны в среде.

Подставляя (4) в (6):

n=cε(ω)=c1-ω02ω2 ,                                           (7)

3.

Если ω>ω0, то n – действительная величина, волна проходит через ионосферу. Если ω<ω0, то под корнем в (7) имеем отрицательную величину, т.е. n ~ -1 - мнимая величина. Волна с частотой меньше, чем ω0 отражается.

Наблюдательные факты и техника радиосвязи.

По высоте от Земли ƶ концентрация электронов N соответствует графику:

D, Е, F – названия слоев ионосферы. Удаленный F слой содержит максимальную концентрацию электронов, что соответствует максимуму плазменной частоты ω0. От F – слоя сигнал может отразиться ночью, т.к. лучи Солнца попадают на расстояние ƶ ≥103 км. Днем сигнал может отразиться от D – слоя. Схема приема: