Лекция 7

Сигнал/ шуыл қатынасын информация/энтропия қатынасы арқылы анықтау

- Радиоэлектроникада, радиоастрономияда сигнал/ шуыл қатынасын SNR (signal noise ratio) деп атайды. Бұл түсінік барлық ғылымда, техникада қолданылады. Телекоммуникация, телескоптар жұмысының сапасы SNR-мен бағаланады. Біз SNR мәнін цифрлық түрде IER(Information Entropy Ratio) арқылы анықтауды қарастырамыз.

Экспериментте SNR-ді анықтау формуласы (децибелл бірлігінде)

SNR=10 lgσx2σξ2=10lgPxPξ          				(1)

Мұнда σx2 – сигнал дисперсиясы,   σξ2  - шуыл дисперсиясы;

Px  ,  Pξ  - сигналдың, шуылдың қуаты.   σξ2    ,  Pξ  шамалары арнаулы өлшеу арқылы табылады. Шуыл деңгейін өлшеудің әртүрлі әдістері (фильтрлеу, шаблонмен (эталонмен) салыстыру т.с.с) қолданылады, теориялық түрде негізделмеген эмпирикалық тұрақты шамалар қолданылады.

Алайда сигнал (x)  пен шуыл (ξ) өзара байланысқан. Мысалы, жүректің шуылын жүректі тоқтатып өлшеуге болмайды, жұлдыздың шуылын оның сәуле шығаруынсыз анықтауға болмайды. Сондықтан норма ретінде σx2 +  σξ2  шамасын пайдаланамыз:

σx2=σx2 / σx2+σξ2,                   σξ2=σξ2 / (σx2+σξ2              	(2)

- формуланың орнына өдшемсіз SNR қолданамыз:

SNR  = σx2 /  σξ2     =    σx2 /(1- σx2) 				(3)

- (3) формуланы 6-лекцияда жазылған нормаланған IER айырмаларымен салыстыруға болады:

IER= I Y  X)H Y X)-I X Y)H X Y)= I  Y X)1-I Y X)-I  X Y)1-I X Y)  		(4)

- ,  (4) формулаларды салыстыру үшін модельдік сигналды – синусоида мен шуыл қоспасын пайдалануға болады:

xi=sinωi+A ξ (i)   		(4)

Мұндағы  ω – жиілік (беріледі)  , i = 1, 2, … - санақ нөмерлері, A = [10-3 : 10] – коэффициент.    ξ (i) – стохасты (гаустық) шуыл, оны MatLab пакетінде “zand”  қосымшасымен алуға болады. Нәтиже :  σξ2  = [0,01 : 0,6] аралықта өзгергенде SNR және IER [0:60] аралықта бірдей кемиді.  IER дәлірек: әртүрлі сигналдың формасын ескереді.

- Радиотехникада, радиоастрономияда шуылдың өзгеруін әртүрлі әдіспен өлшейді. Молекулалық қозғалыс шуылының қуаты P=kT  ,  k – Больцман тұрақтысы,  T – абсолют температура. Физикалық Tph , немесе эквивалентті шуылдың температура енгізіледі  P=kTΔfPh ,  Δf –жиілік жолағы.  Шуыл деңгейін температура деп те атайды. Егер қабылдағыш көп күшейткіштерден тұрса:

T= TPh1-LL ,   L < 1					     (5)

мұндағы

L= SNR2/SNR1    =            IER2/IER1                         (6)

1, 2 индекстер күшейткіштер тізбегіндегі кіріс және шығыс мәндерді анықтайды. Бұл мысалдар IER шамасын техникада қолданудың көп мүмкіндігін көрсетеді.

IER–дің SNR ден артықшылығы – қосымша өлшеулер, немесе тәжірибелік коэффициенттер қолданылмайды, тек шуылдық сигнал берілсе жеткілікті.

Тест сұрақтар:

- Нормаланған SNR формулалары.

- Нормаланған  IER формулалары.

- Шуылдық температураны анықтау түрлері.

- IER критериінің SNR ден артықшылықтары.

- SNRx формуласы нормаланған дисперсиялар арқылы:

- Нормаланған шартты информация арқылы IER формуласы:

- IER–дің SNR ден артықшылығы: