ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

География және табиғатты пайдалану факультеті

География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы

География және табиғатты

пайдалану факультетінің

деканы профессор

__________В.Г. Сальников

«Топография геодезия негіздерімен» пәнінен

Зертханалық жұмыстардың нұсқаулығы

Алматы, 2011

«Топография геодезия негіздерімен» пәнінен зертханалық жұмыстардың нұсқаулығын дайындаған аға оқытушы, С.М. Дуйсенбаев

«Топография геодезия негіздерімен» пәнінен зертханалық жұмыстың нұсқауы қаралып география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының мәжілісінде бекітілді.

«_____» ______________ 2011 ж.                                                         № ____ хаттама

География, жерге орналастыру

және кадастр кафедрасының

меңгерушісі, г.ғ.д.                                                                                  Г.Н. Нүсіпова

География және табиғатты пайдалану

факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің

төрайымы, г.ғ.к., доцент                                                                          Г.Ж. Дүйсебаева

№ 1 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Топографиялық карта бойынша ара қашықтықты және ауданды өлшеу тәсілдері.

Жұмыс тәртібі:

- Масштаб және оның түрлері.

- Топографиялық және географиялық карталар бойынша қашықтықты өлшеу тәсілдері (сызғыш, циркуль-өлшеуіш, курвиметр).

- Топографиялық карта бойынша палетканың көмегімен ауданды өлшеу тәсілі.

- Топографиялық карта бойынша электрондық планиметр көмегімен ауданды өлшеу тәсілі.

Зертханалық жұмыстың негізгі мақсаты: картаның масштабымен танысып, топографиялық карта және план бойынша өлшеу жұмыстарын жүргізу тәсілдерін меңгеру.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, топографиялық план, ұсақ масштабты географиялық карталар, сызғыш, циркуль-өлшеуіш, курвиметр, палетка, электрондық планиметр, калькулятор.

Кіріспе бөлімі.

Топографиялық карта – жергілікті жердің табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілердің негізгі қасиеттерін мен олардың орналасқандығын бейнелейтін жалпы географиялық карта болып табылады. Топографиялық карталар құрлыққа, көлдерге және теңіздердің қайраң зоналарына жасалынады. Топографиялық картада жер бедері пішіндері картаның масштабына сәйкес бейнеленеді, сонымент қатар мұнда су объектілері, өсімдік жамылғысы, елді мекендер, жолдар тағы басқа да объектілер арнайы шартты белгілерімен көрсетіледі.

Топографиялық карталарды масштаб бойынша әдетте екі топқа бөледі: масштабы 1:5000 – 1:200 000 дейін – топографиялық карталар, масштабы 1:200 000 және одан да ұсақ масштабты – шолу-топографиялық карталар. Масштабы 1: 5000 және одан да ірі масштабтағы картографиялық бейнелеулер – топографиялық пландарға жатады. Мемлекеттің түрлі мәселелері үшін әр түрлі масштабтағы топографиялық карталар қажет, сондықтан топографиялық карталрдың  стандарттық масштабтары қабылданған (№ 1 кесте).

Кесте 1. Топографиялық карталардың масштабы.

| Сандық масштаб | Картаның аталуы | Картаның 1 см-не жергілікті жердегі қашықтықтың сәйкестігі | Картаның 1 см2 жергілікті жердің жер көлемінің сәйкестігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:5000 | бесмыңдық | 50 м | 0,25 га |
| 1:10 000 | онмыңдық | 100 м | 1 га |
| 1:25 000 | жиырмабесмыңдық | 250 м | 6,25 га |
| 1:50 000 | елумыңдық | 500 м | 25 га |
| 1:100 000 | жұзмыңдық | 1 км | 1 км2 |
| 1:200 000 | екіжұзмыңдық | 2 км | 4 км2 |
| 1:500 000 | бесжұзмыңдық | 5 км | 25 км2 |
| 1:1 000 000 | миллиондық | 10 км | 100 км2 |

1. Масштаб және оның түрлері.

Масштаб – жер бетіндегі қашықтықтың (жер бетіндегі объектілердің) карта немесе план бетіне түсірілгенде неше есе кішірейтілгенін көрсететін шартты өлшем. Топографиялық карта мен планда масштаб картаның оңтүстік рамкасының астында сандар қатынасы, атаулы және сызықтық немесе графиктік түрінде көрсетіледі.

Сандық масштаб бөлшек түрінде бейнеленеді, алымы – бірлік, ал бөлімі пландағы немесе картадағы қашықтықтың жергілікті жердегі сәйкес қашықтықтан неше есе кіші екенін көрсететін сан болып табылады. Топографиялық пландар мен карталардың сандық масштабының мысалы: 1:2000, 1:5000, 1:25000, 1:1000000, ал ұсақ масштабты географиялық карталар масштабының мысалы – 1:2500000, 1:22000000 т.с.с. Атаулық масштаб сандық масштабты жазу түрінде көрсетеді, мысалы жоғарыда көрсетілген сандық масштабтардың атаулық масштабтары мынадай болады: 1 сантиметрде 20 метр (қысқартылғын түрде 1 см 20 м), 1 сантиметрде 50 метр (1см 50 м), 1 сантиметрде 250 метр (1 см 250 м), 1 сантиметрде 1 километр (1 см 1 км), 1 сантиметрде 25 километр (1 см 25 км), 1 сантиметрде 220 километр (1 см 220 км) т.с.с. Сызықтық немесе графиктік масштаб түзу сызық түрінде бейнеленеді, түры сызық сантиметрлерге бөлінеді. Сантиметрлік кесінді карта масштабына сәйкес болады, мысалы масштабы 1:5000 болған жағдайда әрбір сантиметр 50 метрге сәйкес келеді, сызық бойынша нөльден оң бағытта 50, 100, 150, 200 тағы әрі қарай сандар көрсетіледі. Нөльден солға қарай 1-сантиметрлік кесінді болады, ол кесінді және он миллиметрге бөледі. Бұл миллиметрлік кесінділер карта бойынша ара қашықтықты жоғары дәльдікпен өлшеуге мүмкіндік береді.

Тапсырма:

1) Берілген карталардың сандық және атаулық масштабтарының сәйкестігін көрсетіңіз.

2) Берілген сандық масштабтарды атаулық масштабқа аударыңыз

| Сандық масштаб | Атаулық масштаб | Сандық масштаб | Атаулық масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:4000 | .... | 1:2 000 000 | .... |
| 1:85000 | .... | 1:3 500 000 | .... |
| 1:150000 | .... | 1:4 250 000 | .... |
| 1:750000 | .... | 1: 8 000 000 | .... |
| 1:100 000 | .... | 1:22 000 000 | .... |

3) Берілген атаулық масштабтарды сандық масштабқа аударыңыз

| Атаулық масштаб | Сандық масштаб | Атаулық масштаб | Сандық масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 см 30 метр | .... | 1:2 000 000 | .... |
| 1 см 100 метр | .... | 1:3 500 000 | .... |
| 1 см | .... | 1:4 250 000 | .... |
| 1:750000 | .... | 1: 8 000 000 | .... |
| 1:100 000 | .... | 1:22 000 000 | .... |

- Топографиялық және географиялық карталар бойынша қашықтықты өлшеу тәсілдері (сызғыш, өлшеуіш-циркуль, курвиметр).

Карта бойынша ара қашықтықты циркуль-өлшеуішпен, сызғышпен, қисық сызықты циркуль-өлшеуішпен және курвиметр деген арнайы аспаппен өлшейді. Карта бойынша өлшеу жұмыстары алдын картаның масштабымен танысады.

І. Карта немесе план бойынша тура сызықты өлшеу тәсілдері.

1) карта бетінде сызғышпен тура сызықты өлшеуде, сызғышты карта бетінде берілген екі нүктенің арасына қойылады, сызғыштың нөль сантиметрі берілген нүктелердің біріне қойылады, екінші нүктеге сәйкес келетін сызғыштағы сан екі нүктенің арасындағы қашықты сантиметрмен көрсетеді. Жергілікті жерде бұл қашықтық қаншаға тең екенін анықтау үшін төмендегідей формула қолданылады:

L = n × М

мұнда, L – анықталатын қашықтық, n – карта бойынша сызғышпен немесе циркуль-өлшеуішпен өлшенген көрсеткіш, М – берілген картаның масштабы. Мысалы, карта бетінде сызғышпен өлшенген қашықтық 9,7 см болғанда, картаның атаулық масштабы 1 см 350 м болса, онда:

L = 9,7 × 350 = 3395 м

2) карта бетінде тура сызықты циркуль-өлшеуішпен өлшеуде, біріншіден, циркуль-өлшеуіштің ұштары, картада берілген екі нүктенің арасындағы ұзындықты көрсететіндей орналастырылады, екіншіден, циркуль-өлшеуіштің сол жақ ұшы сызықтық (графиктік) масштабтың 0 белгісіне, екінші ұшы 0 белгісінен оң жағына қойылады, үшіншіден, циркуль-өлшеуіштің оң жағындағы ұшы дәл көрсеткішке түспеген жағдайда, циркуль ұштарының арасындағы  қашықтықты өзгертепей, циркуль-өлшеуіштің оң жағындағы ұшы  сызықтық масштабтың толық  сандық көрсеткішінің үстіне қойылады. Циркуль-өлшеуіштің сол жағындағы ұшы 0 белгісінен солға қарай түскен жағдайда ондағы миллиметрлік көрсеткіш сантиметрлік көрсеткішке қосылады. Сөйтіп жоғарыда көрсетілгендей масштаб көрсеткішіне көбейтіледі, яғни карта немесе план бойынша ара қашықтық анықталады.

ІІ. Карта немесе план бойынша қисық сызықты өлшеу тәсілдері.

3) Карта немесе план бойынша қисық сызықты циркуль-өлшеуішпен өлшеуде, біріншіден, циркуль-өлшеуіш ұштарының арасын мұмкіндігі бойынша аз қашықтықта ашады (1-, 2-миллиметрлік), оны циркуль-өлшеуіштің «қадамы» деп есептейді, екіншіден, циркуль-өлшеуіштің осы жағдайымен қисық сызықты өлшеп шығады, үшіншіден, өлшеген көрсеткіш картаның масштабына көбейтіледі, нәтижеде қисық сызықтың ара қашықтығы анықталады. Мысалы, масштабы 1:75000 топографиялық картада картаның 1 миллиметрі жергілікті жерде 75, ал 2 миллиметрі 150 метрге тең болады. Циркуль-өлшеуіштің «қадамы» 2 мм, сонымен өлшеген қашықтығы 34 қадам болған жағдайда жоғарыда көрсетілген тәсіл бойынша:

L = n × М = 34 × 150 = 5100 м

мұнда, L – анықталатын қашықтық, n – «қадамы» 2-миллиметрлік циркуль-өлшеуішпен карта бойынша өлшенген көрсеткіш, М – берілген картаның масштабы бойынша циркуль-өлшеуіш «қадамының» көрсеткіші.

4) Карта немесе план бойынша қисық сызықты курвиметрмен өлшеу. Бұл аспаптың негізгі бөліктері: карта беті бойынша айналдыратын дөңгелек, оның қанша айналғанын көрсететін мөлшерлі циферблат және оларды байланыстыратын механизм. Дөңгелекті карта беті бойынша жүргізеді, ол көрсеткіш циферблатта сантиметрмен көрсетіледі. Берілген қисық сызықтың ұзындығын жоғарыда көрсетілгендей табылады, мысалы циферблаттың көресткіші 12 сантиметр, ал картаның масштабы 1:40 000 болғанда, онда:

L = n × М = 12 × 400 = 4800 м

Тапсырма. 1) Масштабы 1:25000 оқу топографиялық карта бойынша туры сызықты, яғни автомобиль жолдарын, электржелісі сызығын, бейнеленген қала немесе ауылдағы көшенің ұзындығын, елді мекендер арасындағы қашықтықты сызғышпен және циркуль-өлшеуішпен анықтаңыз.

2) Масштабы 1:25000 оқу топографиялық карта бойынша «Андога» және «Голубая» өзендерінің ұзындықтарын анықтаңыз.

3) Қазақстан Республикасы, масштабы 1:1000000 әкімшілік облыстарының шолу топографиялық карталар бойынша берліген елді мекендер арасындағы автомобиль, темір жолдар арқылы ара қашықтарды, өзендердің ұзындығын анықтаңыз.

3. Топографиялық карта бойынша палетканың көмегімен ауданды өлшеу тәсілі.

Карта бойынша берілген территорияның жер көлемін (ауданын) палетканың және планиметрдің көмегімен анықтайды.

І. Топографиялық карта бойынша палеткамен ауданды өлшеу. Торлы палетка деген үстінде сызылған квадрттар (шаршылар) торы бар мөлдір пластина болып табылады. Стандарттық палетка бетіндегі квадраттың бір жағының ұзындығы 2 – 5 мм шамасында болады, мұндай палетканың дәльдігі жоғары болады. Палетканың оргшыны немесе калька қағазынан жасауға болады. Территорияның ауданын өлшеу үшін палетканы өлшенетін контурдың үстіне қойып осы контурдың шегіндегі толық квадраттарды (шаршыларды) есептейді. Толық емес квадраттарды көз мөлшерімен толық квадраттарға жеткізеді. Өлшеу алдын картаның масштабына сәйкес палетканың бір квадратының ауданын анықтайды. Мысалы, картаның масштабы 1:25000, яғни 1 см 250 метр, квадраттың қабырғалары 5 мм деп алғанда, (яғни квадраттың бір жағы масштаб бойынша 125 метрге тең болады) бір квадраттың ауданы төмендегідей жолымен есептелінеді:

Sквадр = a×b = 125 м × 125 м = 15625 м2

мұнда, Sквадр – палетканың бір квадратының ауданы, a және b – квадраттың қабырғалары.

Берілген контурдың ауданын төмендегідей формуламен анықтауға болады:

Sконтур = Sквадр × n

мұнда, Sконтур – берілген контурдың ауданы, Sквадр – палетканың бір квадратының ауданы, n – толық квадраттардың саны.

Тапсырма. 1) Масштабы 1:25000 оқу топографиялық карта бойынша «Черное» көлдің, «Северное» орманның, «Снов» қаласының ауданын анықтаңыз.

2) Қазақстан Республикасы, масштабы 1:1000000 әкімшілік облыстарының шолу топографиялық карталар бойынша берілген әкімшілік аудандарының жер көлемін анықтаңыз.

4. Топографиялық карта бойынша электрондық планиметрдің көмегімен ауданды өлшеу тәсілі.

Карта бойынша үлкен ауданды өлшеу үшін планимтерді пайдаланған жөн. Бүгінгі таңда мұндай жұмыстарда электрондық планиметр қолдануда.

1) Масштабы 1:25000 оқу топографиялық карта бойынша карта бетіндеге орман алып жатқан территорияның ауданын анықтаңыз.

2) Қазақстан Республикасы, масштабы 1:1000000 әкімшілік облыстарының шолу топографиялық карталар бойынша берілген көлдің, әкімшілік ауданның, облыс көлеміндегі физикалық географиялық облыстың немесе ауданның жер көлемін анықтаңыз.

Бақылау сұратқатыр:

- Масштабтың анықтамасы.

- Масштабтың түрлері.

- Карта бойынша ара қашықтықты өлшеу тәсілдері.

- Карта бойынша ара қашықтықты өлшеу құрал-саймандары.

- Карта бойынша ауданды өлшеу тәсілдері.

- Карта бойынша ауданды өлшеу құрал-саймандары мен аспаптары.

- Топографиялық карталардың масштабы.

Әдебиет тізімі:

- Қалыбеков Т. Геодезия мен топография негіздері. Алматы. 1993. 25-28, 39-45 беттер.

- Божок А.П. и др. Топография с основами геодезии. Москва. 1986. 21, 92-97 беттер.

- Картография с основами топографии. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. Москва. Просвещение, 16-23 беттер.

№ 2 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Топографиялық картада азимут бойынша жүру схемасан құрастыру тәсілдері.

Жұмыс тәртібі:

- Топографиялық картада азимутты анықтау тәсілдері.

- Топографиялық картада азимут бойынша жүру схемасын жасау.

Зертханалық жұмыстың негізгі мақсаты: Топографиялық картада географиялық азимут бойынша жүру схемаларын жасау тәсілдерін меңгеру.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, топографиялық план, транспортир, сызғыш, циркуль-өлшеуіш, курвиметр, калькулятор.

Кіріспе бөлімі. Географиялық азимут туралы түсінік.

Географиялық меридианның солтүстік бағытының таңдалған бағытқа дейін, сағат тілі бойынша өлшенген бұрыш географиялық (нағыз) азимут деп аталады. Ол А әріпімен белгіленеді және 0°-тан 360° дейін өлшенеді (сурет 1).

Сурет 1. Географиялық азимут туралы түсінік.

№ 1 Тапсырма: Масштабы 1:25000 оқу топографиялық карта бойынша Снов қаласынан көмір шахтасына дейін автомобиль жолы бойымен азимут бойынша жүру схемасын жасаңыз.

№ 2 Тапсырма. Туристтер тобы қаладан шығып солтүстік бағытта жан-жағынан бұталар егілген асфальталған жолмен 3 километр жүріп көпірге жеті. Көпірден өтіп азимут 315º бағытта аралас орманның жағасымен саяхатын жалғастырды, бұл бағытта туристтер 2,5 километр жүріп төбенің шыңына жетті. Туристтер төбенің шыңынан азимут 225º бағытта 4,5 километр жүріп жеке тұрған құдықтың жанында демалды. Осы құдықтан бастапқы нүктеге дейін, яғни қалаға дейін қандай бағытта және неше километр жүру қажет екенін анықтаңыз.

Әдебиет тізімі:

- Қалыбеков Т. Геодезия мен топография негіздері. Алматы. 1993. 25-28, 39-45 беттер.

- Божок А.П. и др. Топография с основами геодезии. Москва. 1986. 21, 92-97 беттер.

- Картография с основами топографии. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. Москва. Просвещение, 16-23 беттер.

№ 3 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Географиялық координаталарды анықтау тәсілдері.

Жұмыс тәртібі:

- Топографиялық карта бойынша географиялық координатталарды анықтау.

- Географиялық карта бойынша географиялық координатталарды анықтау.

- Географиялық глобус бойынша географиялық координатталарды анықтау.

Зертханалық жұмыстың негізгі мақсаты: Топографиялық және географиялық карталар бойынша географиялық координаталарды анықтау тәсілдерін меңгеру.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, сызғыш,  калькулятор.

Кіріспе бөлімі. Топографиялық, географиялық карталар және глобус бойынша географиялық координатталарды анықтау.

Топографиялық карта бойынша географиялық координатталарды анықтау. Топографиялық карта парағының картографиялық бейнесін шектейтін ішкі рамкасын параллельдер мен меридиандардың тіктелген доғалары қалыптастырады, демек, карталар парақтары трапеция түрінде болып келеді. Трапецияның шыңдарында олардың географиялық координаталары жазылған. Парақтардың ендік және бойлық бойынша көлемі стандарттық бөлінумен келісілген.

Ішкі рамкаға параллель болып келетін минуттық рама жүргізілген, ол кесінділерге бөлінген қос сызық. Батыс және шығыс рамкасындағы қос сызықтың бір кесіндісі ендіктің бір минутына, солтүстік және оңтүстік рамкасындағы қос сызықтың бір кесіндісі бойлықтың бір минутына сәйкес келеді. 1:100 000 және одан да ірі масштабтағы карталарда минуттық бөліктері нүктелермен 10" кесінділерімен бөлінеді.

Картада бейнеленген объектілердің географиялық координаталарын және берілген координаталар бойынша нүктелерді картаға түсіру минуттық рамка көмегімен орындалады. Берілген А нүктенің географиялық ендігін анықтау үшін сызғышты А нүктенің үстінен қойып батыс және шығыс рамкаларындағы бірдей көрсеткіштерге қойяды, сөйтіп рамкадағы көрсеткіштер бойынша А нүктенің географиялық ендігін белгілейді.

Осындай жолмен, солтүстік және оңтүстік рамкаларын пайдаланып берілген нүктенің географиялық бойлығын анықтайды.

Карта бетіне нүктені түсіру үшін берілген географиялық координаталар бойынша меридиан және параллель сызықтарын жүргізеді, қиылысқан жерінде қажетті нүкте орналасқан.

Географиялық карта бойынша географиялық координатталарды анықтау. Географиялық картаның градустық рамкасы картаның тақырыбына, масштабына, картографиялық проекцияға тәуелді болады. Мысалы, экономикалық карталарда негізінен градустық рамкасы жоқ, тек әкімшілік карталарда болады. Географиялық координаталар басым физикалық, ұсақ масштабты жалпы географиялық карталарда ғана бейнеленген. Цилиндрлік проекцияларда жасалынған, экваторға жақын орналасқан территорияны қамтитын карталарда батыс және шығыс рамка бойынша географиялық ендік, ал солтүстік және оңтүстік рамкалары бойынша географиялық бойлық анықталады. Кейбір карталарда бұл рамкалар масштабқа сәйкес 5'-тық, 12'-тық, бір градустық, бес градустық кесінділерге бөлінеді.

Конутсық проекцияларда жасалынған, полюстерге жақын орналасқан территорияны қамтитын карталарда шығыс және батыс рамкаларында ендік және бойылықтың көрсеткіштері де бейнеленген, басым Ресейдің, Канаданың, Антарктиданың карталары.

Глобус бойынша географиялық координатталарды анықтау. Мектептік глобустың масштабы 1:40 000 000 – 1:50 000 000 аралығында болады. Мектептік глобус бетінде экватор сызығы бойынша географиялық бойлықтар көрсеткіштері бейнеленген. Глобус бетінде арнайы қозғалмалы сызғышта немесе нөлдік және 180º-тық меридиан бойынша географиялық ендіктер көрсеткштері бейнеленген.

Тапсырма 1. Масштабы 1:10 000, 1:25 000 топографиялық карталары бойынша берілген нүктелердің географиялық координаталарын анықтаңыз.

Тапсырма 2. Масштабы 1:1000 000 шолу топографиялық карта бойынша берілген нүктелердің географиялық координаталарын анықтаңыз.

Тапсырма 3. Қазақстан Республикасы картасы бойынша облыс орталықтарының географиялық координаталарын анықтаңыз.

Тапсырма 4. Географиялық глобус бойынша, дүниежүзі және жарты шарлар карталары бойынша төмендегі қалалар мен географиялық объеткліердің географиялық координаталарын анықтаңыз: Алматы, Мельбурн, Кейптаун, Дели, Анкара, Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Вашингтон, Москва, Париж; барлық материктердің биік шыңдары.

Бақылау сұрақтары:

- Географиялық ендік туралы түсінік.

- Географиялық бойлық туралы түсінік.

- Градустық тор.

- Топографиялық картаның рамкасы.

- Топографиялық картаның минуттық және секундық рамкасы.

- Бастапқы меридиан.

- Меридиан және параллель.

Әдебиет тізімі:

- Қалыбеков Т. Геодезия мен топография негіздері. Алматы. 1993. 15-16, 36-45 беттер.

- Божок А.П. и др. Топография с основами геодезии. Москва. 1986. 98-100 беттер.

- Картография с основами топографии. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. Москва. Просвещение, 28-29 беттер.

№ 4 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Топографиялық картаның номенклатурасы.

Зертханалық сабақтың мақсаты: Топографиялық карталардың номенклатурасын анықтау тәсілін меңгеру.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, калькулятор, кестелік материал.

1:1 000 000 топографиялық картаның номенклатурасы.

1:1 000 000 топографиялық картаның масштабы ірі болғандықтан оларды жеке парақтарға бөледі. Әр бір парақ белгілі бір меридиан және параллель бойынша шектеледі. Топографиялық карталар парақтарын қолдануын жеңілдету үшін оларды бөліну және номенклатура жүйесіне біріктіреді.

Әртүрлі масштабтағы топографиялық карталар парақтарының белгілеу жүйесі (нөмерлеу) карталардың номенклатурасы деп аталады. Номенклатура  қабылданған бөліну жүйесі бойынша карта парағында бейнеленген жер бетінің әрбір учаскесінің орнын анықтайды.

Халықаралық келісім бойынша масштабы 1:1 000 000 топографиялық карта халықаралық карта деп қабылданған, бұл карта парағы параллельдер бойынша 4º-пен, меридиандар бойынша 6º-пен шектелген. Екі параллельдің арасындағы 4º-тық белдеу қатар деп атайды, олар экватордан бастап латын алфавитының бас әріптерімен белгіленеді. А қатары экватор мен 4º параллель арасында, В қатары 4º және 8º арасында, С қатары 8º және 12º арасында тағы да әрі қарай орналасқан.

Екі меридианның арасындағы 6º-тық белдеулер колонна деп аталады. Колонналар батыс бойлықтың 180º басталады, олар батыстан шығысқа қарай араб сандарымен белгіленеді. Мысалы, бірінші колонна 180º - 174º, екінші колонна 174º - 168º, үшінші колонна 168º - 162º тағыда әрі қарай меридиандар арасында орналасқан.

Топографиялық карталардың масштабына қарай төмендегі кесте негізінде анықталады:

№ 1 кесте. Топографиялық карталар номенклатурасының көрсеткіштері.

| Картаның масштабы | Трапеция бөлінуінен пайда болған | 1:1 млн масштабтағы карта парағы неше бөлікке бөлінеді | Карта парағының қосымша белгілері | Номенклатураның мысалдары | Рамканың көлемі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ендік бойынша | Бойлық бойынша |
| 1:1000000 |  | - | - | К-42 | 4° | 6° |
| 1:500000 | 1:1 000 000 масштабты 4 бөлiкке | 4 | А,Б,В,Г | К-42-Б | 2° | 3° |
| 1:200000 | 1:1 000 000 масштабты 36 бөлiкке | 36 | I,II,II…XXXVI | К-42-XVI | 40¢ | 60¢ |
| 1:100000 | 1:1 000 000 масштабты 144 бөлiкке | 144 | 1,2,3,…144 | К-42-68 | 20¢ | 30¢ |
| 1:50000 | 1:100 000 масштабты 4 бөлiкке | 576 | А,Б,В,Г | К-42-68-А | 10¢ | 15¢ |
| 1:25000 | 1:50000 масштабты 4 бөлiкке | 2304 | А,б,в,г, | К-42-68-А-а | 5¢ | 7¢30² |
| 1:10000 | 1:25000 масштабты 4 бөлiкке | 9216 | 1,2,3,4 | К-42-68-А-а-2 | 2¢30² | 3¢45² |

Тапсырма: берілген географиялық координаталар бойынша масштабтары 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25000 топографиялық карталар парақтарының номенклатурасын анықтаңыз.

Әдебиет тізімі:

- Қалыбеков Т. Геодезия мен топография негіздері. Алматы. 1993. 28-30 беттер.

- Божок А.П. и др. Топография с основами геодезии. Москва. 1986. 61-66 беттер.

- Картография с основами топографии. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. Москва. Просвещение, 23-28 беттер.

№ 5 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Топографиялық картаның шартты белгілері.

Зертханалық сабақтың мақсаты: Топографиялық картаның шартты белгілерін және топографиялық картаны оқып уйрену.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, шартты белгілер кестесі.

Кіріспе бөлімі.

Топографиялық картада жер бетінде кездесетін барлық объектілер мен құбылыстар арнайы шартты белгілерімен көрсетіледі. Осы мақсатта ҚСРО кезінде әр түрлі масштабтағы топографиялық карталар үшін арнайы шартты белгілер жүйесі жасалынған. Бұл шартты белгілер жүйесінде әрі табиғи, әрі әлеуметтік-экономикалық объектілерде, елді мекендер т.с.с. көрсетілген. Яғни, бұл шартты белгілер топографиялық картаның «тілі» десек болады. Зертханалық жұмысты орындау мақсаты үшін төмендегідей әдебиет тізімін қолданамыз:

- Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000. Москва. 1977.

- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва. 1977.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 Москва. 1989.

- Учебные топографические карты масштабов 1:10 000, 1:25000, 1:50 000.  Москва, 1977.

Тапсырма: Осы берліген әдебиет негізінде топографиялық карта бойынша төмендегідей объектілер топтарын оқып білу:

- геодезиялық пункттер, биіктік белгілері т.с.с.

- жер бедерін бейнелеу шарттыбелгілері;

- су объектілерін бейнелеу шартты белгілері;

- сызықтық шартты белгілері (жолдар, электрөткізгіш сызықтары, құбырлар, шекаралар т.с.с.);

- елді мекендер, өндірістік объектілер (зауыт, фабрика, шахта, карьер т.с.с.);

- өсімдік және топырақ жамылғысын бейнелейтін шартты белгілер;

- жеке белгіленетін объектілер (шіркеу, жеке тұрған құдық т.с.с.).

№ 6 Зертханалық жұмыс.

Тақырып: Топографиялық карта бойынша гипсометриялық профиль жасау.

Зертханалық сабақтың мақсаты: Топографиялық карта бойынша гипсометриялық профиль жасау тәсілін меңгеру.

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті құрал-жабдықтар мен саймандар, картографиялық материалдар: топографиялық карта, миллиметрлік қағаз, сызғыш, калькулятор, карандаш.

Гипсометриялық қима (профиль)

Қима – профиль (француздық – profil – қима деген сөзінен шыққан) – жер бетінің белгілі бір учаскесінің бір сызық бойындағы тік кесіндісі. Ол таңдалған сызық бойынша жер бедері туралы көрнекі түсінік береді. Берілген профиль бойынша арнайы белгілермен геологиялық түзілісін, топырақ және өсімдік жамылғысын тағы басқа да географиялық компоненттер мен ландшафттарын көрсетуге болады.

Профиль жасау тәсілі:

- Топографиялық картада берілген профильдің биіктігін анықтайды, яғни берілген сызық бойынша горизонтальдар арқылы абсолюттік биіктіктердің ең төмен және ең жоғары көрсеткіштерін анықтау.

- Профильдің масштабтарын таңдау: горизонтальдық масштаб негізінен топографиялық картаның масштабына сәйкес таңдайды, ол масштабты өзгертуге болады; вертикальдық (тіктік) масштаб горизонтальдық масштабтан ұсақтау болады, ол профильдің мақсатына байланысты.

- Миллиметрлік қағазда екі өзара перпендикулярлы координаттық ось сызылады: екі осьтің қиылысқан жері вертикальдық және горизонтальдық масштабтардың бастпақы нүктесі болып табылады. Горизонтальдық ось бойынша горизонтальдық масштабтың көрсеткіштері, ал вертикальдық ось бойынша вертикальдық масштабтың көрсеткіштері түсіріледі.

- Горизонтальдық осьте берілген профиль сызығы бойынша кесіп өтетін   горизонтальдардың арасындағы қашықтықты түсіреді, ал вертикальдық ось бойында горизонтальдардың белгілерін түсіреді.

- Профиль сызығы мен горизонтальдар қиылысқан нүктелері координаттар осьтеріне түсірілген соң ол нүктелер сызықпен біріктіріледі.

Тапсырма: Масштабы 1:25000 топографиялық карта берілген бағыт бойынша гипсометриялық профильді құрастыру.

Бақылау сұрақтары:

  - Масштаб туралы түсінік.

  - Горизонталь деген не.

  - Абсолюттік биіктік деген не.

  - Салыстырмалы биіктік деген не.

  - Гипсометриялық қима туралы түсінік.

Әдебиет тізімі:

  - Қалыбеков Т. Геодезия мен топография негіздері. Алматы. 1993. 31-32 беттер.

  - Божок А.П. и др. Топография с основами геодезии. Москва. 1986. 66-67 беттер.

  - Картография с основами топографии. Под ред. Г.Ю. Грюнберга. Москва.    Просвещение, 28-29 беттер.