4 зертханалық жұмыс. Қышқылды негіздік титрлеу. Бура мен тұз қышқыл ерітінділерін даярлау.  Тұз қышқыл ерітіндісін натрий тетрабораты бойынша  стандарттау.

Оқу барысында студенттер аналитикалық лабораторияларында сандық талдау тәсілдеріне арналған методикалық нұсқауларда көрсетілген  қауыпсыздық ережелерін бұлжытпай орындауға тиісті.

Сандық талдауды физикалық және физика-химиялық тәсілдермен орындаған кезде көптеген приборлармен жұмыс жасауға тура келеді. Бұл приборлар электр желіге қосылатын болғандықтан, олардың жерге қосылғаның тексергеннен кейін ғана электр көзіне қосу қажет.

Студенттер сабаққа қатысу алдында жұмыс дәптерге зертханалық жұмыстың орындалу ережесін, жоспарын, сандық жағынан анықталатын қосылыстардың негізінде жатқан процестердің реакция теңдеулерін жазып келулері тиісті. Конспект жұмыс дәптерінің он жақ бетінде жазылады, сол жағында – есептеулер мен шимай жазулар. Жұмыс дәптеріне зертханалық сабақта алынған жұмыс нәтижелері бірден жазылады, мәліметтерді парақ қағазға жазуға болмайды.

Кез келген аналитикалық талдауда, соның ішінде титриметриялық әдістерде, ерітінділердің көлемін дәл өлшеуге тура келеді. Ол ушін арнайы өлшеу ыдыстары пайдаланады: өлшеу колбалары, бюреткалар, пипеткалар.

Студенттер білу қажет:

- өлшеу ыдыстарының түрлерін, олардың қолданылуын, жуу тәсілдерін ;

- өлшеу колбасында, бюреткада, пипеткада ерітінділердің деңгейін өлшеу ережелерін;

- өлшеу колбасын, бюретканы, пипетканы ерітіндімен толтыру;

- өлшеу пипеткасынан, бюреткадан ерітіндінің дәл көлемін ағызу ережесін;

- өлшеу колбаларының көлемін тексеру, калибрлеу;

- техникалық таразыда өлшеу ;

- аналитикалық таразыда өлшеу ережесін;

- химиялық ыдысты дұрыс пайдалану.

Тұз қышқылының ерітіндісін стандарттау

- Тұз қышқылының 0,1н  500 мл ерітіндісін даярлау.

Тұз қышқылының ерітіндісін жуықтап 0,1н концентрацияда даярлау қажет, ал осы ерітіндінің концентрациясының дәл мәні натрий тетраборатының көмегімен анықталады.

Концентрациясы 0,1н, ал көлемі 500 мл тұз қышқылының ерітіндісін даярлау.  Концентрлі HCl-ның тығыздығы 1,19 г/см3 тең болғанда, тұз қышқылының мөлшері ~38 %. Бір литр 0,1 н  тұз қышқылында ~3,6 г HCl бар. Ендеше,

100 г тұз қышқылының ерітіндісінде 38 г HCl

х г тұз қышқылының ерітіндісінде 3,6 г HCl

х = (1003,6)/38 = 9,5 г

Енді есептелінген тұз қышқылының мөлшерін көлемдік мөлшерге айналдырамыз:

V = (9,5/1,19) = 8 мл

Яғни, 1 л 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісін даярлау үшін 8 мл концентірлі HCl алу қажет, ал 500 мл ерітіндісін даярлау үшін 4 мл HCl (конц) қажет екен.

Концентірлі HCl қатты түтіндеп-буланады. Сондықтан 0,1 н HCl ерітіндісін даярлау үшін концентірлі қышқылды емес, біршама азырақ концентрациялы HCl ерітіндісін қолданған орынды.

Есептелінген көлемді мөлшердегі қышқылды өлшеуіш цилиндрді қолданып көлемі 500 мл өлшеуіш колбаға құйып дистилденген сумен араластырып ерітінді даярланады.

2. Натрий тетраборатының (бура) ерітіндісін даярлау

Натрий тетрабораты мен тұз қышқылының әрекеттесуін келесі химиялық реакцияляр арқылы сипаттауға болады:

- Бураның суда еруі:

B4O72-  + 5H2O  2H2BO3- + 2H3BO3

- H2BO3- гидролизі

H2BO3- + H2O  OH- + H3BO3

3) OH-   иондары қышқылмен титрленеді және гидролиз процесі соңғы шегіне дейін жүреді, яғни бураның тұз қышқылымен титрленуін келесі өрнекпен көрсетуге болады:

B4O72- + 2H+ + 5H2O   4H3BO3

Сондықтан,

М(экв) (Na2B4O7*10H2O) = ½ М(Na2B4O710H2O) = 381,42/2 = 190,71

Ендеше концентрациясы 0,1н, көлемі 100 мл  натрий тетраборатының ерітіндісін даярлау үшін қажетті натрий тетраборатының салмағы:

m (бура) = (М (экв) * С * V)/1000 = (190,710,1100/1000) = 1,9071 г

Аналитикалық таразыда дәл өлшеніп алынған натрий тетраборатының тұзын кең мойынды воронканы қолдана отырып, көлемі 100 мл  өлшеуіш колбаға түсіріп, колбаның жарты көлеміне дейін ыстық дистилденген су құйып шайқау арқылы тұзды толықтай ерітеміз. Тұз ерігеннен кейін колбаны суытып (бөлме температурасына дейін), колбаға дистилденген су құямыз (100 мл көлемге жеткенше).

Даярланған бура ерітіндісінің концентрациясын келесі формула бойынша есептейміз:

С(бура) = (m1000)/( М (экв) бура  Vө.к.) ,   мұндағы

m – қолданған бураның массасы, г,

Vө.к. - өлшеуіш колбаның көлемі (100 мл).

3. Тұз қышқылының нормальдылығын анықтау

Таза бюретканы тұз қышқылының ерітіндісімен 1-2 рет шайқап, нөлдік деңгейге дейін толтыру кажет.

Титрлеуге арналған колбаға даярланған натрий тетраборатының 10 мл аликвотын пипетка арқылы алып, үстінен 50 мл дистилденген су және бір тамшы индикатор метилоранж қосып ерітіндінің түсі сары түстен ашық реңді қызғылт сары түске ауғанша бюреткадағы тұз қышқылымен титрлейді (куәгер ерітіндінің түсімен салыстыру қажет).

Куәгер ерітіндіні даярлау: 50 мл дистилденген суға 1 тамшы метилоранж және бюреткадан 1 тамшы тұз қышқылының ерітіндісін қос.

Тұз қышқылының нормальдылығын келесі формула рақылы есептейміз:

С(HCl) = (Vбура Cбура)/ VHCl

Vбура – бура ерітіндісінің аликвоттық бөлігінің мөлшері, мл;

VHCl  - титрлеуге жұмсалынған тұз қышқылының мөлшері, мл.

Соданы анықтау

100 мл көлемді өлшеуіш колбадағы сараптауға берілген ерітіндінің үлгісін дистилденген сумен сұйылтып (көлем таңбасына дейін H2O дист. құю) араластыру қажет. Сараптауға алынған ерітіндінің аликвоттық бөлігіне 15-20 мл дистилденген су және 1 тамшы метилоранж тамызып, даярланған HCl-ның ерітіндісімен титрлеу керек (ерітіндінің сары түсті реңі ашық-сарғыш түске ауысқанша. Куәгер ерітіндінің реңімен салғастыр). Соданың мөлшерін келесі теңдеу арқылы есептелінеді:

m  (Na2CO3) =  V (HCI) . C(HCI) .  Mэкв(Na2CO3) . V ө.к.

1000 .  Vaл.

VHCL – титрлеуге жұмсалған HCL ерітіндісінің көлемі, мл;

Vө.к. – сараптамаға берілген үлгі орналастырылған өлшеуіш колбаның көлемі, мл;

Vал – сараптамаға алынған үлгінің аликвотының мөлшері, мл.

Интернет ресурстар

https://youtu.be/TCyUgg485Mk

https://youtu.be/0pW1uFq4F4Y

https://youtu.be/WN6oVDV5BEc

https://youtu.be/FMwLSvZtsRw

https://youtu.be/Qt_DDqhBCg8

https://youtu.be/aw-7J9XXr5s

https://youtu.be/QoZRGohSIUo

https://youtu.be/VR6HFB3ctoo