Емтихандық сұрақтар

1. Жартылай өткізгіштерде электр зарядының қандай заряд тасымалдаушылары ток көзін құрады?

2. Каким типом проводимости обладают полупроводники с акцепторной примесью?

3. Ток көзі p-n-типті жартылай өткізгішке келесі түрде жалғанады: p-типке «-», n-типке «+», амперметр      тізбектегі токты тіркей ме? Ал жарық көзін түсірсе тізбектегі ток қалай өзгереді.

4. Қоспасыз таза кремний қалай аталады?

5. IV топқа жататын жартылай өткізгіште n-типті өткізгіштік алу үшін оған қай топтың элементін енгізу керек?  IV топқа жататын жартылай өткізгішке p-типті өткізгіштік алу үшін қай топтың элементін енгізу керек?

6. Фотоөткізгіштік, сонымен қатар ішкі және сыртқы фотоэффект дегеніміз не?

7. Бірқатар жартылай өткізгіштердің фотоэффект λk қызыл шекарасын түсіндіріңіз.

8 p-n өткелінің технологиясы қалай түзіледі? p-n түйісу тереңдіктері қалай анықталады?

9. Вольтамперлік сипаттамаларының кері және тура тармақтары қалай пайда болады?

10. Күн энергиясына жататын жартылай өткізгіштік материалдарды жазыңыз.

11. Күн элементінің жұмыс істеу принціпі қандай?

12. Контактілер айырмасының потенциалын φк-ні есептеңіз, егерде негізгі заряд тасымалдаушылардың концентрациясы nn =1017 cм-3, рр =1015 cм-3.

13. Күн элементінің бос жүріс кернеуі Uбж және жүктелу кернеуі Uж- дегеніміз не? Кремний күн элементінің бос жүріс кернеуі шамамен~0.5-0.7 B, ал GaAs ~0.9-1.0 B - Неге?

14. Күн элементі қандай жартылай өткізгіштерден жасалады? Неге?

15. Электр өрісінің кернеулігі Еmax қандай теңдеумен анықталады?

16. Шағылу коэффициенті дегеніміз не? және шағылысу коэффициенті қандай теңдеумен анықталады? Оптикалық қабықша дегеніміз не? Және оның мәнін қалай табамыз?

17.  Таза кремний үшін шағылу спектрін көрсетіңіз және толқын ұзындығының қай диапазонында өседі? Неге?

18. Күн элементінің тұйықталған тогы Iтт және жүктелу тогы Iж- дегеніміз не? Вольтамперлік сипаттамадан кері тұйықталған токтың қараңғы және жарық түсірген кездегі тармағын көрсетіңіз?

19.Негізгі емес заряд тасымалдаушыларды қай формула арқылы табамыз?

20. Негізгі емес заряд тасымалдаушыларды қай формула арқылы табамыз?

21. Күн элементінің пайдалы әсер коэффициенті деген не? Формуладағы барлық параметрлерін сипаттаңыз?

22. Жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігін σ қалай анықтайсыз және p мен n тип үшін олардың формуласын жазыңыз?

22. Токтық фотосезгішпен толқын ұзындығының арасындағы тәуелділікті көрсетіңіз? Мұнда қандай заңдылықты байқайсыз? Теңдеуін жазыңыз?

23. Жиналу коэффициентімен- Q толқын ұзындығының арасындағы тәуелділікті жазыңыз? Мұнда қандай заңдылық орын алады. Спектралдық сипаттамасын оптимизациялаңыз?

24. Жер бетінің 1 м2 (немесе 1 см2) ауданына шамамен қанша күн қуаты түседі?

25. Күн элементінің тізбектеп және паралельді  жалғауларын көрсетіңіз.

26. Күн элементтерінің қәзіргі кездегі жаңа туындыларын айтып беріңіз?

27. Бояғышқа сезімтал күн элементінің (Dye-sensitized solar cells) жұмыс істеу принципін айтыңыз?

28. Бояғышқа сезімтал күн элементіне қандай жартылай өткізгіштерді пайдаланады?

29. Перовскитті күн элементеріне қандай материалдар қолданылады?

30. БС күн элементінде қандай электролит және қандай бояғыштар қолданылады?

31. Тандемдік перовскитті күн элементі қалай құрылады?

32. Перовскиттік иілгіш күн элементі дегеніміз не?

33. Күн элементінің жаңа перовскитті кластерлері?

34. Кремний-перовскитті күн элементі қалай жасалады?

35. Жәй шыны материалынан жасалған күн элементі.