Пр.4 Параллельная RLC-нагрузка

| Parallel RLC Load | Параллельная RLC-нагрузка |
| --- | --- |

Пиктограмма:

Назначение:

Моделирует параллельное включение резистора, индуктивности и конденсатора. Параметры цепи задаются через мощности цепи при номинальном напряжении и частоте.

Окно задания параметров:

Параметры блока:

Nominal voltage Vn (Vrms):

[Номинальное напряжение (В)]. Значение действующего напряжения цепи, для которого определены мощности элементов.

Nominal frequency fn (Hz):

[Номинальная частота (Гц)]. Значение частоты, для которого определены мощности элементов.

Active power P (W):

[Активная мощность (Вт)].

Inductive reactive power QL (positive var):

[Реактивная мощность индуктивности (ВАр)]. Потребляемая индуктивностью реактивная мощность.

Capacitive reactive power QC (negative var):

[Реактивная мощность емкости (ВАр)]. Отдаваемая конденсатором реактивная мощность. В графе вводится абсолютное значение мощности (без учета знака).

Measurements:

[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, передаваемые в блок Multimeter, переменные. Значения параметра выбираются из списка:

  None - нет переменных для отображения,

  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,

  Branch current - ток цепи,

  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.

Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются метки:

  Ib - ток цепи,

  Ub - напряжение цепи.

Величины мощностей могут быть определены по следующим выражениям:

,

,

,

где

P - активная мощность,

QL - реактивная мощность индуктивности,

QС - реактивная мощность емкости,

ω - круговая частота напряжения,

U - действующее значение напряжения,

Пример:

На рис. 1.22 показана схема с использованием последовательной нагрузочной цепи. На схеме источник переменного напряжения амплитудой 100 В и частотой 50 Гц подключается к цепи с параметрами: Uн = 100 В, fн = 50 Гц, P = 100 кВт, QL = 318.3 кВАр и QC = 31.42 ВАр. При выбранных нагрузочных параметрах значения сопротивления, индуктивности и емкости будут равны параметрам параллельной RLC-цепи, показанной на рис. 1.20.

Рис. 1.22