Пр. 2 Моделирование параллельное включение резистора, индуктивности и конденсатора

| Parallel RLC Branch | Параллельная RLC-цепь |
| --- | --- |

Пиктограмма:

Назначение:

Моделирует параллельное включение резистора, индуктивности и конденсатора.

Окно задания параметров:

Параметры блока:

Resistance R (Ohms):

[Сопротивление (Ом)]. Величина активного сопротивления. Для исключения резистора из цепи значение сопротивления нужно задать равным inf (бесконечность). В этом случае на пиктограмме блока резистор отображаться не будет.

Inductance L (H):

[Индуктивность (Гн)]. Величина индуктивности. Для исключения индуктивности из цепи ее величину нужно задать равной inf (бесконечность). В этом случае на пиктограмме блока индуктивность отображаться не будет.

Capacitance C (F):

[Емкость (Ф)]. Величина емкости. Для исключения конденсатора из цепи значение емкости нужно задать равной нулю. В этом случае конденсатор на пиктограмме блока показан не будет.

Measurements:

[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из списка:

  None - нет переменных для отображения,

  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,

  Branch current - ток цепи,

  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.

Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются метки:

  Ib - ток цепи,

  Ub - напряжение цепи.

Пример:

На рис. 1.20 показана схема с использованием ппараллельного колебательного контура. На схеме источник переменного напряжения амплитудой 100 В и частотой 50 Гц подключается к цепи с параметрами: R = 0.1 Ом, L = 0.1*10-3 Гн и C = 0.01*10-3 Ф.

Рис. 1.20