    - Стандартные списки доступа

Списки доступа (access lists) представляют собой общие кри- терии отбора, которые можно впоследствии применять при филь- трации дейтаграмм, для отбора маршрутов, определения приори- тетного трафика и в других задачах.

Списки доступа, производящие отбор по IP-адресам, создают- ся командами access-list в режиме глобальной конфигурации, каж- дый список определяется номером – числом в диапазоне 0 ÷ 99 [11]. Каждая такая команда добавляет новый критерий отбора в список:

router(config)#access-list

<номер_списка><{deny|permit}>

<IP-адрес> [маска_шаблона].

IP-адрес и маска шаблона записываются в десятично-точечной нотации, при этом в маске шаблона устанавливаются биты, значе- ние которых в адресе следует игнорировать, остальные биты сбра- сываются. При этом сетевая маска (netmask) и маска шаблона (wildcard) – это разные вещи. Например, чтобы строка списка сра- ботала для всех узлов с адресами 1.16.124.ххх, адрес должен быть 1.16.124.0, а маска – 0.0.0.255, поскольку значения первых 24 бит жестко заданы, а значения последних 8 бит могут быть любыми. Как видно в этом случае маска шаблона является инверсией соот- ветствующей сетевой маски. Однако маска шаблона в общем слу- чае не связана с сетевой маской и даже может быть разрывной (со- держать чередования нулей и единиц). Например, строка списка должна сработать для всех нечетных адресов в сети 1.2.3.0/24. Со- ответствующая комбинация адреса и маски шаблона: 1.2.3.1 0.0.0.254.

Комбинация «адрес – маска шаблона» вида 0.0.0.0 255.255.255.255 (то есть соответствующая всем возможным адресам) может быть записана в виде одного ключевого слова any. Если маска отсутству- ет, то речь идет об IP-адресе одного узла.

Операторы permit и deny определяют, соответственно, поло- жительное (принять, пропустить, отправить, отобрать) или отрица- тельное (отбросить, отказать, игнорировать) будет принято реше-

ние при срабатывании данного критерия отбора. Например, если список используется при фильтрации дейтаграмм по адресу источ- ника, то эти операторы определяют, пропустить или отбросить дей- таграмму, адрес источника которой удовлетворяет комбинации

«адрес – маска шаблона». Если же список применяется для иденти- фикации какой-либо категории трафика, то оператор allow отбирает трафик в эту категорию, а deny – нет.

Список доступа представляет собой последовательность из одного и более критериев отбора, имеющих одинаковый номер списка. Последовательность критериев имеет значение: маршрути- затор просматривает их по порядку; срабатывает первый критерий, в котором обнаружено соответствие образцу; оставшаяся часть списка игнорируется. Любые новые критерии добавляются только в конец списка. Удалить критерий нельзя, можно удалить только весь список. В конце списка неявно подразумевается критерий «от- казать в любом случае» (deny any) – он срабатывает, если ни одного соответствия обнаружено не было.

Для аннулирования списка доступа следует ввести команду:

router(config)#no access-list <номер_списка>.

Чтобы применить список доступа для фильтрации пакетов, проходящих через определенный интерфейс, нужно в режиме кон- фигурации этого интерфейса ввести команду:

router(config-if)#ip access-group <номер_списка>

<{in|out}>.

Ключевое слово in или out определяет, будет ли список при- меняться к входящим или исходящим пакетам соответственно. Входящими считаются пакеты, поступающие к интерфейсу из сети. Исходящие пакеты движутся в обратном направлении.

Только один список доступа может быть применен на кон- кретном интерфейсе для фильтрации входящих пакетов, и один – для исходящих. Соответственно, все необходимые критерии филь- трации должны быть сформулированы администратором внутри одного списка.

В стандартных списках доступа отбор пакетов производится по IP-адресу источника пакета.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Создать	стандартный	список	доступа,	разрешающий прохождения	сетевых		пакетов		только		для	сетей

192.168.20.1/24 и 10.0.0.1/24. Для этого в глобальном контексте конфигурирования необходимо выполнить следующие команды:

router(config)#access-list 1 permit

192.168.20.1 0.0.0.255

router(config)#access-list 1 permit

10.0.0.1 0.0.0.255

router(config)#access-list 1 deny any any.

- Применить созданный стандартный список доступа на вход одного из интерфейсов маршрутизатора.

- С	помощью	команды	ping проверить	доступность компьютеров из сетей 192.168.20.1/24 и 10.0.0.1/24.

- Аннулировать созданный стандартный список доступа.

    - Расширенные списки доступа

Кроме стандартных (standard) списков доступа существуют также расширенные (extended), имеющие большее количество па- раметров и предлагающие более богатые возможности для форми- рования критериев отбора.

Расширенные списки доступа создаются также с помощью команды access-list в режиме глобальной конфигурации, но номера этих списков лежат в диапазоне 100–199. Пример синтаксиса ко- манды создания строки расширенного списка для контроля TCP-соединений:

router(config)#access-list<номер_списка><{deny| permit}> tcp <IP-адрес_источника>

<маска_шаблона> [оператор порт[порт]]<IP-адрес_получателя>

<маска_шаблона> [оператор порт[порт]] [established]

Маски шаблона для адреса источника и узла назначения опре- деляются так же, как и в стандартных списках.

Оператор при значении порта должен иметь одно из следую- щих значений: lt (меньше), gt (больше), eq (равно), neq (не равно), range (диапазон включительно). После оператора следует номер порта (или два номера порта в случае оператора range), к которому этот оператор применяется.

Комбинация оператор-порт, следующая сразу же за адресом источника, относится к портам источника. Соответственно, комби- нация оператор-порт, которая следует сразу же за адресом получа- теля, относится к портам узла-получателя. Применение этих ком- бинаций позволяет отбирать пакеты не только по адресам мест отправки и назначения, но и по номерам TCP- или UDP-портов.

Кроме того, ключевое слово established определяет сегменты TCP, передаваемые в состоянии установленного соединения. Это значит, что строке, в которую включен параметр established, будут соответствовать только сегменты с установленным флагом ACK (или RST).

Пример: «запретить установление соединений с помощью протокола Telnet со всеми узлами сети 22.22.22.0 netmask 255.255.255.0 со стороны всех узлов Интернета, причем в обратном направлении все соединения должны устанавливаться; остальные TCP-соединения разрешены». Фильтр устанавливается для входя- щих сегментов со стороны Интернета (предположим, к Интернету маршрутизатор подключен через интерфейс FastEthernet 1/0).

router(config)#access-list 101 permit tcp any

22.22.22.0 0.0.0.255 eq 23 established router(config)#access-list 101 deny tcp any

22.22.22.0 0.0.0.255 eq 23

router(config)#access-list 101 permit ip any any router(config)#interface FastEthernet 1/0 router(config-if)#ip access-group 101 in.

Указание ip вместо tcp в команде access-list означает «все про- токолы». Отметим, что в конце каждого списка доступа подразуме- вается deny ip any any, поэтому в предыдущем примере мы указали permit ip any any для разрешения произвольных пакетов, не попав- ших под предшествующие критерии.

Расширенный список с протоколом ip позволяет также произ- водить отбор произвольных пакетов по адресу отправителя и по ад- ресу получателя (в стандартных списках отбор производится толь- ко по адресу отравителя).

Критерии для отбора UDP-сообщений составляются анало- гично TCP, при этом вместо tcp следует указать udp, а параметр established, конечно, не применим.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Создать расширенный список доступа, запрещающий установление соединений с помощью протокола HTTP со всеми узлами сети 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 со стороны всех узлов сети «Интернет», но разрешающий установление всех соединений в обратном направлении.

- Применить созданный расширенный список доступа на вход одного из интерфейсов маршрутизатора.

- Проверить работоспособность созданного расширенного списка,  подключив  к  маршрутизатору  две  сети  с Web-серверами и осуществив к ним поочередно запросы.

Контроль за ICMP-сообщениями может осуществляться с по- мощью критериев отбора типа:

router(config)#access-list<номер_списка>

<{deny|permit}> icmp <IP-адрес_источника>

<маска_шаблона>

<IP-адрес_назначения> <маска_шаблона> [icmp-тип [icmp-код]].

Здесь icmp-тип и, если требуется уточнение, icmp-код опреде- ляют ICMP-сообщение.

Вообще, в расширенных списках можно работать с пакетами любого IP-протокола. Для этого после оператора deny/permit надо указать название протокола (ahp, esp, eigrp, gre, icmp, igmp, igrp, ipinip, ospf, tcp, udp) или его номер, которым он кодируется в поле Protocol заголовка пакета. Далее указываются адреса источника и узла назначения с масками и, возможно, дополнительные парамет- ры, специфичные для данного протокола.

В конце команды access-list (расширенный) можно ука- зать параметр log, тогда все случаи срабатывания данного критерия (то есть обнаружения пакета, соответствующего критерию), будут протоколироваться на консоль или как указано командой logging. После того, как протоколируется первый случай сраба- тывания, дальше сообщения посылаются каждые 5 минут с указа- нием числа срабатываний за отчетный период.

Просмотр имеющихся списков доступа (c указыванием числа срабатываний каждого критерия):

router#show access-lists.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Просмотреть	число	срабатываний	каждого	критерия	из созданного списка доступа.

Более подробную статистику работы списков доступа можно получить, включив режим ip accounting. Режим включается в кон- тексте конфигурирования интерфейса. Следующая команда вклю- чает режим учета случаев нарушения (то есть, пакетов, которые не были пропущены списком доступа на данном интерфейсе):

router(config-if)#ip accounting access-violations.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Включить учет случаев нарушения списка доступа.

Просмотр накопленной статистики (с указанием адресов от- правителей и получателей пакетов):

router#show ip accounting access-violations.

При конфигурировании запрещающих фильтров (в конце ко- торых подразумевается deny all) администратор должен не забыть оставить «дверь» для сообщений протоколов маршрутизации, если они используются на конфигурируемом интерфейсе.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Выполнить несколько запросов к Web-серверам.

- Просмотреть результаты работы команды ping.

- Вывести на консоль накопленную статистику по учету случаев нарушений.

- Аннулировать созданный расширенный список доступа.

    - Динамические обратные списки доступа

Недостатком списков доступа, применяемых для фильтрации трафика, является то, что они формируются администратором ста- тически до начала работы. В итоге администратор вынужден закла- дывать в них разрешения «на все случаи жизни». Например, чтобы позволить узлам внутренней сети соединяться по Telnet с узлами Интернета,  необходимо  разрешить,  во-первых,  движение TCP-сегментов с любого порта изнутри на порт 23 снаружи; а во- вторых, для пропуска сегментов в обратном направлении необхо-

димо разрешить движение сегментов с порта 23 наружных узлов на любой порт внутренних, так как заранее не известно, какой клиент- ский порт будет использовать внутренний узел для открытия сеанса Telnet. Эти два списка доступа, для исходящих и входящих сегмен- тов, никак не связаны друг с другом. В итоге злоумышленник, за- нявший порт 23 какого-либо внешнего узла, может отправлять сег- менты на любой порт внутренних узлов, попадающих под список доступа. В случае с TCP проблема может быть частично решена установкой в списке доступа флага established, но для протокола UDP и это неприменимо.

Динамические обратные списки (reflexive access lists) предла- гают способ решения проблемы. Они служат для автоматической фильтрации пакетов, следующих в обратном направлении относи- тельно пакетов, пропущенных некоторым статическим списком. Динамические обратные списки открывают только те «двери», ко- торые необходимо открыть для обслуживания данного конкретного сеанса обмена пакетами. В этом случае заранее формируется только один список, например список 120 «пропускать UDP-пакеты с лю- бого порта внутри на порт 53 снаружи», а для пропуска пакетов в обратном направлении список 121 формируется динамически:

router(config)#access-list 120 permit udp any any eq 53 reflect DNS_REPLIES

router(config)#access-list 121 evaluate DNS_REPLIES

router(config)#interface FastEthernet 1/0 router(config-if)#ip access-group 120 out router(config-if)#ip access-group 121 in

Приведенный выше пример работает следующим образом. Когда внутренний узел А посылает сообщение с клиентского порта 3456 на порт 53 некоторого внешнего узла В, то соответствующий сегмент пропускается в узел В согласно списку 120. Кроме того, узел А ожидает, что и ответное сообщение от В с порта 53 на А порт 3456 будет пропущено маршрутизатором. Для этого марш- рутизатор динамически создает (дополняет) список доступа 121 об- ратный к списку 120. Точнее, критерий отбора, содержащий указа- ние evaluate DNS_REPLIES, будет обратным критерию отбора, содержащему указание reflect DNS_REPLIES с учетом параметров данного конкретного сеанса – адресов А и В и номера порта 3456.

Иными словами, список 121 будет выглядеть: «пропускать UDP-

пакеты с порта 53 узла В на порт 3456 узла А».

Динамически сформированный критерий отбора в списке 121 будет действовать до завершения сеанса между А и В. Завершение сеанса определяется таймером неактивности; кроме того, в TCP- сеансах отслеживаются сегменты с флагами FIN и RST. Таймер не- активности для всех динамических обратных списков устанавлива- ется командой:

router(config)#ip reflexive-list timeout

<число_секунд>.

Кроме того, таймер для конкретного критерия может быть установлен с помощью параметра timеout: router(config)#access-list 120 permit udp any

any eq 53 reflect DNS_REPLIES timeout 120.

Если одновременно с сеансом А – В будет установлен сеанс между узлами С и D, то в список 121 будет добавлен еще один кри- терий отбора, учитывающий параметры этого нового сеанса – ад- реса С и D и клиентский порт на узле С.

Необходимо понимать, что использование динамических об- ратных списков доступа несовместимо с приложениями, которые изменяют номера портов в процессе своей работы.

В заключение обсуждения списков доступа необходимо отме- тить такой очевидный факт, что использование списков доступа за- медляет работу маршрутизатора. Чем больше и сложнее списки, тем меньше производительность маршрутизатора. То же относится и к фиксации событий в журналах.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Создать динамический обратный список доступа, предложенный выше в качестве примера, и осуществить его проверку, отправляя запросы к DNS-серверу.

- Аннулировать созданные списки доступа.

В качестве примера предлагается реализовать схему сети, представленную на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема сети для примера использования расширенного списка доступа

Входные данные: С0 – сеть с диапазоном адресов 192.168.20.0/24; С1– сеть с диапазоном адресов 10.0.0.0/8. Необхо- димо настроить маршрутизатор R0 таким образом, чтобы весь тра- фик из сети С0 в сеть С1 был запрещен, за исключением трафика функционирования WEB-сервера, имеющего IP-адрес 10.0.0.5.

Реализовать данную схему можно с помощью следующих ко- манд:

Router>enable Router#

!Переход в контекст администратора. По умолчанию пароль не установлен.

Router#configuration terminal

!Переход в глобальный контекст конфигурирования.

Router(config)#access-list 101 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 10.0.0.5 eq 80

!Задание расширенного списка доступа № 101, разрешающего про- хождение IP-трафика со всех адресов сети 192.168.20.0/24 на порт 80 IP-адреса 10.0.0.5.

Router(config)#access-list 101 deny ip any any

!Запрет всего остального трафика.

Router(config)#interface FastEthernet 1/1

!Переход в контекст конфигурирования интерфейса FastEthernet 1/1, подключенного к сети С0.

Router(config-if)#ip address 192.168.20.2

255.255.255.0

!Установка IP-адреса и маски сети.

Router(config-if)#ip access-group 101 in Router(config-if)#no shutdown

!Включение интерфейса.

Router(config-if)#exit

!Выход из контекста конфигурирования интерфейса FastEthernet 1/1, подключенного к сети С0.

Router(config)#interface FastEthernet 1/0

!Переход в контекст конфигурирования интерфейса FastEthernet 1/0.

Router(config-if)#ip address 10.0.0.2

255.255.255.0

!Установка IP-адреса и маски сети.

Router(config-if)#no shutdown

!Включение интерфейса.

Router(config-if)#exit

ВЫПОЛНИТЬ!

- Реализовать и проверить работоспособность приведенной схемы.

  - Настройка Zone-Based Policy Firewall

Начиная с версии IOS 12.4, в маршрутизаторах появилась функция Zone-Based Policy Firewall, позволяющая производить настройку правил межсетевого экрана. Эта функция позволяет назначить интерфейсам маршрутизатора зоны безопасности и уста- новить правила взаимодействия между ними.

Конфигурирование Zone-Based Policy Firewall заключается в выполнение следующих шагов:

- назначить зоны межсетевого экрана;

- определить возможность прохождения сетевого трафика между зонами;

- включить существующие сетевые интерфейсы в созданные зоны;

- определить классы, к которым будут применяться полити- ки для пересечения пары зон;

- определить политики для пар зон, регламентирующие про- изводимые действия над проходящим сетевым трафиком;

- применить политики для выбранных пар зон.

Рассмотрим настройку Zone-Based Policy Firewall для случая, представленного на рис. 3.2. В демилитаризованной зоне (ДМЗ) с адресом 172.16.0.0/16 расположены: Web-сервер (172.16.0.4); поч- товый сервер (172.16.0.5); FTP-сервер (172.16.0.6). Адрес внутрен- ней сети (пользователи) 192.168.20.0/24. Внешний IP-адрес маршрути- затора 10.0.0.2, маска сети 255.0.0.0, внутренний – 192.168.20.2.

ВЫПОЛНИТЬ!

Рис. 3.2. Схема сети

- Создать в GNS3 топологию сети, представленную выше (на рис. 3.2).

- В режиме глобального конфигурирования определить зоны безопасности. Для пользователей задать зону с именем inside, для Интернета – outside, для ДМЗ – DMZ.

Gateway(config)#zone security outside Gateway(config-sec-zone)#description internet Gateway(config-sec-zone)#exit Gateway(config)#zone security inside Gateway(config-sec-zone)# description intranet Gateway(config-sec-zone)#exit Gateway(config)#zone security dmz

Gateway(config-sec-zone)#description DMZ Gateway(config-sec-zone)#exit.

- Назначить интерфейсы в зоны. По умолчанию прохождения трафика между зонами запрещено.

Для зоны outside: Gateway(config)#interface FastEthernet0/0 Gateway(config-if)#ip address 10.0.0.2

255.0.0.0

Gateway(config-if)#no shutdown

Gateway(config-if)#zone-member security outside Gateway(config-if)#description outside Gateway(config-if)#exit.

Для зоны inside:

Gateway(config)#interface FastEthernet0/1 Gateway(config-if)#ip address 192.168.20.2

255.255.255.0

Gateway(config-if)#no shutdown

Gateway(config-if)#zone-member security inside Gateway(config-if)#description inside Gateway(config-if)#exit.

Для зоны DMZ:

Gateway(config)#interface FastEthernet1/0 Gateway(config-if)#ip address 172.16.0.2

255.255.255.0

Gateway(config-if)#no shutdown Gateway(config-if)#zone-member security dmz Gateway(config-if)#description DMZ Gateway(config-if)#exit.

- Определить протоколы, по которым пользователям разрешено выходить в Интернет (http, ftp, smtp, pop3, dns, icmp).

Gateway(config)#class-map type inspect match-any cm_http-ftp-dns-smtp-pop3-icmp

Gateway(config-cmap)#match protocol http Gateway(config-cmap)#match protocol ftp

| Gateway(config-cmap)#match | protocol | pop3 |
| --- | --- | --- |
| Gateway(config-cmap)#match | protocol | smtp |
| Gateway(config-cmap)#match | protocol | dns |
| Gateway(config-cmap)#match | protocol | icmp |
| Gateway(config-cmap)#exit. |  |  |

- Определить политики:

Gateway(config)#policy-map type inspect in-out Gateway(config-pmap)#class type inspect cm_http-

ftp-dns-smtp-pop3-icmp

Gateway(config-pmap-c)#inspect Gateway(config-pmap-c)#exit Gateway(config-pmap)#exit.

- Создать цепочку из пары зон inside → outside:

Gateway(config)#zone-pair security inside- outside source inside destination outside

Gateway(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect in-out

Gateway(config-sec-zone-pair)#exit.

- Создать списки доступа для публичных серверов:

Gateway(config)#access-list 101 remark web- server

Gateway(config)#access-list 101 permit ip any host 172.16.0.4

Gateway(config)#access-list 102 remark mail- server

Gateway(config)#access-list 102 permit ip any host 172.16.0.5

Gateway(config)#access-list 103 remark ftp- server

Gateway(config)#access-list 103 permit ip any host 172.16.0.6.

- Определить протоколы для доступа к серверам из внешней сети:

Gateway(config)#class-map type inspect match-all web

Gateway(config-cmap)#match access-group 101

Gateway(config-cmap)#match protocol http Gateway(config-cmap)#exit

Gateway(config)#class-map type inspect match-all mail

Gateway(config-cmap)#match access-group 102 Gateway(config-cmap)#match protocol smtp Gateway(config-cmap)#match protocol pop3 Gateway(config-cmap)#exit

Gateway(config)#class-map type inspect match-all ftp

| Gateway(config-cmap)#match | access-group |  | 103 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway(config-cmap)#match | protocol ftp |  |  |
| Gateway(config-cmap)#exit. |  |  |  |
| 9. Задать политики для ДМЗ: |  |  |  |
| Gateway(config)#policy-map mail-ftp-dmz | type | inspect | web- |
| Gateway(config-pmap)#class | type | inspect | web |
| Gateway(config-pmap-c)#inspect |  |  |  |
| Gateway(config-pmap-c)#exit |  |  |  |
| Gateway(config-pmap)#class type |  | inspect | mail |
| Gateway(config-pmap-c)#inspect |  |  |  |
| Gateway(config-pmap-c)#exit |  |  |  |
| Gateway(config-pmap)#class type |  | inspect | ftp |
| Gateway(config-pmap-c)#inspect |  |  |  |
| Gateway(config-pmap-c)#exit |  |  |  |
| Gateway(config-pmap)#exit. |  |  |  |

- Создать цепочку из пары зон outside → dmz:

Gateway(config)#zone-pair security out-dmz source outside destination dmz

Gateway(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect web-mail-ftp-dmz

Gateway(config-sec-zone-pair)#exit.

- Проверить работоспособность созданной конфигурации.