    - Технология NAT

NAT (Network Address Translation) – трансляция адресов, поз- воляющая скрывать адреса сети от узлов, находящихся за Cisco PIX. При прохождении пакетов через Cisco PIX внутренние адреса сети перед выходом с внешнего интерфейса транслируются в дру- гие адреса. NAT конфигурируется с помощью команд nat и global.

Когда исходящий пакет от узла, находящегося во внутренней зоне, попадает на Cisco PIX, на котором сконфигурирована система NAT, адрес источника пакета сравнивается с таблицей существую- щих трансляций. Если этого адреса источника нет в таблице, он транслируется в один из адресов пула и в таблице трансляций по- является новая запись для этого адреса источника. Пул выдаваемых адресов конфигурируется командой global. В результате этого происходит обновление таблицы трансляций, а пакет перенаправ- ляется дальше. По истечении определенного времени (значение по умолчанию равно трем часам) запись в таблице трансляций для ад- реса источника, не пославшего ни одного пакета, очищается и ад- рес, выданный из пула, освобождается для использования другими узлами внутренней зоны.

Задание правил трансляции адресов исходящих пакетов для одного либо нескольких узлов осуществляется с помощью команды nat.

Синтаксис команды можно представить следующим образом: nat [(if_name)] nat_id address [netmask] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit] [norandomseq]]] [udp

udp_max_conns], где:

      - if_name – имя интерфейса, подключенного к сети, адреса ко- торой необходимо транслировать;

      - nat_id – число от 1 до 65535, соответствующее номеру пула глобальных адресов, в которые будут транслироваться внутренние адреса;

      - address [netmask] – адрес, в который будет происходить трансляция;

      - tcp_max_conns – максимальное число одновременных со- единений, разрешенных узлам внутренней зоны. Соединения в со- стоянии бездействия закрываются автоматически по истечении таймаута, задаваемого командой timeout conn;

      - emb_limit – максимальное число незавершенных (embryonic) соединений. К незавершенным соединениям относятся те, которые еще не были до конца установлены между источником и назначе- нием, например, при установке TCP-соединения между узлами;

      - norandomseq – устанавливает необходимость при каждом новом соединении генерировать случайный initial sequence number (ISN). Связано это с тем, что TCP/IP стек некоторых ОС использует предсказуемые ISN, а это дает возможность злоумышленнику вклиниться в чужую сессию;

      - udp_max_conns – максимальное число одновременных UDP-соединений, разрешенных каждому из узлов внутренней сети. UDP-соединения, находящиеся в состоянии бездействия, закрыва- ются автоматически по истечении таймаута, задаваемого командой timeout conn.

Пример настройки службы NAT:

PIX(config)#nat (inside) 1 10.0.0.0

255.255.255.0.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Настроить	службу	NAT	на	внутреннем	интерфейсе межсетевого экрана.

В команде nаt параметром nat_id (в примере – 1) указывает- ся номер пула глобальных адресов, которые можно сконфигуриро- вать командой global. Синтаксис:

global [(if_name)] nat_id {mapped_ip

[-mapped_ip] [netmask mapped_mask]} | interface, где:

  - if_name – имя интерфейса, на котором необходимо исполь- зовать задаваемый пул глобальных адресов;

  - mapped_ip [-mapped_ip] – один адрес либо диапазон адресов;

  - netmask mapped_mask – задание маски для пула адресов в случае, если используются подсети. Если диапазон адресов с задан- ной маской покрывает несколько подсетей, то адрес подсети и ши- роковещательный адрес подсети не выдаются для трансляции. Например, если задан диапазон адресов 192.168.0.20-192.168.0.140 и маска 255.255.255.128, то адрес второй подсети 192.168.0.128 и широковещательный адрес первой подсети 192.168.0.127 выдавать- ся не будут;

  - interface – определяет использование PAT (Port Address Translation) на интерфейсе. Пример:

PIX(config)#nat (inside) 1 10.0.0.0

255.255.255.0

PIX(config)#global (outside) 1 192.168.0.3-

192.168.0.100

В этом примере сконфигурирован пул из 98 адресов (192.168.0.3-192.168.0.100) под номером 1, в которые будут транс- лироваться внутренние адреса узлов из сети 10.0.0.0 при прохожде- нии сетевых пакетов через межсетевой экран.

Выдача адресов осуществляется динамически, начиная с начала диапазона и до его конца. В примере первым выданным ад- ресом будет 192.168.0.3.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Выполнить конфигурацию пула глобальных адресов для внутреннего интерфейса межсетевого экрана.

Командой nat control включается одноименный режим. При работе в этом режиме пакеты, идущие из внутреннего (inside) интерфейса на внешний (outside), должны иметь сконфигурирован- ное для них правило трансляции. То есть, каждый узел сети внут-

ренней зоны может обмениваться данными с узлами сети внешней зоны, если заданы правила трансляции для этих внутренних узлов. Если на Cisco PIX приходит пакет от внутреннего узла, для которо- го не сконфигурировано правило трансляции, то этот пакет им не обрабатывается.

Режим nat control является выключенным по умолчанию. По- этому Cisco PIX транслирует адрес источника пакета в любом слу- чае.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Включить nat control режим и проверить возможность прохождения сетевых пакетов между интерфейсами устройства.

- Выключить nat control режим.

Кроме команды nat существует команда static, с помощью которой осуществляется конфигурирование статической трансля- ции. Синтаксис команды:

PIX(config)# static (real_ifc, global_ifc)

{global_ip | interface} {real_ip [netmask mask]}, где:

  - real_ifc – интерфейс, на который приходят пакеты, подле- жащие трансляции;

  - global_ifc – интерфейс, с которого уходит для дальнейшей маршрутизации транслированный пакет;

  - global_ip – адрес, в который будет осуществляться трансля-

ция;

- real_ip – адрес, который будет транслироваться. Пример:

PIX(config)#static (inside,outside) 192.168.100.10 10.10.10.10 netmask

255.255.255.255

Все пакеты, приходящие на адрес 192.168.100.10 будут пере- даваться на узел с адресом 10.10.10.10.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Сконфигурировать	статическую	трансляцию	на	внешнем интерфейсе межсетевого экрана.