Методы подобия и размерности в механике 7М05405-Механика и энергетика Лекция 6 Краткий конспект 6

Лекция 6. Подобие гидродинамических процессов. Критерии подобия

Метод подобия используется при изучении многих физических и технических вопросов, в частности, при моделировании действительных, «натуральных» процессов в лабораторных условиях. Результаты лабораторного моделирования могут быть использованы для проектирования реальных объектов.

Рассмотрим условия подобия двух изотермических ламинарных потоков вязких несжимаемых жидкостей с различными плотностями и вязкостями. Следуя только что указанному приему сравнения безразмерных дифференциальных уравнений и соответствующих им граничных и начальных условий, приведем уравнения Навье-Стокса движения вязкой несжимаемой жидкости к безразмерному виду. В частности, введем безразмерные переменные

t'=tt0, x'=xL, ∇'=∇∙L, v'=vv0, p'=pp0, F'=FF0  ,                                (1)

где  t0, L, v0, p0 и F0  – масштабы, соответственно, времени, длин (в частности, координат), скоростей, давлений и объемных сил.

Уравнение Навье-Стокса в этих безразмерных переменных будет иметь вид (индекс штрих опущен)1

Sh∂v∂t+v∙∇v=1FrF-Eu∇p+1Re∇2v,    ∇∙v=0,                                (2)

Где Sh=Lv0t0 – число Струхала, Fr=v02F0L – число Фруда, Eu=P0ρv02 – число Эйлера, Re=v0Lν – число Рейнольдса.

Предположим, что два в общем случае нестационарных потоков вязкой несжимаемой жидкости подобны между собой. В этом случае сами безразмерные уравнения Навье-Стокса, а также соответствующие безразмерные граничные и начальные условия должны быть одинаковыми для обоих сравниваемых между собою движений. Из условий подобия явлений следует, что для совпадения дифференциальных уравнений остается потребовать, чтобы были одинаковыми числа подобия, т.е. Sh, Fr, Eu и Re.

Числа подобия, составленные только из тех масштабов сравниваемых потоков и физических констант среды, которые содержатся в постановке задачи о гидродинамическом процессе, называются критериями подобия. Критериев подобия меньше, чем чисел подобия для соответствующего класса течений

Sh1=Sh2, Fr1=Fr2, Eu1=Eu2, Re1=Re2.                                    (3)

Nак как не все масштабные величины, введенные при составлении безразмерных уравнений, граничных и начальных условий, могут быть заданы наперед.

Пример 1. Рассмотрим задачу об определении сопротивления цилиндра диаметра d набегающему на него однородному потоку вязкой несжимаемой жидкости с кинематическим коэффициентом вязкости ν, плотностью ρ и постоянной скоростью  v0 в предположении, что движение стационарно, а объемных сил нет. Тогда среди необходимых условий подобия (3) остаются два:

Eu1=Eu2 ,      Re1=Re2 .

Число Рейнольдса (Re=v0Lν) является здесь критерием подобия, так как содержит заданные наперед масштабы: скоростей - v0, длины – d и также заданную физическую константу ν. Сила сопротивления  R может быть определена только после решения задачи обтекания цилиндра потоком жидкости, так как она определяется через силу давления потока на поверхность и силы трения жидкости о поверхность цилиндра. Число Эйлера, содержащее в своем составе масштаб неизвестного давления, не может при этом критерием подобия, а будет функцией критерия – числа Рейнольдса.

Коэффициент сопротивления СR единицы длины  цилиндра

СR=R(1/2)ρv02σ

где σ - площадь миделевого сечения цилиндра, играет роль числа Эйлера (так Rσ) имеет размерность перепада давления) и зависит от числа Рейнольдса, т.е. СR(Re).