15 дәріс. Температураның хроматография процесіне ықпалы. Детекторлар түрлері.Элюциялық сипаттамалар. Селективтілік.

Дәрістің мақсаты: элюциялық сипаттамалардың хроматталатын заттардың қасиеттерін сипаттайтын шамаларымен байланысын анықтау қабілеттерін қалыптастыру.

Студент қабілетті болуы керек:

-элюциялық сипаттамаларды анықтау;

-элюциялық қисық бойынша ұсталу көлемі мен шыңның енінің мәндерін өлшеу және есептеу арқылы хроматографиялық түтіктің (бағананың) жұмыс істеу дәлдігін сипаттайтын n және Н шамаларын бағалау;

-түтіктің эффектівтілігіне,сорбенттің селективтілігіне әсер ететің факторларды білу;

- бөліну критерийді анықтайтын формулаларды көрсету;

- хроматографиялық процестерге температураның әсерін сипаттау;

-газды хроматографиядағы детекторларлардың түрлерін, олардың жұмысын талқылау.

Элюциялық сипаттамалар: Ұсталу уақыты, ұсталы көлемі, келтірілген ұсталы көлемі, эффективті ұсталы көлемі, абсолютті меншікті ұсталы көлемі, зонаның ені, тарелкалар саны, ТТЭБ.

Селективтілік және бөліну критерийі. Хроматографиялық түтіктің (бағананың) жұмыс істеуін толық сипаттау үшін таңдап алынған сорбенттің қоспа компонентін сұрыптау, бөлу қабілетін, яғни сорбенттің селективтілігін білу қажет. Селективтілік сорбент пен сорбаттың табиғаты мен құрылысына тәуелді. Тұрақты фазаның селективтілігі бөлінетін қоспаның салыстырмалы ұсталу көлемінің таза күйіндегі бұл заттардың буларының салыстырмалы қысымымен салыстырылумен анықталады. Сандық түрде селективтілік бөлінетін қоспаның компоненттерінің салыстырмалы активтік коэффициенттерінің шамасымен көрсетіледі. Хроматографиялық түтіктің (бағананың) бөлу қасиеті оның эффективтілігімен және сорбенттің селективтілігімен анықталады. у шарттарын кең түрде өзгертуге болады. Екі компонентті қоспаның толық бөлінуінің сандық бағасын беру үшін түтіктің (бағананың) эффективтілігі мен селективтілігін ескеретін жаңа параметр - бөліну критерийін енгізген дұрыс.

Хроматографиялық процестерге температураның әсері.

Газды хроматографиядағы детекторлар. Детектордың екі түрін бөліп қарастырады: түтіктен (бағанадан) шығатын газ ағынындағы зат концентрациясын тіркейтін концентрациялық детектор және зат концентрациясының ағын жылдамдығына көбейтіндісін тіркейтін ағынды детекторлар. Дифференциалды детектордың сигналдарының жазылуы шыңдардың қатарынан тұрады, ал әрбір шыңның ауданы сәйкес компоненттің мөлшеріне пропорционал.

Жылу өткізгіштік бойынша детектор (катарометр).

Жалынды-ионизациялық детектор.

Сұрақтар:

1)Селективтік және бөлу критерилері.

2) Хроматография шыңдарының элюциялық сипаттамалары.

3)Температураның хроматография процесіне ықпалы.

4). Газдық хроматографиядағы детекторлар түрлері.

Әдебиеттер:

1.  Мансүров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы  физикалық  зерттеу   әдістері. Алматы, «Қазақ университеті» баспасы, 2012 ж.