Пример 1
Требуется построить виртуальный прибор для выполнения операции сложения и вычитания двух чисел а и b.
Для решения этой задачи нужно построить блок-диаграмму и соответствующую ей лицевую панель, представленные на рис. 1. 
[image: image1.png]Pa B ddSub.vi Block Diagram (- ](0](x]
Fle Edt_Operate Tods fromse

1][@] ol
=2
.
|

1251

Ble Edt Operate Took Growse w|
Lapt Applicati)





Построение ведется следующим образом.
1.  Вызываются четыре цифровых элемента на лицевой панели, из которых два управляющих (обозначены а и b) и два индикатора (а+b, а-b). Их изображе​ния одновременно появляются на блок-диаграмме. Из палитры функций вы​зываются элементы «сумма» (+) и «разность» (-) по пути Arithmetic & Compare => Numeric.
2.  Соединение элементов осуществляется инструментом «соединение» (катуш​ка). Катушка подводится к элементу; когда элемент начнет мигать, нажимает​ся левая клавиша мыши и появившийся провод подводят к нужному элемен​ту. Когда последний начинает мигать - клавишу нужно отпустить.
3.  В окна управляющих элементов вводятся заданные значения а и b (посред​ством инструмента «ввод текста»).
4.  Задача запускается на выполнение кнопкой запуска с панели блок-диаграмм или с лицевой панели. В окнах индикаторов появляются результаты вычисле​ний.
