Лекция № 2. Архитектура M2M (перевод)

Лекция № 2. Архитектура сетей M2M (устройства, локальные сети, шлюзы, сети доступа, транспортные сети, магистральная сеть). Основные сетевые интерфейсы M2M.

Цель: изучение элементов, архитектуры и интерфейсов сетей M2M.

Для предоставления и управления услугами M2M доступны как специализированные сети M2M, созданные сервис-провайдерами, так и сети LTE, обслуживаемые операторами.

Современные мобильные сети предназначены для обеспечения мобильности и предоставления сервисов голосовой связи, SMS, MMS, мультимедийных сообщений по интерфейсу «человек – человек» (human-to-human, H2H) или «сервер – человек» (загрузка данных приложений), включая аудио/видео потоки. Поэтому технологии и архитектуры мобильных беспроводных сетей, основанные на принципах H2H, не оптимальны для услуг M2M, что стимулирует создание новой инфраструктуры, ориентированной на услуги M2M и соответствующие приложения.

Сети M2M определяются как сети, объединяющие конечные устройства, работающие без участия человека либо с его ограниченным участием в роли конечного пользователя. Следует отметить, что человек не является обычным инициатором доступа к M2M-сети, а только случайным или разовым потребителем её результатов.

Главное отличие M2M сетей от мобильных сетей заключается в низком уровне трафика терминальных устройств и необходимости подключения огромного числа терминалов, значительно превышающего количество абонентов мобильных сетей.

Архитектура сетей M2M. Основные элементы архитектуры M2M сетей делятся на три домена: домен устройств M2M (домен капиллярной сети), сетевой домен (ядро базовой сети M2M) и домен приложений. Кроме того, M2M-сеть включает сеть доступа и транспортную сеть, построенные на основе NGN сетей 3GPP.

M2M-устройства: обеспечивают быстрый доступ к услугам и функциям домена сети. Устройство может подключаться напрямую к сети доступа либо через локальную сеть M2M и шлюз.

Локальные сети M2M: обеспечивают связь между устройствами M2M и шлюзами. Примеры: PAN-технологии IEEE 802.15, SRD, UWB, Zigbee, Bluetooth, а также локальные сети PLC, M-BUS, Wireless M-BUS.

Шлюзы M2M: оборудование, обеспечивающее брандмауэр и подключение к сетевому и прикладному доменам. Может объединяться с устройством или группой устройств в один модуль.

Сети доступа: обеспечивают подключение домена устройств M2M к ядру базовой сети. Их функциональные возможности основаны на существующих сетях (xDSL, HFC, PLC, VSAT, GERAN, UTRAN, LTE, WLAN, WiMAX) и позволяют расширять список услуг.

Транспортная сеть: осуществляет передачу данных между сетевым доменом и доменом приложений. Возможности аналогичны существующим транспортным сетям, но с расширением функций под нужды M2M.

Ядро сети M2M: включает сетевые элементы и функциональные модули. Обеспечивает IP-соединения, управление сетью и услугами, брандмауэр, роуминг и безопасность. Функции основываются на возможностях базовых сетей 3GPP (GPRS, EPC, ETSI TISPAN CN).

Функциональные модули ядра M2M выполняют объединяющие функции для разных приложений и взаимодействуют через открытые интерфейсы. Среди них:
- Application Enablement (xAE) – управление приложениями,
- Generic Communication (xGC) – общая коммуникация,
- Reachability, Addressing and Repository (xRAR) – доступность устройств, адресация, хранение данных,
- Communication Selection (xCS) – выбор каналов связи,
- Remote Management (xREM) – удалённое управление,
- Security (xSEC) – обеспечение безопасности,
- History and Data Repository (xHDR) – хранение истории и данных,
- Transaction Management (xTM) – управление транзакциями,
- Compensation Broker (xCB) – управление компенсацией,
- Telco Operator Exposure (xTOE) – экспозиция операторских сервисов,
- Interworking Proxy (xIP) – прокси для сетевого взаимодействия.

Основные интерфейсы сети M2M стандартизированы в TS 102 921. При их разработке учитываются:
- терминологическая спецификация протокола/API,
- определение ресурсов и суб-ресурсов сети M2M,
- взаимодействие протоколов и их согласованность.

Функции IMS-платформы: регистрация, аутентификация, авторизация, хранение данных абонентов, управление сессиями, политиками, NAT-трансляция и др. IMS также может дополняться функциями, специфичными для M2M (например, NSEC, NRAR).

Интерфейсы mIa, dIa, mId: обеспечивают взаимодействие между приложениями, устройствами, шлюзами и ядром сети M2M. Например:
- mIa – взаимодействие приложений с ядром,
- dIa – взаимодействие приложений на устройстве/шлюзе с функциональными модулями,
- mId – взаимодействие устройств/шлюзов с ядром.

IMS-интерфейсы ISC и Gm: обеспечивают обмен данными между приложениями и сетью IMS, а также аутентификацию приложений и устройств.

Различные варианты взаимодействия устройств M2M с использованием и без использования ядра M2M показаны на рисунках (2.3а и 2.3б). В случае без ядра устройства взаимодействуют напрямую, в случае с ядром – через интерфейсы mIa и локальные сети.

Вывод: архитектура M2M сетей представляет собой многоуровневую систему, включающую устройства, шлюзы, сети доступа, транспорт и ядро, обеспечивающее масштабируемость, безопасность и поддержку широкого спектра приложений.