«6В05314 – Мұнайхимия және химмотология» білім беру

бағдарламаcы «104838 Жылу алмасу үдерістері» пәнінен

семинар сабақтарының әдістемелік нұсқаулары

2 курс, күзгі семестр, 5 кредит

2025-2026 оқу жылы

Семинар сабақ № 6.

Тақырыбы: «Жылу өту» тақырыбына шығару.

Сабақтың мақсаты: «Жылу өту» тақырыбына есептеулер жүргізе білу.

Сабақтың тапсырмалары:

Есеп № 3.44

Бір жүрісті қаптамалы құбырлы жылу алмастырғыш құбырларында жұмсалу мөлшері 81 т/сағ метил спирті (100 %) 15-тен 42 0С температураға дейін қыздырылады. Құбыр аралық кеңістікте қарама-қарсы ағыспен су ағады. Су 90-нан 40 0С температураға дейін салқындайды. Судан құбырлардың сыртқы бетіне берілетін жылу беру коэффициентінің мәні  840 Вт/(м2·К). Құбырлар қабырғаларының және ластанулардың жалпы термиялық өткізгіштігі 1700 Вт/(м2·К) құрайды; құбырдың ішкі бетінің орташа температурасы  38 0С. Құбырлар саны 111, ішкі диаметрі 21 мм. Қажетті жылу өту бетін анықтаңыз. (Жауабы: 98 м2).

Есеп № 3.46

Қаптамалы құбырлы жылу алмастырғыштың құбырларында атмосфералық қысым жағдайында мөлшері (қалыпты жағдайда) 5200 м3/сағ ауа 2-ден 90 0С температураға дейін қыздырылады. Құбырлардың саны 111, диаметрі 38×2 мм. Конденсирленетін қаныққан будың  абсолютті қысымы 2 кгс/см2. Ауа үшін жылу беру коэффициенті мәнін жылу өту коэффициентіне тең (К ≈ ауа)  деп есептеп, қажетті құбырдың ұзындығы мен құрғақтығы 94 % қыздыратын су буының жұмсалу мөлшерін анықтаңыз. (Жауабы: 3,61 м; 285 кг/сағ).

Сабақты өткізу түрі: сабақтың тақырыбын талдау арқылы тапсырмаларда көрсетілген есептерді шығару.

Әдебиеттер:

- Романков П.Г., Фролов В.П., Флисюк О.М. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи). СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. С. 137-213; 481-541.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. С. 137-213;  510-575.

- Ешова Ж.Т. Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары. Оқу құралы, Алматы, 2007. 84-120 беттер.

- Ешова Ж.Т., Акбаева Д.Н. Химиялық технологияның негізгі үдерістері мен аппараттары: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. 93-135 беттер.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, М., 1973. 260-306 беттер.